ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÁTICAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUIMICAS Y AMBIENTALES

| Año:2017 | Período: PRIMER TERMINO |
| --- | --- |
| Materia: OPERACIONES UNITARIAS II | Profesor: ING. PABLO TEJADA HINOJOSA |
| Evaluación: Segunda | Fecha: 29 de agosto de 2017 |

COMPROMISO DE HONOR Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo. No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior. "Como estudiante de ESPOL me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar". Firma NÚMERO DE MATRÍCULA:……………….…. PARALELO:…………

EVALUACION TEORICA

- Concepto de Percolación y cite 1 ejemplo. - En la lixiviación explique el fenómeno que se produce cuando el sólido inerte adsorbe al líquido extractor. - Indique como opera el extractor Bollman. - Escriba la reacción básica del proceso de cianuración para la extracción del oro. - Describa brevemente el extractor sólido-líquido empleado en la industria farmacéutica. - Explique las condiciones que deben manejarse cuando se emplean líquidos extractores volátiles. - Explique las condiciones que deben manejarse cuando se emplean líquidos extractores explosivos. - Mencione los tipos de secado que conoce. - Concepto de capilaridad. - Cite un ejemplo para secado a contracorriente y 1 ejemplo para secado en paralelo. - Brevemente detalle el secado por fluidización. - Brevemente detalle el secado por liofilización. - Brevemente detalle el secado por aspersión. - Qué precauciones se deben tener para secar sólidos termos-sensibles y para sólidos deleznables. - Por qué en el secado a través del sólido no se evidencias los períodos de velocidades de secado. - Realice un balance de calor para un proceso de secado. - Explique brevemente en que consiste la destilación cerrada. - Cómo influye la presión del sistema en el proceso de destilación binaria. - Por qué en los sistemas con valores muy elevados de volatilidad,el proceso de separación se dificulta. - En la carta de O´Connell por qué el valor máximo de eficiencia global es de alrededor de 85%. - En la carta de Brown Souders por qué considera que no contempla distancia entre platos pequeñas. - Si tiene una alimentación como líquido saturado, y tiene 3 alternativas de ingreso , por el centro, por arriba Y por la zona de agotamiento; por cuál ingresaría la alimentación; sustente su respuesta. - Si se duplica el caudal de alimentación, tiene que cambiar el diámetro o la altura de la torre. - Concepto de azeótropo y porqué es el máximo punto de separación

EVALUACION: PROBLEMAS (29 de agosto de 2017)		NOMBRE:

- (45 puntos) . Se desea destilar en la ciudad de Guayaquil, una mezcla de acetona-metanol, en una torre ya construida que tiene 20 platos reales; la alimentación contiene 25% volumen de acetona y el resto es metanol, la alimentación entra como líquido frío a 25ºC, mediante una válvula de control automático usted podrá variar el reflujo entre 1,2 a 2,1 del Rmín. Si la alimentación es de 18000 kg/h, calcular :

- El valor máximo de Xd que esta torre podrá obtener, para un Xw de 1% molar. Y  que valor de Reflujo de trabajo.

- El gerente de planta, le consulta, si el Xd máximo obtenido en la ciudad de Gye, se puede mejorar si la columna trabaja en Quito; si ésto es factible calcular el Xd máximo para Quito, considerando que en esa ciudad la alimentación ingresará con 12 º más caliente que el punto de vapor saturado.

- Con el Xd máximo, sea el de UIO o GYE ; calcular el número de platos reales adicionales para llegar al menos al 98% del valor máximo que permite el equilibrio L-V y el diámetro para un incremento de caudal de alimentación del 25%.

Datos equilibrio a 760 mmHg

| T,(ºC) | 64,5 | 62,5 | 60,2 | 58,6 | 57,6 | 56,7 | 56,0 | 55,3 | 55,05 | 56,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 |
| Y | 0,0 | 0,186 | 0,322 | 0,428 | 0,513 | 0,586 | O,656 | 0,725 | 0,800 | 1,000 |

- (35 puntos). Una lámina con un peso húmedo de 5 kg, contiene originalmente 50% de humedad. La lámina es de 600 x 900 x 75 mm; el contenido de la humedad en equilibrio es del 5% del peso total cuando se pone en contacto con aire frío a 20ºC y 20% humedad. Calcular:

- El tiempo de secado para secar solo por el lado superior de la lámina hasta 15% de humedad.

- Si se calienta el aire hasta una temperatura de 60ºC, manteniendo la humedad absoluta, calcular el tiempo de secado.

- Si se cambia la forma de secado, y el proceso es por ambas caras, determinar el tiempo de secado, para las condiciones iniciales del aire, 20ºC y 20% humedad.

Datos velocidad secado para secado de una cara

| Peso lámina húmeda,(kg) | 9,1 | 7,2 | 5,3 | 4,2 | 3,3 | 2,9 | 2,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veloc. Secado,(kg/h.m2) | 4,9 | 4,9 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,0 | 1,0 |

- (20 puntos). Se va a extraer aceite de hígado de bacalao utilizando éter puro aplicando un proceso de lixiviación a contracorriente; la carga por celda es de 100 lb basada en hígados totalmente agotados. Los hígados no extraídos contienen 0,043 gal.de aceite/lb material agotado(tratado). Se desea tener una recuperación de aceite del 95%. El extracto final deberá contener 0,65 gal.aceite/gal. Extracto. Determinar el número de etapas de contacto.

Tabla de datos experimentales

| Gal.Solución retenida/lb hígados agotados | 0,035 | 0,042 | 0,050 | 0,058 | 0,068 | 0,081 | 0,099 | 0,120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gal. Aceite/gal. solución | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,68 |