ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIA NATURALES Y MATEMÁTICAS

EXAMEN PRIMER PARCIAL DE TERMODINÁMICA QUÍMICA II

NOMBRE:                                                                                         FECHA:

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Firma:                                                                                                       NÚMERO DE MATRÍCULA: ____________________

Tema 1. El ciclo de refrigeración que se muestra a continuación es un ciclo de compresión de vapor con recirculación. El separador vapor-líquido recupera el vapor el cual es entregado al compresor y el líquido es entregado al evaporador. Este proceso utiliza el refrigerante R-134, el cual alcanza la evaporación a -20°C y la condensación a 30 °C. Dada una eficiencia del compresor del 75%.

- Realice un diagrama Presión vs. Entalpía para el siguiente proceso, mostrando los estados de cada proceso. (5 puntos)

- Determine la entropía generada en el ciclo. (5 puntos)

- Determine la eficiencia del ciclo. (5 puntos)

- Compare la eficiencia de este proceso con un ciclo convencional de compresión de vapor.  (3 puntos)

- Indique que otros refrigerantes son posible utilizar y cuáles no. Justifique su respuesta. (5 puntos)

Tema 2. Una planta de energía de vapor que funciona con un ciclo regenerativo, consta de dos calentadores de agua de alimentación. EL vapor entra en la turbina a 6500 kPa y 600 °C y se descarga a 20 kPa. El vapor para los calentadores de agua de alimentación calienta hasta 190 °C el agua de alimentación en dos incrementos iguales de temperatura con 5°C de aproximación a la temperatura de condensación del vapor en cada calentador de agua de alimentación. Si las eficiencias de la turbina  y de la bomba son de 0,80.

a) Realice un diagrama Temperatura vs. Entropía que describa este proceso, mostrando los estados de cada corriente. (5 puntos)

b) ¿Cuál es la eficiencia térmica del ciclo y que fracción del vapor que entra en la turbina se extrae para cada calentador de agua de alimentación? (10 puntos)

Tema 3. Los océanos en los trópicos tienen gradientes considerables de temperatura entre el agua que se encuentra en la superficie y un punto a cierta profundidad. Dependiendo del sitio, se obtienen diferencias de temperaturas relativamente constantes de 15 a 25 °C para profundidades de 500 a 1000m. Esto permite la oportunidad de emplear agua fría (profunda) como un absorbedor térmico y agua caliente (de la superficie) como una fuente de calor para un ciclo de energía. La tecnología se conoce como OTEC (siglas en inglés de Conversión de energía térmica del océano).

a) Considere un sitio donde la temperatura de la superficie sea 27°C y la temperatura a una profundidad de 750 m sea de 6°C. ¿Cuál es la eficiencia de una máquina de Carnot que funciona entre estos niveles de temperatura? (5 puntos)

b) Parte de la salida de un ciclo de energía debe utilizarse para bombear el agua fría hacia la superficie, donde reside la instrumentación del ciclo. Si la eficiencia inherente de un ciclo real de 0.6 del ciclo de Carnot, y si 1/3 de la energía generada se emplea para mover el agua fría hacia la superficie. ¿Cuál es la eficiencia real del ciclo? (7 puntos)