ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIA NATURALES Y MATEMÁTICAS

EXAMEN DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE DE MASA – I PARCIAL

NOMBRE:                                                                                         FECHA:

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Firma:                                                                                                       NÚMERO DE MATRÍCULA: ____________________

Resolver detalladamente cada uno de los siguientes problemas. Cada respuesta debe ser enmarcada con un cuadro e indicar a que literal corresponde.

Tema 1.  Se tiene un disco de porcelanato sin esmaltar de grosor de 5 mm y un diámetro de poro de 0.2 um. Se hace pasar oxígeno puro gaseoso a través de los poros a una presión absoluta inicial de 20 mmHg a 100 °C. El Oxígeno pasa con una densidad de flujo molar de 0.093 cm3 (a 20 mmHg y 100 °C)/cm2.s. Se estima que la presión de Oxígeno del otro lado del disco es despreciable. Determine los Kg/h que pasan de Oxígeno gaseoso a 25 °C y 10 mmHg abs. (10 puntos)

| Especie | Concentración (ppm x 104) | Coeficiente de Difusión en la mezcla a 200°C y 2 atm (m2/s) |
| --- | --- | --- |
| CH4 | 35 | 4,5x10-5 |
| O2 | 17 | 1,8x10-6 |
| CO2 | 3 | 3,7x10-4 |
| H2O | 4 | 1,2 x10-3 |

Tema 2 . La combustión de metano ocurre a una tasa de 8,5x105 ppm/min en una cámara (área 1 cm2 de sección transversal al flujo) a 200 °C y 2 atm.  Dada la concentración a una distancia de 50 mm en base seca  y conociendo que la densidad de la mezcla gaseosa a esa presión y temperatura es 1.5 kg/m3.

- Determinar el flujo molar (kmol/h) que circulan de CO2 a 1 mm de la pared. (10 puntos)

- Realizar una gráfica Presión parcial vs Distancia y grafique la curva para el H2O y para el O2. (10 puntos)

Tema 3. Se requiere Hidrógeno gaseoso (H2) ultra puro para la fabricación de semiconductores. La estructura cristalina del paladio permite la transferencia de átomos de hidrógeno (H) por sus poros, por lo cual las membranas de paladio son utilizadas para filtrar corrientes de hidrógeno contaminadas con otros gases. Las moléculas de Hidrógeno (H2) son primero adsorbidas en la superficie de paladio y luego son disociadas en átomos de H. Luego estos átomos son difundidos por el metal. Los átomos de H son recombinados en el lado opuesto de la membrana formando H2 puro.  La concentración de H en la superficie interna o externa de un tubo toma la siguiente expresión. CH= Ks * pH2 0.5 donde Ks=1.4 kmol/m3 .bar0.5 conocida como la constante de Sievert.

Considere un purificador industrial de hidrógeno que consiste en un conjunto de tubos de paladio en paralelo donde por boca del tubo sale el gas purificado, mientras que el otro lado del tubo se encuentra sellado. El conjunto de tubos son insertados en una cámara donde existe H2 impuro a 600 K y 15 bars y xH2=0.85, el cual se difunde de la superficie externa del tubo a la superficie interna del tubo, de tal manera que el H2  puro se recolecta dentro de los tubos a  6 bars y 600 K. Determine la tasa de producción de hidrógeno puro (kg H2 /h) para una cámara que contiene 100 tubos. Los cuales tienen un diámetro interno de 1.6 mm, un grosor de pared de 75 µm y una longitud de 80 mm. El coeficiente de difusión de Hidrógeno (H) en paladio a 600 K es aproximadamente 7x10-9 m2/s. (20 puntos)