HIDROLOGÍA

Primer Término 2018-2019, Primera Evaluación, 50 puntos máximos

NOMBRE:

FECHA:

Paralelo:        				(1-Lun, Mié; 2 – Mar, Jue)

- Comenta si es verdadero (V) o falso (F):  (12 x 0.5 = 6 pt)

- Siempre que existe déficit de agua la ETR es igual а la ETP

- La intensidad de la precipitación viene dada en L/m2.

- El método de los polígonos de Thiessen se emplea cuando tenemos unadistribución uniforme de pluviómetros y orografía regular.

- Las curvas IDF sirven para representar los datos anuales de las precipitaciones.

- En la parte baja de la cuenca el transporte de aluviones es más dominante que la sedimentación de los mismos.

- El porcentaje de humedad de capacidad de campo del suelo es inferior al punto del marchitez.

- Cuenca endorreica implica que tiene acceso al océano.

- La lluvia anual que no alcanza el 66% de años tiene el valor z (distribución Gauss) negativo.

- Con el fin de registrar la evolución de la precipitación, el pluviómetro es más útil que el pluviógrafo.

- Las fórmulas de Turc y Coutagne no usan los valores de precipitación.

- Los caudales en un río que tiene un caudal promedio de 80 m3/s y desviación estándar de 10 m3/s son más variables que los caudales en un río que tiene un caudal promedio de 10 m3/s y desviación estándar de 8 m3/s.

- El cálculo de la probabilidad de que no se alcance un valor de lluvia media mensual según la distribución de Gauss es independiente del numero de datos disponibles.

- Define (brevemente y con puntos claros) en qué consiste el fenómeno El Niño y

qué ocasiona en las costas ecuatorianas.(3pt)

- Coloca las palabras faltantes(9 x 0.5 = 4.5 pt):

•Cuando la radiación solar llega a la superficie terrestre, una parte se refleja de vuelta a la atmósfera. El coeficiente asociado a esta reflexión se denomina……………..

•El valor zen la distribucion de Gauss nos indica cuantas ………….…….. se encuentra un valor individual por encima o por debajo de …………

• La relación entre las palabras colocadas en la afirmación anterior se llama……………………..

•El poder evaporante de la atmósfera incluye, entre otros, las 4 componentes siguientes: …………….,   …………,  ……………………….,   y  …………………………

• El psicrómetro contiene dos………………………..

- Tareas estadísticas. Usa la tabla adjunta de la distribución normal y la fórmula de la puntuación estandarizada.

• La lluvia anual de una pequeña cuenca se distribuye normalmente con la media de 3600mm y la desviación estándar de 800 mm.

- Determina la probabilidad de que la lluvia media anual sea menor que 2800 mm. (2pt)

- Dibuja la distribución, describe las ejes y ubica los valores de la media, de la puntuación estándar que se refiere a la lluvia de 2800 mm, y del área de la probabilidad calculada en elliterala). (2pt)

- Comenta dónde en Ecuador podría estar ubicada esta cuenca, por sus valores de lluvia. (1pt)

• Los caudales medios anuales de un río es de 1.5 m3/s y con desviación

estándar de 0.2 m3/s. Se distribuye normalmente.

- ¿Cuál es la probabilidad deque se produzca un caudal medio igual o mayor a 2 m3/s?(2pt)

- Dibuja la distribución, describe las ejes y ubica los valores de la media, de la puntuación estándar que se refiere al caudal medio anual de 2 m3/s, y el área de la probabilidad calculada en el literal a). (2pt)

•La lluvia mensual media en una estación meteorológicadurante un periodo de mediciones de 80 años se distribuye normalmente con la media de 80 mm y la desviación estándar de 20 mm.

- Determina la lluvia media mensual que se supera cada 25 meses en promedio. (2pt)

- Dibuja la distribución, describe las ejes y ubica los valores de la media, de la puntuación estándar que se refiere al periodo de retorno de 25 meses, y el área de la probabilidad de que se supere el valor de lluvia determinado en el literal a). (2pt)

- Comenta dónde en Ecuador podría estar ubicada esta zona, por su valores de lluvia. (1pt)

- Escoje la respuesta incorrecta(0.5 pt):

Métodos para determinarevaporación y evapotranspiración

son a) Thornthwaite, b) Turc, c) Weibull, d) Coutagne

6. La cuenca del Río Examen cuenta con 6 estaciones pluviométricas dentro de la cuenca o en su vicinidad. El año pasado se midieron las siguientes cantidades de precipitaciones anuales: P1-150mm/a, P2-250 mm/a, P3-350 mm/a, P4-450 mm/a, P5-550 mm/a y P6-50 mm/a. Construye y dibuja las isoyetas de 100 mm/a, 200 mm/a, 300 mm/a y 400 mm/a (6 pt).

7. La escorrentía directa suele ser menos eficiente (es decir, menos rápida y menos abundante) cuando (escoger lo correcto, pueden ser más opciónes correctas) (2pt)

- Aumenta la pendiente de la cuenca

- Se reduce la densidad de drenaje de la cuenca

- Aumenta la rugosidad del canal

- Se eliminan los meandros del río

- La cuenca tiene una forma redonda en lugar de ser estrecha y alargada

- La mayoría de la matrix geológica de la cuenca son arcillas.

- Se construyen más parqueaderos en la cuenca.

8. En la cuenca del río Orinoco en Puerto Ayacucho (350.000 km²) se miden 2.700 mm/año de precipitación. Se calculan 1.300 mm/año de evapotranspiración potencial, la cuál siempre es igual a la evapotranspiración real. ¿Cuál es la disponibilidad hídrica en esta cuenca en km3?  (3pt) ¿Cuál es el índice de áridez en esta cuenca?	 (1pt)

9. Completa la tabla del balance hídrico mensual de una zona (todos datos en mm), contando con una reserva máxima en el suelo de 100 mm? (10 pt)

|  | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P | 30 | 75 | 80 | 120 | 80 | 60 | 90 | 60 | 50 | 40 | 10 | 20 |
| ETP | 70 | 45 | 30 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 | 60 | 80 | 90 | 90 |
| ETR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reserva útil | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cambio de reserva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déficit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |