ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA

DEL LITORAL (ESPOL)

FACULTAD DE ING. EN CIENCIAS

DE LA TIERRA (FICT)

INGENIERÍA CIVIL – 1er. EXAMEN DE HIDRÁULICA

ESTUDIANTE: _______________________________________________ Término: 2018-I

# MATRÍCULA: ____________________          PARALELO    ____    FECHA:   29/VI/2018

INDICACIONES GENERALES:

- Lea atentamente TODAS las especificaciones de cada pregunta o problema.  Escriba claramente y sea ordenado(a) en el desarrollo de las respuestas.

- Tomar en cuenta el Art. 21 del Reglamento de Evaluaciones y Calificaciones de Pregrado de la ESPOL (sobre deshonestidades Académicas premeditada y circunstancial), el Artículo 7, literal g del Código de Ética de la ESPOL y la Resolución CAc-2013-108, sobre compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito.  No tome riesgos innecesarios en ese sentido.

- Tiene 60 minutos para la parte teórica, y 60 minutos para la parte práctica.  ¡Éxitos!

1ra. PARTE (30 PUNTOS):

1.- Dado un caudal Q, halle la expresión para el tirante crítico, dada una cuneta triangular de carretera con valores z diferentes para cada talud.			        (5 puntos)

2.- ¿Cuál es la diferencia entre el efecto de sicigia y el de cuadratura?         	     (4 puntos)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.- Una con líneas, según sea procedente: “Flujo cóncavo y convexo”:                   (2 puntos)

| Flujo convexo | A la bajada de un vertedero |
| --- | --- |
| Aceleración centrífuga | Son aplicables |
| Ecuaciones de Saint-Venant | Δ de presiones subestima |
| Flujo cóncavo | Se suma o resta al peso |

4.- Escoja la(s) opcione(s) correcta(s): “Efecto Coriolis”:       			        (2 puntos)

a) rotación de huracanes;  			b) corrección de velocidades;

c) a escala mundial; 			d) suma ponderada de velocidades y áreas.

5.- ¿Cuál de las 3 ecuaciones que está aquí Ud no necesariamente aplicaría, salvo comprobar la asunción respectiva, y explique brevemente el por qué:	        (2 puntos)

- Lotter; 	b) Pavlovski		c) Horton

_____________________________________________________________________________

6.- Laboratorio: 1) ¿Qué dato era común para todos los grupos que trabajaron la práctica de Bernoulli (elevación de fondo); 2) ¿Cuántas gráficas E vs Y Ud debió elaborar, dadas los 3 caudales asignados, en la práctica “reducción de ancho”? (Explique brevemente)

(5 puntos)

1)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7.- Escoja la(s) opción(es) INCORRECTA(s) sobre rugosidades:   		   (1.5 puntos)

El coeficiente Chèzy es inversamente proporcional a la rugosidad.

Si n1 es un canal con vegetación tupida, y n2 es un canal excavado en suelo, n2>n1.

El coeficiente Manning puede disminuir en caso de haber sinuosidades a lo largo del canal.

8.- Escoja la(s) opción(es) CORRECTA(s) sobre regímenes de flujo:   	    (1.5 puntos)

Si S0 > Sc, entonces se trata de régimen supercrítico.

La velocidad crítica se calcula usando (prestada) la ecuación de Manning.

El régimen crítico implica inestabilidad y fuerza específica mínima.

9.- Explique brevemente en ¿qué consiste el efecto “pororoca”, en la desembocadura del río Amazonas, y a qué se debe?			   	                                  (3 puntos)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.- ¿En qué consiste el método de las diferencias finitas en la hidráulica computacional? Explique su relación con las condiciones de borde e inicial. En régimen sub/super crítico, ¿cómo aplicaría Ud las condiciones de borde? 			                     (4 puntos)

2da. PARTE (20 PUNTOS):

Antes de llegar al pueblo de Pelotillehue, el canal Buenas Peras (revestido en hormigón con n = 0.014) presenta una sección aproximadamente trapezoidal (con solera de 7 metros, y paredes 3V: 2H), presenta un caudal asociado a un periodo de retorno de 25 años, de 20 m3/s. La pendiente de fondo es constante e igual a 0.45 o/oo (antes, durante y después del poblado). No obstante, una vez que llega al pueblo, gradualmente ve reducido su ancho a 4.5 metros. Se conoce que la administración municipal anterior hizo excavar la cota de solera del canal a la altura de la población, en 1 metro. En vista de ello, el actual cabildo desea conocer cuál(es) serán el(los) tirantes posibles del canal, y que se le indique cuál es la ventaja o desventaja de escoger uno de ellos por sobre el otro. Para ello, Ud. recuerda sus clases de hidráulica, y de cuán importante es graficar correcta y completamente el tirante vs energía específica. Comente sus resultados e identifique regímenes, antes de llegar a Pelotillehue, y durante el paso del pueblo.

A = b*y+z*y2

T = b + 2*z*y

P = b + 2*y*raíz(1+z2)