FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÉTICAS

SEGUNDO EXAMEN DE FENÓMENO DE TRANSPORTE DE MASA

I TÉRMINO 2018

NOMBRE:                                                                                        FECHA:

PARALELO:

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Firma:                                                                                                       NÚMERO DE MATRÍCULA: ____________________

Resolver detalladamente cada uno de los siguientes problemas. Cada respuesta debe ser enmarcada con un cuadro e indicar a que literal corresponde.

TEMA 1. Se requiere enriquecer una corriente de gas  con Amoniaco, la corriente inicialmente cuenta con 0,813 moles de NH3 por m3 de gas ( 2 atm y 27. C). Se utiliza una corriente líquida que es una mezcla de agua y Amoniaco con una densidad de 0,97 kg/m3, la misma cuenta con 0,61 moles de NH3/Litro de solución.  El proceso se da en una torre de pared mojada a contracorriente la cual tiene un diámetro externo de 0,2 metros y una altura de 2 m. La columna está hecha de un material que tiene 10 mm de grosor. Dadas las siguientes relaciones para el sistema, Determine:

1kx =0,801Kx

- La fracción molar de NH3 en la fase gaseosa yA y la fracción molar de NH3 en la fase líquida xA. (6 puntos)

- La fracción molar máxima  de Amoniaco en la fase gaseosa. Expresar la concentración en ppm. (8 puntos)

- Las fracciones molares de Amoniaco en la interfase. (10 puntos)

- El coeficiente global Ky dado que el coeficiente individual ky es 1,25 mol/m2 s. (10 puntos)

- Los kmol/ hora que se transfieren de Amoniaco al aire. (10 puntos)

- Indique una modificación a las condiciones de operación de tal forma que genere un incremento en la velocidad de transferencia de masa. Justifique su respuesta. (6 puntos)

TEMA 2. Un tanque de almacenamiento de gasolina ocasiona un derrame, el cual es recolectado por un muro de contención rectangular impermeable (10 cm de ancho y 1 metro de largo). Una vez parado el derrame, se detecta que la altura de la película de gasolina en el muro es de 1 mm. Si aire fresco pasa a una velocidad de 2 cm/s a lo largo del muro a condiciones ambientales, es posible que la gasolina se evapore totalmente y sea transferida al aire. DATOS ADICIONALES: La densidad de la gasolina= 0,68 g/ml  peso molecular medio: 114 g/mol.

- Determine si el fluido es laminar o turbulento. Considere que la viscosidad cinemática del aire es de 0,158 cm2/s. (5 puntos)

- Determine qué modelo matemático es el más apropiado a este sistema. Justifique su respuesta. (5 puntos)

- Determine el coeficiente de transferencia individual kc utilizando el modelo apropiado, dado que DAB es 5,72*10-6 cm2/s. (10 puntos)

- Determine yA* dado que la presión de vapor ejercida por la gasolina es de 1039 Pa. (5 puntos)

- Determine el coeficiente de transferencia individual ky. (5 puntos)

- Calcule los moles de gasolina por segundo que se transfieren hacia el aire. (10 puntos)

- Determine el tiempo que se requiere para que la película de gasolina se evapore totalmente. (10 puntos)