FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÉTICAS

EXAMEN DE MEJORAMIENTO DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE DE MASA

I TÉRMINO 2018

NOMBRE:                                                                                        FECHA:

PARALELO:

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Firma:                                                                                                       NÚMERO DE MATRÍCULA: ____________________

Resolver detalladamente cada uno de los siguientes problemas. Cada respuesta debe ser enmarcada con un cuadro e indicar a que literal corresponde.

TEMA 1.

Las piezas de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS) requieren mejorar la calidad de su superficie, para lo cual se requiere que pasen dichas piezas por un tratamiento químico. El tratamiento químico consiste en exponer dichas piezas de ABS a vapor de acetona (C3H6O) por un corto periodo de tiempo. Para dicho tratamiento se cuenta con un recipiente abierto de 50 cm de diámetro y 1 metro de alto, el cual contiene acetona a un nivel constante de 40 cm a 30 °C y 1 atm. La presión de vapor de la acetona a esa temperatura es de 24 Kpa. Dado que el vapor de acetona es tóxico, se debe cumplir con el requisito ambiental de que las emisiones no excedan de 5 gramos por día.

- Determine si el proceso antes mencionado se excede del límite de emisión, si se conoce que el tanque no se tapa durante todo el día. (15 puntos)

- Sugiera dos modificaciones técnicas al proceso que reduzca las emisiones. Soporte técnicamente su respuesta. (10 puntos)

TEMA 2

Las celdas de combustible tienen una reacción incompleta entre el oxígeno y el hidrógeno. La corriente gaseosa que sale de la celda de combustible en una mezcla de agua, oxígeno e hidrógeno. Dicha mezcla se hace pasar sobre una placa que consta de un arreglo de agujeros, el cual contiene una superficie catalítica que promueve la reacción de primer orden entre el H2 y el O2 (k=0,02 m/s) para la producción de agua en estado gaseoso. Los agujeros son de 50 um de diámetro y una profundidad de 20 um, en el fondo de cada agujero se ubica la superficie catalítica (Ver Figura). La temperatura del sistema es de 324 K y la presión total del sistema 1,25 atm. Si el gas que tiene contacto con la placa tiene las siguientes características:

| Oxígeno | 446 mg/L |
| --- | --- |
| Humedad relativa | 48% |
| Presión de saturación | 0.13 atm |

- Determine la concentración de Hidrógeno en la superficie catalítica. (10 puntos)

- Determine el número de agujeros necesarios que debe existir con el fin de obtener 120 gramos de agua por minuto. (5 puntos)

- Determine la tasa de remoción de oxígeno en la superficie catalítica. (10 puntos)

TEMA 3.

En una columna de pared mojada ingresa por arriba una corriente de agua carbonatada con un flujo volumétrico de 1 m3/h. El objetivo del proceso es obtener un efluente líquido con una concentración máximo de 4 ppt (concentración en la interfase). En contra corriente ingresa una corriente de aire con una concentración de 1,3 mol de CO2 por m3 de aire a una tasa de 1 mol/s. La  temperatura del sistema es de 120 °C y una presión de 1 atm. La columna tiene un diámetro de 0.3 m y altura 2 metros. Viscosidad del agua 9.9 x 10-4 kg/m.s Viscosidad del aire: 1.84 x10-5 kg/m.s Densidad del aire: 1.18 kg/m.s.

- Determine si el proceso es absorción y de desorción. Justifique técnicamente su respuesta. (5 puntos)

- Determine el coeficiente de transferencia individual de la película gaseosa y de la película líquida. (15 puntos)

- Determine la concentración máxima de CO2 que puede ingresar de la corriente líquida a la columna para cumplir con el requerimiento técnico y ubique el punto de operación determinado en la gráfica. (20 puntos)

- Analice gráficamente que ocurre si la concentración de CO2 en la corriente líquida de entrada es mayor a la indicada en el apartado anterior. Justifique técnicamente su respuesta. (10 puntos)