FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y MATEMÉTICAS

EXAMEN DE MEJORAMIENTO DE TERMODINÁMICA QUÍMICA II

I TÉRMINO 2018

NOMBRE:                                                                                        FECHA:

PARALELO:

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Firma:                                                                                                       NÚMERO DE MATRÍCULA: ____________________

Resolver detalladamente cada uno de los siguientes problemas. Cada respuesta debe ser enmarcada con un cuadro e indicar a que literal corresponde.

TEMA 1. El proceso que se muestra a continuación es parte de un chiller, el cual utiliza agua como refrigerante. En la Tabla 1 se muestra cierta información sobre las condiciones de operación del proceso.

- Realice un diagrama Presión vs. Entalpía para el proceso. Indique el número de cada corriente en el gráfico, y coloque los flujos de energía existentes. (5 puntos)

- Complete la Tabla 1 con los valores correspondientes a cada corriente. En la parte posterior de la hoja deje registrado los cálculos realizados y las consideraciones realizadas. (15 puntos)

Tabla 1. Condiciones de Operación del Proceso

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estado | L-V |  |  |  | Vsat |  |  |
| P (bar) | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| T (°C ) |  |  |  |  | 5 | 500 | 100 |
| H (kj/kg) |  |  |  |  |  |  |  |
| S (kJ/kg K) |  |  |  |  |  |  |  |

- Determine la entropía generada por el sistema. (15 puntos)

- Determine la eficiencia exergética del sistema. (25 puntos)

TEMA 2.

Ingresan 200 kmol/h de una mezcla de heptano/decano a un separador flash. Dicha mezcla ingresa a una presión de 1.8 bar y contiene 80% mol de heptano. EL objetivo del proceso es  recuperar como vapor mínimo el 84% del Heptano que ingresó. Por motivos de eficiencia, se considera además que la corriente de la cola del separador no debe tener más de 50% de Heptano en su composición.

- Determine a que presión  y temperatura debe estar el separador flash para cumplir con el objetivo del proceso. (15 puntos)

- Realice un diagrama Pxy (con 3 puntos) e identifique el punto de entrada y salida del separador, sea específico en las coordenadas de los puntos. (10 puntos)

- Si se añade una segunda etapa de separación, donde ingresa la corriente líquida obtenida del primer separador. Determine la Presión y Temperatura de operación del segundo separador flash para obtener el mismo grado de recuperación que el primer separador. (10 puntos)

- Añada al gráfico el proceso del segundo separador, sea específico en las coordenadas de los puntos. (5 puntos)