ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIA NATURALES Y MATEMÁTICAS

EXAMEN DE FENÓMENOS DE TRANSPORTE DE MASA – I PARCIAL

NOMBRE:                                                                                         FECHA:

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Firma:                                                                                                     NÚMERO DE MATRÍCULA:____________________

Resolver detalladamente cada uno de los siguientes problemas. La respuesta de cada pregunta colocarla dentro del cuadrado dispuesto en cada una.

TEMA 1. La extracción de la cafeína es un proceso industrial muy común.Los granos de café son tratados con agua caliente y luego la fase acuosa es expuesta al solvente tricloroetileno, con el fin de concentrarlo en la fase orgánica.

CCafeína en el solvente´´=200CCafeína en el agua´

El coeficiente de transferencia de la película orgánica es 3.9x10-6 m/s y el de la película acuosa es 1.3 x 10-5 m/s a las condiciones de operación (1 atm y 350 K).

%

- Determine el porcentaje de resistencia a la trasferencia de masa en la película acuosa. (10 puntos)

mol/s

- Determine el flujo molar de cafeína que se transfiere cuando una solución acuosa de 4.54 mol de cafeína por cada Litro de solución entra contacto con una corriente pura                                                                                                                               de tricloroetileno, siendo el área de transferencia de 5 m2.  (5 puntos)

TEMA 2.

Ingresan 650 m3/h de una solución acuosa con una concentración de Amoniaco de 0,02 kmol/m3 por la parte superior de una torre de pared mojada. En contra corriente ingresan a 293 K y 1 atm, 700 m3/h de un gas que tiene una concentración de 1.25 mol/m3 de Amoniaco. Datos:

| Densidad del agua :998.2 kg/m3 | Densidad del gas: 1.21 kg/m3 | Viscodidad de la solución: 9.93x10-4 kg/m.s |
| --- | --- | --- |
| Viscocidad del gas: 1.91 x10-4 g/cm.s | Diámetro interno de la torre= 0.3 m | Altura de la torre= 3 m |

*Asumir que el peso molecular y la densidad de la solución y del gas no varía significativamente y se aproximan al del agua y del aire respectivamente.

Curva de equilibrio a 20 oC

*Se puede asumir que el coficiente de transferencia individual es aproximadamente igual al coeficiente global.

- Indique si el proceso trata de una absorción o de una desorción. Justifique su respuesta técnicamente con cálculos. (10 puntos)

- Determine el coeficiente de transferencia de masa individual para la fase que gana NH3. (10 puntos)

m/s

- Si se requiere que la corriente que gana NH3 tenga una concentración a la salida de la torre que tenga 50% más de su concentración inicial. Determine si la la torre se encuentra sobredimensionada, justifique su respuesta técnicamente con cálculos. (15 puntos)

Columna de pared mojada
-Si la transferencia es del gas hacia el Líquido independientemente del tipo de flujo.

Columna de pared mojada
-Si la transferencia es del gas hacia el Líquido independientemente del tipo de flujo.

Si la transferencia es del líquido al gas