ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE CIENCIA NATURALES Y MATEMÁTICAS

EXAMEN SEGUNDO PARCIAL DE TERMODINÁMICA QUÍMICA II

NOMBRE:                                                                                         FECHA:

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo, además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

Firma:                                                                             NÚMERO DE MATRÍCULA:____________________

Resolver detalladamente cada uno de los siguientes problemas. Cada respuesta debe ser colocada en los recuadros correspondientes a cada pregunta.

Tema 1 Ingresa 1 Kmol/h de Metano puro a una cámara de combustión para reaccionar con el oxígeno presente en una corriente de aire. Considerar que ambas corrientes están a 1 atm y 25 °C y la corriente de salida se  descarga de la cámara de combustión a 800 °C y 1 atm.

a) Complete el siguiente cuadro con el fin de determinar la eficiencia exergética de la cámara de combustión asumiendo que ingresa la cantidad de aire requerida para que la relación sea estequiométrica. Utilice el modelo I para determinar la exergía química y las tablas anexas para los valores de entalpía y entropía.  (20 puntos)

1. CH4

2. Aire Aire

3

| Corriente N° | Exergía Física (kJ/kmol) | Exergía Química (kJ/kmol) | Exergía Total (kJ) | Eficiencia Exergética |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Tema 2.  Ingresan 1000 kmol/hora a un condensador parcial que se encuentra a 250 psia y 80 °F. La corriente de entrada tiene 10% mol metano, 10% mol de etano, 20% mol de propano y 60% mol n-butano.

- Determine los kg/hora de condensado y de vapor que se producen. (10 puntos)

- Si se requiere condensar toda la mezcla a 80 °F, determine la presión requerida. (8  puntos)

- Analice si a 80 °F para condensar completamente una mezcla con mayor proporción de  Metano que de los otros componentes se requiere una presión mayor o menor que la determinada en el literal anterior.  (8 puntos)

- Si se requiere mantener la presión de 250 psia, indique si la temperatura debe incrementar o disminuir para lograr condensar toda la mezcla. (4 puntos)

| Temperatura | 25°C |  | 800 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sustancia | H (kJ/kmol) | S(kJ/kmolK) | H (kJ/kmol) | S(kJ/kmolK) |
| CH4 | -74872 | 186 | -15915 | 266 |
| N2 | 0 | 192 | 30995 | 237 |
| O2 | 0 | 205 | 32223 | 252 |
| H2O | -241856 | 189 | -203412 | 244 |
| CO2 | -393521 | 214 | -344064 | 284 |