| COMPROMISO DE HONOR |  |
| --- | --- |
| Yo, ……………………………………………………………………………………………al firmar este compromiso, reconozco que la presente actividad está diseñada para ser resuelta de manera individual, que puedo hacer uso de una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción de la misma; y cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo hasta finalizada la actividad, para esta actividad no consultaré libros, notas, ni apuntes adicionales a los que se entreguen junto con esta hoja. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada y con letra legible. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior. |  |
| FIRMA: | MATRICULA: |

Tema 1 [10 PUNTOS] [Nivel taxonómico: conocer] En el contexto de diseño de pavimento rígido por método de la PCA, defina los siguientes parámetros:

| Criterio de falla por fatiga | El criterio de fatiga se analiza para mantener los esfuerzos del pavimento debido a la acción de cargas repetidas de los vehículos pesados, dentro de límites seguros previniendo así el agrietamiento por fatiga. El análisis de fatiga controla usualmente el diseño de los pavimentos de tráfico liviano (independientemente si las juntas tengan pasajuntas o no) y de los pavimentos de tráfico mediano con juntas con pasajuntas. Las cargas por eje simple son usualmente más severas en el análisis de fatiga. |
| --- | --- |
| Criterio de falla por erosión | El criterio de erosión es necesario considerarlo para controlar la erosión de la fundación y prevenir algunas formas de daños del pavimento como el bombeo, fallas y daños en los espaldones que no son debido a fatiga. El análisis de erosión controla usualmente el diseño de los pavimentos de tráfico mediano y pesado (con juntas sin pasajuntas – con trabazón de agregados) y pavimentos de tráfico pesado con juntas con pasajuntas. Las cargas por eje tándem son más severas en el análisis por erosión. |
| Soporte de la Subrasante | Es definido en términos del módulo de reacción (k), que es la carga en libras por pulgada cuadrada sobre un área de carga y dividido por la deflexión/deformación en pulgadas para esa carga. Para obtener el k se lo realiza mediante prueba de carga sobre placa, pero es costosa y requiero tiempo, por lo cual, el valor de k es determinado por correlación del CBR. Es la capacidad de carga del estrato. |
| Resistencia del hormigón a la flexión | Parámetro considerado en análisis por fatiga, que controla agrietamiento del pavimento. Las relaciones de esfuerzo y resistencia a la flexión son más altos que los de resistencia a la compresión cuando se analiza fenómeno de pandeo. Se determina mediante pruebas de módulo de rotura. El método de ensayo más conservador es el de carga en los tercios. Se usa resultado a 28 días. |
| Factor de seguridad de carga | Factor que introduce cierto grado de conservadorismo para compensar sobrecargas no previstas en los camiones y como una tolerancia de las variaciones normales en las propiedades de los materiales y espesor de capa en las construcciones.. El factor se elige en función del tipo de via que se vaya a diseñar, por ejemplo, vías residenciales o bajo tráfico LSF=1; vías arteriales o tráfico intermedio LSF=1.1 y proyectos estatales, múltiples carriles o tráfico alto LSF=1.2 Para vías de alto tráfico proporciona un mayor nivel de serviciabilidad. |

Tema 2 [15 PUNTOS] [Nivel taxonómico: comprender]

Escriba en español e inglés 15 fallas superficiales, identificadas en ASTM 6433, tanto en pavimentos flexibles como en pavimentos rígidos.

FLEXIBLE

| - Piel de cocodrilo | - Exudación | - Fisura de Bloque |
| --- | --- | --- |
| - Abultamiento | - Corrugación | - Depresión |
| - Fisura de borde | - Reflexión de junta de pavimento rígido | - Desnivel entre pavimento y espaldón |
| - Fisuras longitudinales y transversales | - Parches o Reparaciones de servicios utilitarios | - Agregado pulido |
| - Baches | - Cruce de línea férrea | - Ahuellamiento |
| - Corrimiento | - Fisura por deslizamiento | - Hinchamiento |
| - Intemperismo / Descascaramiento |  |  |

RIGIDO

| - Alzamiento de losa | - Fisura de esquina | - Losa dividida |
| --- | --- | --- |
| - Fisura por durabilidad | - Escalonamiento | - Sello de junta defectuoso |
| - Desnivel entre pavimento y espaldón | - Fisura lineal | - Reparaciones grandes |
| - Reparaciones pequeñas | - Agregado pulido | - Huecos localizados |
| - Bombeo | - Roturas localizadas | - Cruce de línea férrea |
| - Descascaramiento / Escamado | - Fisuras por retracción por fraguado | - Desportillamiento de esquina |
| - Desportillamiento de junta |  |  |

Tema 3 [15 PUNTOS] [Nivel taxonómico: analizar]

Con base en los criterios establecidos en el método PCA para diseño de pavimentos rígidos, analice las posiciones críticas de carga, para el caso de un pavimento con juntas. Argumente su análisis y haga un gráfico para ilustrar su explicación.

Tema 4 [20 PUNTOS] [Nivel taxonómico: evaluar]

Usted ha sido contratado por el Municipio de Daule, en calidad de fiscalizador de la consultoría “Diseño de un camino secundario localizado en Recinto Jigual”. El consultor ha presentado dos alternativas de diseño: Diseño A y Diseño B, indicando que el diseño propuesto es el Diseño B y que el espesor adecuado es 15 cm.

Redacte una carta al consultor, presentando argumentadamente sus observaciones, indicando si procede o no el diseño propuesto y porqué.

Señor Ingeniero

Consultor Diseño

Ciudad.-

De mis consideraciones:

En atención a las alternativas de diseño presentadas en el proyecto  “Diseño de un camino secundario localizado en Recinto Jigual”, al respecto resumo las siguientes observaciones:

Sobre diseño A:

- Los totales de fatiga utilizada y de daño por erosión son de 88.6% y 7.7% respectivamente

- Efectivamente se comprueba que el espesor de 15 cm es el mínimo adecuado para el tráfico liviano del proyecto

- El diseño de espesores es controlado por el análisis de fatiga, el cual es usual en el caso de caminos con tráfico ligero de camiones.

Sobre diseño B:

- Los cálculos de esta alternativa son los mismos que para el diseño A, excepto que las juntas tienen pasajuntas

- Los consumos de fatiga y erosión son 88.6% y 1.7%, respectivamente

- El requerimiento de espesor de 15cm es el mismo que en diseño A

- Los valores de análisis por criterio de fatiga son exactamente los mismos en ambos diseños

- A causa de los pasajuntas, el daño por erosión es reducido del 7.7% (diseño A) al 1.7% (diseño B); sin embargo esto es intrascendente ya que el análisis por fatiga controla el diseño y la diferencia en reducción del consumo por erosión es mínima.

- El incorporar pasajuntas encarecería la obra sin tener algún beneficio.

Con base en las observaciones antes planteadas esta fiscalización RECHAZA la propuesta de Diseño B por no ser conveniente a los intereses del Municipio de Daule, ya que incrementa costos de construcción sin ninguna ventaja técnica ni económica.

En igualdad de condiciones la alternativa procedente sería Diseño A.

Atentamente,

La Fiscalización