| COMPROMISO DE HONOR |  |
| --- | --- |
| Yo, ……………………………………………………………………………………………al firmar este compromiso, reconozco que la presente actividad está diseñada para ser resuelta de manera individual, que puedo hacer uso de una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción de la misma; y cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo hasta finalizada la actividad, para esta actividad no consultaré libros, notas, ni apuntes adicionales a los que se entreguen junto con esta hoja. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada y con letra legible. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior. |  |
| FIRMA: | MATRICULA: |

Nota:         / 100

Tema 1 [40 PUNTOS] Seleccione la respuesta correcta. Sólo será válido 1 elección. Se anula la respuesta si hay doble selección o tachones. [Nivel taxonómico: Analizar]

| - Las fisuras de bloque son causadas por: - El ligante por lo general ha envejecido y por ende ha perdido la flexibilidad de sostener cargas repetidas al tránsito sin agrietarse. Indica que el pavimento ya no tiene capacidad estructural de sostener las cargas de tránsito y ha llegado al fin de su vida útil. - Contracción de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad, debido a un exceso de filler, envejecimiento asfáltico, particularmente ante la baja temperatura y gradientes térmicos importantes. - Contracción de las mezclas asfálticas debido a las variaciones diarias de temperatura y generalmente es indicativa de que el asfalto se ha endurecido significativamente | - Las fisuras transversales son causadas por: - El ligante por lo general ha envejecido y por ende ha perdido la flexibilidad de sostener cargas repetidas al tránsito sin agrietarse. Indica que el pavimento ya no tiene capacidad estructural de sostener las cargas de tránsito y ha llegado al fin de su vida útil. - Contracción de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad, debido a un exceso de filler, envejecimiento asfáltico, particularmente ante la baja temperatura y gradientes térmicos importantes. - Contracción de las mezclas asfálticas debido a las variaciones diarias de temperatura y generalmente es indicativa de que el asfalto se ha endurecido significativamente. |
| --- | --- |
| - Cuando el área total de los parches en un pavimento, más la piel de cocodrilo y más los baches abiertos, supera el 30% del área total del pavimento; la política más recomendable es: - Parchar los baches abiertos y las áreas con piel de cocodrilo - Sellar superficialmente las áreas con piel de cocodrilo, y parchar los baches abiertos - Rehabilitar el pavimento mediante un reciclado de la capa de superficie (o base y superficie) y una nueva carpeta - Parchar sólo los baches abiertos | - Las fisuras de “piel de cocodrilo “ son causadas por: - El ligante por lo general ha envejecido y por ende ha perdido la flexibilidad de sostener cargas repetidas al tránsito sin agrietarse. Indica que el pavimento ya no tiene capacidad estructural de sostener las cargas de tránsito y ha llegado al fin de su vida útil. - Contracción de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad, debido a un exceso de filler, envejecimiento asfáltico, particularmente ante la baja temperatura y gradientes térmicos importantes. - Contracción de las mezclas asfálticas debido a las variaciones diarias de temperatura y generalmente es indicativa de que el asfalto se ha endurecido significativamente |
| - Las fisuras de reflejo de juntas se dan: - Sobre antiguas fisuras en el hormigón que funciona como base de la mezcla asfáltica - Sobre antiguas fisuras en un pavimento asfáltico que ha recibido una sobre-carpeta - Sobre las juntas de contracción y construcción que se han construido en el hormigón que funciona como base de la mezcla asfáltica | - Una fisura que no ha sido sellada, se la considera de severidad media si tiene una apertura: - Menor a 3mm y mayor a 1mm - Mayor a 76mm y menor a 105mm - Mayor a 10mm y menor a 76mm - Mayor a 3mm y menor a 10mm |
| - La falla por fatiga de abajo hacia arriba que más se observa en pavimentos asfálticos, se la conoce como: - Piel de cocodrilo - Fisura de bloque - Fisura transversal - Desprendimientos | - Cuando las fisuras en los pavimentos asfálticos están bien abiertas (más de 3mm), el tratamiento más adecuado para ellas es: - Sellarlas con acanalamiento previo - No hacer nada - Cubrir toda la carpeta con un sello que puede ser de áridos por riego, o de un micropavimento - Poner una carpeta gruesa sobre el pavimento con fisuras |
| - Cuál es el propósito de la imprimación de bases granulares? - Se aplica para proteger la base del intemperisimo y proveer afinidad con la siguiente capa asfáltica. - Se aplica para proveer unión entre la superficie existente y la mezcla asfáltica nueva. - Se aplica para proteger una superficie oxidada, o con inicios de desprendimiento | - El ahuellamiento es una depresión transversal en la zona de circulación. Cuál de las siguientes opciones no es atribuible como causa probable de su aparición en el pavimento? - Mezclas asfálticas de baja estabilidad - Pulimento de la superficie del pavimento - Baja compacidad de las capas estructurales |
| - Cuál es la función del sello de liga? - Se aplica para proteger la base del intemperisimo y proveer afinidad con la siguiente capa asfáltica. - Se aplica para proveer unión entre la superficie existente y la mezcla asfáltica nueva. - Se aplica para proteger una superficie oxidada, o con inicios de desprendimiento | - Cuál es la función de un riego de sello? - Se aplica para proteger la base del intemperisimo y proveer afinidad con la siguiente capa asfáltica. - Se aplica para proveer unión entre la superficie existente y la mezcla asfáltica nueva. - Se aplica para proteger una superficie oxidada, o con inicios de desprendimiento |
| - El índice de regularidad internacional (IRI) es una medida de: - La macro textura del pavimento - La resistencia estructural del pavimento - El movimiento vertical acumulado por distancia horizontal de movimiento que soporta un pasajero al viajar en un vehículo normalizado - La resistencia de un pavimento a la fricción de un vehículo que frena | - Cuando diseñamos un pavimento, determinamos: - El tráfico que es capaz de soportar una estructura determinada - El número de años que va a durar una estructura de pavimento - La calidad que tiene que tener la sub-rasante - El espesor de cada capa y la calidad de los materiales que la conforman |

| - Los principales modos de daño en los pavimentos de hormigón, que considera la PCA (Portland Cement Asociation) en su método de diseño de pavimentos, son: - La deformación longitudinal y las fisuras de fatiga - El ahuellamiento y la fatiga de las losas - La fatiga de las losas y la erosión de la sub-rasante - La fatiga de las losas y los desniveles entre losas | - En el modelo de análisis de fatiga para pavimentos de hormigón rígido, el parámetro que se relaciona con la falla del pavimento es: - La deformación unitaria a tensión más grande que se dé bajo la losa - El esfuerzo cortante en la superficie de la losa - La relación entre el esfuerzo a tensión máximo debajo de la losa y la resistencia a la rotura por flexión que tiene el hormigón - El esfuerzo en la interfase entre el hormigón y el pasador de acero (dovela) |
| --- | --- |
| - En el método de diseño de pavimentos de hormigón de la PCA, el uso de espaldones de hormigón integrados al pavimento mejora la capacidad de la losa para resistir: - Repeticiones de carga por fatiga, solamente - Repeticiones de carga por fatiga y por erosión de la sub-rasante - Repeticiones de carga por erosión de la sub-rasante, solamente | - En el método de diseño de pavimentos de hormigón de la PCA, el uso de pasadores de acero para transferencia de carga entre losas, mejora la capacidad de la losa para resistir: - Repeticiones de carga por fatiga, solamente - Repeticiones de carga por erosión de la sub-rasante, solamente - Repeticiones de carga por fatiga y por erosión de la sub-rasante |
| - En un pavimento de hormigón, diseñado por el método de la PCA, se ha considerado que la losa no tiene espaldones amarrados, ni tiene pasadores de acero en las juntas transversales (ya sean de contracción o de construcción). Si probamos con una calidad de hormigón, y un espesor determinado; y la resistencia a la fatiga está en orden, pero falla anticipadamente por erosión de la sub rasante, la acción a probar, en primer lugar, sería: - Asegurarse que las juntas longitudinales tengan varillas de amarre - Utilizar pasadores de acero (o dovelas) en las juntas transversales - Poner espaldones de hormigón a la losa, aunque no estén amarrados a la losa y sean de un menor espesor - Eliminar cualquier sub base granular que se haya considerado | - En un pavimento de hormigón, diseñado por el método de la PCA, se ha considerado que la losa no tiene espaldones amarrados, ni tiene pasadores de acero en las juntas transversales (ya sean de contracción o de construcción); se ha analizado la resistencia al tráfico, usando un cierto espesor y calidad de hormigón; y se ha encontrado resistencia adecuada a la erosión de la sub rasante, pero insuficiente a la fatiga de la losa. En este caso, la acción a probar en primer lugar, para ver si se pasa los dos criterios, sería: - Poner pasadores de acero (dovelas) a las losas, en todas sus juntas transversales - Incorporar espaldones integrados de hormigón a las losas, en el mismo espesor de ellas, y con el mismo hormigón - Asegurarse de que las juntas longitudinales tengan varillas de amarre - Eliminar cualquier sub base granular que se haya utilizado |

Tema 2 [7.5 PUNTOS] Del cuadro en inglés, seleccione y traduzca al español, 10 fallas superficiales de pavimento flexible. Use la numeración correspondiente del cuadro indicado para dar su respuesta. [Nivel taxonómico: Comprender]

Tema 3 [7.5 PUNTOS] Del cuadro en inglés, seleccione y traduzca al español, 10 fallas superficiales de pavimento rígido. Use la numeración correspondiente del cuadro indicado para dar su respuesta. [Nivel taxonómico: Comprender]

Tema 4 [50 PUNTOS] [Nivel taxonómico: Diseñar]

Proponga una estructura de pavimento flexible para una vía arterial principal interurbana, para un período de vida útil de 15 años y en el cual se espera un tránsito promedio diario inicial de vehículos pesados de 388 en una calzada de dos carriles, con un crecimiento de tránsito de 3% anual y un factor camión de 1,5.

Según los estudios de suelos, no existirán materiales expansivos, pero la pluviosidad de la zona exigirá la construcción de dispositivos de drenaje que evacuarán los excesos de agua diariamente y muy rápidamente. Es decir, se prevé un drenaje óptimo.

Se espera que la calidad de la construcción sea tal que cumpla con las especificaciones generales de construcción MOP-001F-2002, y una serviciabilidad final esperada para el tipo de vía.

El suelo de subrasante presenta, bajo condiciones de humedad y densidad esperadas, un CBR=5%.

Los materiales disponibles para la construcción de capas de subbase granular tiene CBR=30% y base granular tiene CBR=80%, conforme a los niveles de construcción exigidos por las especificaciones vigentes.

Para la temperatura media de la zona del proyecto, 20°C, se han obtenido los siguientes valores de módulos de ensayos de prueba de diseño de mezcla asfáltica: 3158 – 3073 – 3256 – 2960 – 3154, en MPa.

| PARTES A EVALUAR | PUNTAJE |
| --- | --- |
| - Determinación de ejes equivalentes de 8,2 ton. Presentar desarrollo de cálculo. | 10 |
| - Determinación del módulo resiliente de la subrasante | 5 |
| - Determinación de módulos resilientes de las capas de subbase y base granular, con sus respectivos coeficientes estructurales | 5 |
| - Determinación del número estructural de diseño, SN, a partir de las características de subrasante y de los datos planteados del problema | 5 |
| - Determinar el espesor necesario de concreto asfáltico a partir del módulo resiliente de la base y mediante el uso del ábaco, procediendo lo mismo que el SN ya calculado, pero entrando con el módulo resiliente de la base. | 5 |
| - Determinar el espesor necesario de base granular a partir del módulo resiliente de la subbase y mediante el uso del ábaco, pero entrando con el módulo resiliente de la subbase. | 5 |
| - Determinar el espesor de la subbase granular | 5 |
| - Verificar que estructura propuesta cumple con SN de diseño. | 5 |
| - Presentar cuadro resumen de parámetros del diseño, en unidades métricas. | 5 |
| TOTAL | 50 |

| TIPO DE VÍA: |  |
| --- | --- |
| PERÍODO DE DISEÑO (años): |  |
| EJES ACUMULADOS 8,2 ton: |  |
| CONFIABILIDAD (%): |  |
| DESVIACION ESTANDAR So: |  |
| MÓDULO SUBRASANTE : |  |
| MÓDULO SUB-BASE: |  |
| MÓDULO BASE : |  |
| MÓDULO CAPA ASFÁLTICA : |  |
| SERVICIABILIDAD INICIAL |  |
| SERVICIABILIDAD FINAL |  |
| PERDIDA TOTAL DE PSI: |  |
| COEFICIENTE ESTRUCTURAL SUB-BASE : |  |
| COEFICIENTE ESTRUCTURAL BASE : |  |
| COEFICIENTE ESTRUCTURAL CAPA ASFÁLTICA : |  |

CUADRO RESUMEN DE PARÁMETROS DE DISEÑO

DESARROLLO CAPACIDAD ESTRUCTURAL