NOMBRE:							NOTA:     		        /50

- [10 PUNTOS] Explique y grafique cómo se distribuye la carga en cada tipo de pavimento

- [10 PUNTOS] Comente sobre las funciones de 2 estratos empleados en Pavimentos Flexibles o Pavimentos Rígidos

- [10 PUNTOS] Mediante un gráfico ilustre el fenómeno de bombeo e indique a qué tipo de criterio de falla de pavimento corresponde

- [10 PUNTOS] Identifique y grafique la composición de 6 vehículos más comunes en flota vehicular nacional e identifique los pesos máximos para los ejes tipo.

Ejes simples sencillos: 7 ton

Ejes duales: 		11 ton

Ejes tándem: 		20 ton

Ejes tridem: 		24 ton

- [10 PUNTOS] Usted ha sido contratado como consultor para un diseño que se desea realizar de pavimento rígido empleando el método PCA. El tráfico actual de vehículos pesados por día (en la calzada a diseñar) se presenta en el siguiente cuadro :

Se le instruye no considerar los vehículos que estén compuestos por 4 llantas. Se estima que el tráfico de vehículos pesados va a crecer en un 3% anual.

Determine la cantidad de ejes por 1000 vehículos. Demuestre el desarrollo realizado y presente los resultados, en un cuadro resumen, para cada tipo de eje (simple, tándem, tridem).

NO USAR CALCULADORA.

DESARROLLO

RESPUESTA: