| AÑO: 2019 | PERIODO: SEGUNDO TÉRMICO |
| --- | --- |
| MATERIA: TERMODINÁMICA QUÍMICA II | PROFESOR: DIANA TINOCO |
| EVALUACIÓN: EXAMEN DE MEJORAMIENTO |  |
| TIEMPO DE DURACIÓN: 2 HORAS | FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2020 |

COMPROMISO DE HONOR

Yo, ………………………………………………………………………………………………………………..…………… al firmar este compromiso, reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, que puedo usar una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción del examen; y, cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo y depositarlo en la parte anterior del aula, junto con algún otro material que se encuentre acompañándolo.  No debo además, consultar libros, notas, ni apuntes adicionales a las que se entreguen en esta evaluación. Los temas debo desarrollarlos de manera ordenada.

Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la declaración anterior.

"Como estudiante de ESPOL  me comprometo a combatir la mediocridad y actuar con honestidad, por eso no copio ni dejo copiar".

FIRMA: __________________                          NÚMERO DE MATRÍCULA: __________________                         PARALELO: ________________

Tema 1. El ciclo de refrigeración que se muestra a continuación, utiliza el refrigerante R-134a. La temperatura de evaporación es -20ºC y la de condensación es de 30 ºC. La eficiencia del compresor es del 75%.

- Realice un diagrama Temperatura vs. Entropía. (10 puntos)

- Determine la tasa de absorción de calor en el evaporador, el trabajo realizado por el compresor y el coeficiente de desempeño.  (15 puntos)

- Determine una expresión para la eficiencia exergética del ciclo. (15 puntos)

Tema 2. A 50 °C y 1.2 bar, el sistema  n-pentano (1), n-hexano (2) y n-heptano (3) existe en equilibrio líquido-vapor.  Las fracciones molares en las fases líquida y vapor son: x1 = 0.6, x2 = 0.2, x3 = 0.2 y y1 = 0.87, y2 = 0.1, y3 = 0.03 , respectivamente. Calcular la fugacidad y el coeficiente de fugacidad de cada componente en la fase vapor y en la fase líquida.  (12 puntos)

Tema 3. La presión de burbuja del sistema de dos fases isobutano(1)/furfural(2) a 40 °C y 4.66 bar y la composición de vapor en este punto es y1 = 0.99. Las presiones de saturación de los componentes puros a 40 °C son Psat1 4.956 bar y Psat2 5 mbar.

- Realizar un bosquejo del gráfico Pxy con los datos. (10 puntos)

- Si una mezcla que tiene una composición global es z1 = 0.7 y se lleva a ebullición a 40 °C, cuál de las dos fases ebulle primero? (8 puntos)

Tema 4. Para el sistema acetona (1)/metanol(2) una mezcla de vapor en la cual z1=0.25 y z2=0.75 se enfría a la temperatura T en la región de dos fases y fluye a una cámara de separación a una presión de 1 bar. Si la composición del producto líquido es de x1=0.175 y para mezclas líquidas de este sistema una buena aproximación es:

lnγ1=0.64x22

lnγ2=0.64x12

Determine:

- ¿Cuál es el valor requerido de Temperatura? (15 puntos)

- ¿Cuál es la composición de la fase vapor? (15 puntos)