FACULTAD DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

INGENIERÍA CIVIL

EXAMEN MEJORAMIENTO

Materia: CIVG1036 DISEÑO DE PAVIMENTOS

Paralelo: 2

Fecha: 16/09/22

Estudiante:

| COMPROMISO DE HONOR |  |
| --- | --- |
| Yo,…………………………………………………………………………………………………………… al firmar este compromiso, reconozco que la presente actividad está diseñada para ser resuelta de manera individual, que puedo hacer uso de una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción de la misma; y cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo hasta finalizada la actividad, para esta actividad no consultaré libros, notas, ni apuntes adicionales a los que se entreguen junto con esta hoja, los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior. |  |
| FIRMA: _______________________ | MATRICULA: ___________________ |

PREGUNTA No. 1 [Total 60 puntos] Seleccione la respuesta correcta. Sólo será válido 1 elección. Se anula la respuesta si hay doble selección o tachones. [Nivel taxonómico: Analizar]

| - Para determinar el factor equivalente de carga de un cierto eje, cargado a un cierto peso, se determina: - La relación de esfuerzo de compresión sobre la subrasante que causa el eje con respecto al esfuerzo de compresión sobre la subrasante que causa el eje patrón - La relación de la deformación unitaria a tensión debajo de la capa asfáltica que produce el eje con respecto a la que produce el eje patrón - La relación entre la pérdida de serviciabilidad causada por una carga dada de un tipo de eje y la producida por el eje estándar en el mismo eje - La relación entre la pérdida de serviciabilidad causada por el eje estándar en el mismo eje y la producida por una carga dada de un tipo de eje | - La serviciabilidad es una medida de: - El servicio que presta una vía en función de su capacidad y nivel de saturación de tráfico - La condición presente del pavimento en función de la cantidad de fisuras y de la gravedad de las mismas - La capacidad de un pavimento para permitir el viaje de los vehículos a la velocidad de diseño y en condiciones de seguridad, comodidad y economía - La condición presente del pavimento en función de la cantidad de baches y de la profundidad y tamaño de los mismos |
| --- | --- |
| - Las tres características de cada capa de un pavimento que se deben conocer para determinar los esfuerzos y deformaciones en un pavimento mediante un análisis elástico de capas múltiples son: - El valor de soporte (prueba de placa), el espesor y la humedad de equilibrio - La granulometría, la plasticidad y la densidad de compactación - La humedad, la plasticidad y el CBR - El módulo elástico (o resiliente), la relación de Poisson y el espesor | - El módulo resiliente de un material granular es función de: - La calidad del material, establecida por su CBR - La calidad del material y el estado de humedad del mismo - La calidad del material, el estado de humedad y el estado de esfuerzos totales a que está sometido el material - El estado de humedad del material |
| - Cuando diseñamos conforme al método AASHTO 93, la ecuación general de diseño proviene de: - Un análisis del comportamiento de los materiales, de sus espesores, y de las cargas a soportar en el período de diseño, de manera que se limiten a un mínimo los defectos más comunes en los pavimentos. - Un estudio estadístico de comportamiento de varias secciones de pavimento, bajo diferentes condiciones de carga y de sub rasante, en un gran experimento vial - Limitar la fatiga en los pavimentos asfálticos al 30% del área total de pavimento, y los ahuellamientos a 12mm - Un estudio estadístico del comportamiento de varias secciones de pavimento en una misma sub rasante, y bajo diversas condiciones de carga, midiendo su deterioro a medida que se aplicaban las cargas | - Las respuestas mecánicas directamente relacionadas a la vida de servicio del pavimento son: - La deformación unitaria en tensión bajo las capas ligadas con asfalto o cemento Pórtland; y la deformación unitaria vertical de compresión sobre la sub-rasante - La deformación total máxima en la superficie del pavimento y la deformación total máxima sobre la sub-rasante - El esfuerzo total de compresión en las capas granulares y la tensión mayor que se pueda dar en las capas ligadas con asfalto o cemento - La deformación unitaria en compresión bajo las capas ligadas con asfalto o cemento Pórtland; y la deformación unitaria en compresión sobre la sub-rasante |
| - En los materiales granulares, el módulo resiliente aumenta cuando: - Aumenta el porcentaje de humedad del mismo - Aumenta el esfuerzo al que se solicita el material - Disminuye el Módulo resiliente de la subrasante que lo soporta - Disminuye la carga del eje que pasa sobre el pavimento | - En los materiales finos (generalmente encontrados en los suelos de subrasante), el módulo resiliente aumenta cuando: - Aumenta el porcentaje de humedad del mismo - Aumenta el esfuerzo al que se solicita el material - Disminuye la carga del eje que pasa sobre el pavimento - Disminuye el espesor de la carpeta asfáltica en la estructura |
| - En el modelo de análisis de fatiga para pavimentos de hormigón, el parámetro que se relaciona con la falla del pavimento es: - La relación entre el esfuerzo a tensión máximo debajo de la losa y la resistencia a la rotura por flexión que tiene el hormigón - La deformación unitaria a tensión más grande que se dé bajo la losa - El esfuerzo cortante en la superficie de la losa - El esfuerzo en la interfase entre el hormigón y el pasador de acero (dovela) | - Cuando se utilizan metodologías de diseño que controlan la relación de daños causados por cada tipo de eje y rango de carga, la relación de daño causado por un eje se la define como: - El número de pasadas de un eje particular (tipo y carga) que la estructura soporta hasta que se produce la fatiga de la carpeta, dividido para el número de pasadas del mismo eje que la estructura soporta hasta que se produce la falla por ahuellamiento - El número de pasadas de un eje particular (tipo y peso) dividido para el número de pasadas de ese mismo eje que la estructura puede soportar - El número total de pasadas de un eje particular (tipo y carga) hasta que se produce la falla por fatiga - El número total de pasadas de cada tipo de vehículo que forma la flota de diseño hasta que se produce la falla por fatiga |
| - Las fisuras de bloque son causadas por: - El ligante por lo general ha envejecido y por ende ha perdido la flexibilidad de sostener cargas repetidas al tránsito sin agrietarse. Indica que el pavimento ya no tiene capacidad estructural de sostener las cargas de tránsito y ha llegado al fin de su vida útil. - Contracción de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad, debido a un exceso de filler, envejecimiento asfáltico, particularmente ante la baja temperatura y gradientes térmicos importantes. - Contracción de las mezclas asfálticas debido a las variaciones diarias de temperatura y generalmente es indicativa de que el asfalto se ha endurecido significativamente | - Las fisuras transversales son causadas por: - El ligante por lo general ha envejecido y por ende ha perdido la flexibilidad de sostener cargas repetidas al tránsito sin agrietarse. Indica que el pavimento ya no tiene capacidad estructural de sostener las cargas de tránsito y ha llegado al fin de su vida útil. - Contracción de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad, debido a un exceso de filler, envejecimiento asfáltico, particularmente ante la baja temperatura y gradientes térmicos importantes. - Contracción de las mezclas asfálticas debido a las variaciones diarias de temperatura y generalmente es indicativa de que el asfalto se ha endurecido significativamente. |
| - Cuando el área total de los parches en un pavimento, más la piel de cocodrilo y más los baches abiertos, supera el 30% del área total del pavimento; la política más recomendable es: - Parchar los baches abiertos y las áreas con piel de cocodrilo - Sellar superficialmente las áreas con piel de cocodrilo, y parchar los baches abiertos - Rehabilitar el pavimento mediante un reciclado de la capa de superficie (o base y superficie) y una nueva carpeta - Parchar sólo los baches abiertos | - Las fisuras de “piel de cocodrilo” son causadas por: - El ligante por lo general ha envejecido y por ende ha perdido la flexibilidad de sostener cargas repetidas al tránsito sin agrietarse. Indica que el pavimento ya no tiene capacidad estructural de sostener las cargas de tránsito y ha llegado al fin de su vida útil. - Contracción de la mezcla asfáltica por pérdida de flexibilidad, debido a un exceso de filler, envejecimiento asfáltico, particularmente ante la baja temperatura y gradientes térmicos importantes. - Contracción de las mezclas asfálticas debido a las variaciones diarias de temperatura y generalmente es indicativa de que el asfalto se ha endurecido significativamente |
| - Las fisuras de reflejo de juntas se dan: - Sobre antiguas fisuras en el hormigón que funciona como base de la mezcla asfáltica - Sobre antiguas fisuras en un pavimento asfáltico que ha recibido una sobre-carpeta - Sobre las juntas de contracción y construcción que se han construido en el hormigón que funciona como base de la mezcla asfáltica | - Una fisura que no ha sido sellada, se la considera de severidad media si tiene una apertura: - Menor a 3mm y mayor a 1mm - Mayor a 76mm y menor a 105mm - Mayor a 10mm y menor a 76mm - Mayor a 3mm y menor a 10mm |
| - La falla por fatiga de abajo hacia arriba que más se observa en pavimentos asfálticos, se la conoce como: - Piel de cocodrilo - Fisura de bloque - Fisura transversal - Desprendimientos | - Cuando las fisuras en los pavimentos asfálticos están bien abiertas (más de 3mm), el tratamiento más adecuado para ellas es: - Sellarlas con acanalamiento previo - No hacer nada - Cubrir toda la carpeta con un sello que puede ser de áridos por riego, o de un micropavimento - Poner una carpeta gruesa sobre el pavimento con fisuras |
| - ¿Cuál es el propósito de la imprimación de bases granulares? - Se aplica para proteger la base del intemperismo y proveer afinidad con la siguiente capa asfáltica. - Se aplica para proveer unión entre la superficie existente y la mezcla asfáltica nueva. - Se aplica para proteger una superficie oxidada, o con inicios de desprendimiento | - El ahuellamiento es una depresión transversal en la zona de circulación. ¿Cuál de las siguientes opciones no es atribuible como causa probable de su aparición en el pavimento? - Mezclas asfálticas de baja estabilidad - Pulimento de la superficie del pavimento - Baja compacidad de las capas estructurales |
| - ¿Cuál es la función del sello de liga? - Se aplica para proteger la base del intemperismo y proveer afinidad con la siguiente capa asfáltica. - Se aplica para proveer unión entre la superficie existente y la mezcla asfáltica nueva. - Se aplica para proteger una superficie oxidada, o con inicios de desprendimiento | - ¿Cuál es la función de un riego de sello? - Se aplica para proteger la base del intemperismo y proveer afinidad con la siguiente capa asfáltica. - Se aplica para proveer unión entre la superficie existente y la mezcla asfáltica nueva. - Se aplica para proteger una superficie oxidada, o con inicios de desprendimiento |
| - El índice de regularidad internacional (IRI) es una medida de: - La macro textura del pavimento - La resistencia estructural del pavimento - El movimiento vertical acumulado por distancia horizontal de movimiento que soporta un pasajero al viajar en un vehículo normalizado - La resistencia de un pavimento a la fricción de un vehículo que frena | - Cuando diseñamos un pavimento, determinamos: - El tráfico que es capaz de soportar una estructura determinada - El número de años que va a durar una estructura de pavimento - La calidad que tiene que tener la sub-rasante - El espesor de cada capa y la calidad de los materiales que la conforman |
| - Los principales modos de daño en los pavimentos de hormigón, que considera la PCA (Portland Cement Association) en su método de diseño de pavimentos, son: - La deformación longitudinal y las fisuras de fatiga - El ahuellamiento y la fatiga de las losas - La fatiga de las losas y la erosión de la sub-rasante - La fatiga de las losas y los desniveles entre losas | - En el modelo de análisis de fatiga para pavimentos de hormigón rígido, el parámetro que se relaciona con la falla del pavimento es: - La deformación unitaria a tensión más grande que se dé bajo la losa - El esfuerzo cortante en la superficie de la losa - La relación entre el esfuerzo a tensión máximo debajo de la losa y la resistencia a la rotura por flexión que tiene el hormigón - El esfuerzo en la interfase entre el hormigón y el pasador de acero (dovela) |
| - En un pavimento de hormigón, diseñado por el método de la PCA, se ha considerado que la losa no tiene espaldones amarrados, ni tiene pasadores de acero en las juntas transversales (ya sean de contracción o de construcción). Si probamos con una calidad de hormigón, y un espesor determinado; y la resistencia a la fatiga está en orden, pero falla anticipadamente por erosión de la sub rasante, la acción a probar, en primer lugar, sería: - Asegurarse que las juntas longitudinales tengan varillas de amarre - Utilizar pasadores de acero (o dovelas) en las juntas transversales - Poner espaldones de hormigón a la losa, aunque no estén amarrados a la losa y sean de un menor espesor - Eliminar cualquier sub base granular que se haya considerado | - En un pavimento de hormigón, diseñado por el método de la PCA, se ha considerado que la losa no tiene espaldones amarrados, ni tiene pasadores de acero en las juntas transversales (ya sean de contracción o de construcción); se ha analizado la resistencia al tráfico, usando un cierto espesor y calidad de hormigón; y se ha encontrado resistencia adecuada a la erosión de la sub rasante, pero insuficiente a la fatiga de la losa. En este caso, la acción a probar en primer lugar, para ver si se pasa los dos criterios, sería: - Poner pasadores de acero (dovelas) a las losas, en todas sus juntas transversales - Incorporar espaldones integrados de hormigón a las losas, en el mismo espesor de ellas, y con el mismo hormigón - Asegurarse de que las juntas longitudinales tengan varillas de amarre - Eliminar cualquier sub base granular que se haya utilizado |
| - En el método de diseño de pavimentos de hormigón de la PCA, el uso de espaldones de hormigón integrados al pavimento mejora la capacidad de la losa para resistir: - Repeticiones de carga por fatiga, solamente - Repeticiones de carga por fatiga y por erosión de la sub-rasante - Repeticiones de carga por erosión de la sub-rasante, solamente | - En el método de diseño de pavimentos de hormigón de la PCA, el uso de pasadores de acero para transferencia de carga entre losas, mejora la capacidad de la losa para resistir: - Repeticiones de carga por fatiga, solamente - Repeticiones de carga por erosión de la sub-rasante, solamente - Repeticiones de carga por fatiga y por erosión de la sub-rasante |

PREGUNTA No. 2 [40 puntos] [Nivel taxonómico: Evaluar]

El GAD de Caluma requiere el diseño de una vía interestatal rural de cuatro carriles. Para ello dispones propuestas alternativas, con variaciones de elementos como: uso de pasajuntas o trabazón de agregados en las juntas, uso de berma de hormigón, subbase granular o tratadas con cemento. Usted ha sido contratado por el Municipio, en calidad de fiscalizador de la consultoría “Diseño de una vía interestatal rural localizado en el recinto de Charquiyacu”.

El consultor ha presentado 5 alternativas en pavimento rígido: Diseño 1A, Diseño 1B, Diseño 1C, Diseño 1D y Diseño 1E. Ver anexos de cálculo en siguientes páginas.

- Llene la tabla de resumen con los datos solicitados de cada uno de los diseños presentados en los anexos. (15 puntos)

- Evalúe cada una de las propuestas de diseño. Indique cuales son los criterios considerados para seleccionar la mejor alternativa para las condiciones generales de diseño. (10 puntos)

- Escriba un texto en el cual argumente técnicamente porqué el diseño seleccionado es la mejor alternativa. (15 puntos)

La evaluación debe ser detallada a profundidad, recuerde el nivel taxonómico solicitado.

Condiciones Generales de Diseño:

Datos de tráfico y del proyecto

- Interestatal de cuatro carriles

- Terreno plano localizado rural

- Periodo de diseño de 20 años

- ATD presente 12900

- Factor de proyección 1.5

- ADTT 19% de ADT

| TABLA DE RESUMEN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diseño | Tipo y espesor Subbase | Posee juntas | Tiene Berma de Concreto | Espesor Losa de concreto requerido | % Fatiga | % Erosión |