EXAMEN FINAL

Paralelo: __________		Fecha: ___________________

| Materia: Hormigón y Materiales de Construcción CIVG1047 |  |
| --- | --- |
| COMPROMISO DE HONOR |  |
| Yo,…………………………………………………………………………………………………………………, al firmar este compromiso, reconozco que la presente actividad está diseñada para ser resuelta de manera individual, que puedo hacer uso de una calculadora ordinaria para cálculos aritméticos, un lápiz o esferográfico; que solo puedo comunicarme con la persona responsable de la recepción de la misma; y cualquier instrumento de comunicación que hubiere traído, debo apagarlo hasta finalizada la actividad, para esta actividad no consultaré libros, notas, ni apuntes adicionales a los que se entreguen junto con esta hoja, los temas debo desarrollarlos de manera ordenada. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptado la declaración anterior. _______________________________ |  |
| FIRMA: | # MATRÍCULA: |

RESULTADO: _________/100

Parte 1: Teoría (50 puntos)

- Se pretende construir una represa para una central hidroeléctrica que será construida con hormigón. Los cálculos termodinámicos indican que se requiere mantener el calor de hidratación por debajo de los 265 kJ/kg a los 7 días de fundido para evitar agrietamiento. Los cementos en el mercado están tipificados de acuerdo con la NTE INEN 2380 (ver tabla abajo). ¿Qué tipo de cemento es el más recomendable para este proyecto? Respuesta:______ (5 puntos)

- En una planta de agregados para hormigón se apilan materiales de diferentes tamaños. Se tomará una muestra de un material cuyo tamaño máximo es 25mm. (5 puntos)

  - Cucharón de la cargadora

  - Pila de agregados

  - Banda transportadora

  - Balde de la volqueta

- Considerando el método ACI 211.1, ordene con números del 1 al 9 los siguientes pasos de dosificación del hormigón que se presentan en desorden. (10 puntos)

  - ____ Resumen de dosificación al peso

  - ____ Elección de tamaño máximo de agregado

  - ____ Elección de relación agua-cemento (o materiales cementantes)

  - ____ Pruebas de hormigón

  - ____ Elección de asentamiento

  - ____ Estimación de contenido de agregado fino

  - ____ Cálculo de contenido de materiales cementantes

  - ____ Elección de agua de mezcla y contenido de aire

- Al momento de dosificar hormigón, en busca de economía principalmente, se busca: (5 puntos)

  - Maximizar el contenido de cemento

  - Maximizar el contenido de aire

  - Maximizar el contenido de agua

  - Maximizar el contenido de agregados

- Usted trabaja para la fiscalización de una obra. Un mixer de hormigón premezclado llega a la obra y su ayudante realiza la prueba de asentamiento usando un trozo de varilla de refuerzo de exactamente 60cm y 16mm de diámetro con la punta redondeada, y mide un asentamiento de 7,5cm. Sin embargo, el asentamiento especificado es de 10cm. ¿Qué acción debería tomar en este caso? (5 puntos)

  - Aceptar el producto del mixer

  - Anular el ensayo y repetirlo con el equipo adecuado

  - Rechazar el producto del mixer

  - Ordenar que el mixer se estacione hasta que el asentamiento baje al valor especificado

- En un ensayo de temperatura del hormigón fresco se debe asegurar que la aguja del termómetro esté sumergida en la masa del hormigón un mínimo de ____ cm alrededor de toda la aguja. (5 puntos)

- Debe realizar una fundición de un elemento de hormigón en una zona residencial en un clima muy cálido que supera los 35°C durante el día. Ante esta situación hay varias alternativas. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la más viable? (5 puntos)

  - fundir por las noches

  - fundir en época fría, dentro de 6 meses

  - usar aditivo retardante

  - usar aditivo acelerante

- ¿En qué elementos de hormigón suele aplicarse la compactación (o consolidación) por vibrado externo? Solo elija una respuesta. (5 puntos)

  - En elementos expuestos a la intemperie

  - En elementos prefabricados

  - En elementos con alta congestión de varillas de refuerzo

  - En elementos masivos

- Usted es el superintendente de la construcción de un edificio y está planificando la fundición de una losa. La losa deberá ser alisada inmediatamente después de ser colocado el hormigón. Por motivos logísticos y por la planificación de la obra, únicamente podrá fundir durante un día en el que los pronósticos del clima anuncian baja humedad relativa, alta radiación solar y fuertes vientos en la dirección este a oeste. ¿En este contexto, qué materiales debería adquirir para estar más preparado/a para las primeras horas de la fundición? Seleccione más de una respuesta. (5 puntos)

  - Aspersores de agua

  - Tableros y pingos (palos similares a postes) de madera

  - Mantos absorbentes

  - Rollos de plástico

  - Aserrín

- ¿A qué se refiere el concepto de "curado interno"? (5 puntos)

  - Curado de probetas de hormigón en cámaras de curado internas de laboratorio

  - Circular agua dentro de la masa de hormigón por tubería

  - Curar de elementos internos de hormigón

  - Curado con agua de los poros internos del hormigón

Parte 2: Práctica (50 puntos)

- En un ensayo de agregado grueso bajo la NTE INEN 857 (Áridos. Determinación de la densidad, densidad relativa (gravedad específica) y absorción del árido grueso) se obtuvieron los siguientes valores:

Masa en aire de la muestra seca al horno= 576g

Masa en aire de la muestra en estado SSS= 621g

Masa aparente en agua de la muestra saturada= 468g

¿Cuál es la densidad relativa aparente del agregado grueso ensayado, en porcentaje?

Use un mínimo de 3 cifras significativas en su respuesta. (20 puntos)

- Los resultados de resistencia a la tracción por flexión de un tipo de hormigón producido durante un mes en una planta de hormigón premezclado se detallan en la siguiente tabla. La resistencia especificada es MR=4,4MPa. ¿Cuáles criterios de aceptación del hormigón establecidos por la NTE INEN 1855-1 se están cumpliendo? (20 puntos)

  - Promedio de 3 ensayos consecutivos

  - Resultado individual de resistencia

  - Resistencia promedio de 3 testigos de hormigón tomados en sitio

  - Resistencia individual de los testigos de hormigón tomados en sitio

- ¿Cuál es la resistencia requerida en el ejercicio anterior? (10 puntos)

| Fecha de muestreo | Fecha de ensayo | Edad (días) | MR (MPa) |  |  | MR prom. (MPa) | Prom. 3 consecutivos (MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probeta 1 | Probeta 2 | Probeta 3 |  |  |
| 2022-09-01 | 2022-09-29 | 28 | 4,33 | 4,08 | 3,85 | 4,09 |  |
| 2022-09-02 | 2022-09-30 | 28 | 4,31 | 3,92 | 4,78 | 4,34 |  |
| 2022-09-05 | 2022-10-03 | 28 | 4,75 | 4,44 | 4,93 | 4,71 | 4,38 |
| 2022-09-06 | 2022-10-04 | 28 | 4,56 | 3,63 | 5,03 | 4,41 | 4,48 |
| 2022-09-07 | 2022-10-05 | 28 | 5,35 | 4,93 | 4,33 | 4,87 | 4,66 |
| 2022-09-08 | 2022-10-06 | 28 | 4,84 | 5,06 | 4,95 | 4,95 | 4,74 |
| 2022-09-09 | 2022-10-07 | 28 | 4,27 | 4,66 | 5,05 | 4,66 | 4,83 |
| 2022-09-12 | 2022-10-10 | 28 | 4,21 | 5,12 | 4,32 | 4,55 | 4,72 |
| 2022-09-13 | 2022-10-11 | 28 | 4,63 | 4,64 | 4,79 | 4,69 | 4,63 |
| 2022-09-14 | 2022-10-12 | 28 | 4,53 | 4,52 | 5,35 | 4,80 | 4,68 |
| 2022-09-15 | 2022-10-13 | 28 | 5,02 | 5,13 | 4,58 | 4,91 | 4,80 |
| 2022-09-16 | 2022-10-14 | 28 | 3,69 | 4,12 | 4,00 | 3,94 | 4,55 |
| 2022-09-19 | 2022-10-17 | 28 | 4,28 | 4,12 | 4,41 | 4,27 | 4,37 |
| 2022-09-20 | 2022-10-18 | 28 | 5,00 | 5,00 | 6,05 | 5,35 | 4,52 |
| 2022-09-21 | 2022-10-19 | 28 | 5,22 | 4,32 | 4,07 | 4,54 | 4,72 |
| 2022-09-22 | 2022-10-20 | 28 | 3,73 | 4,55 | 4,12 | 4,13 | 4,67 |
| 2022-09-23 | 2022-10-21 | 28 | 5,05 | 4,81 | 4,68 | 4,85 | 4,51 |
| 2022-09-26 | 2022-10-24 | 28 | 3,40 | 4,57 | 4,64 | 4,20 | 4,39 |
| 2022-09-27 | 2022-10-25 | 28 | 4,94 | 5,19 | 4,32 | 4,82 | 4,62 |
| 2022-09-28 | 2022-10-26 | 28 | 4,70 | 4,79 | 4,61 | 4,70 | 4,57 |
| 2022-09-29 | 2022-10-27 | 28 | 4,25 | 4,31 | 4,34 | 4,30 | 4,61 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 28 | 3,54 | 4,22 | 4,28 | 4,01 | 4,34 |