ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

3 EVALUACION DE DINAMICA                                                                                           2 TERMINO 2023

Profesor:      Jorge Hurel                      Paralelo:     1                          Fecha: 8 Febrero 2024

Estudiante:                                             Matricula:                              Firma:

Primer Tema 25 puntos:

La figura muestra la trayectoria de una partícula de masa m en un campo eléctrico. Las coordenadas polares de la partícula varían con el tiempo t según las fórmulas

- Determine la magnitud de la fuerza sobre la partícula como una función de r y m (8 pts)

- Encuentre una fórmula para la energía potencial de la fuerza que actúa sobre la partícula (su respuesta puede incluir una constante arbitraria si lo desea) (8 pts)

- Encuentre las componentes normal y tangencial de la aceleración en el tiempo t=o  (9 pts)

Segundo Tema (25 puntos)

En la nave espacial mostrada en la figura las alas se pliegan. Estas giran alrededor de bisagras que están a una distancia d = 3m del punto medio de la nave. Cada ala se puede aproximar como una placa delgada con masa mA = 500kg, longitud L = 10m y ancho w = 5m. El cuerpo (sin las alas) tiene una masa ̀mB = 1000kg y un radio de giro kB = 2.5m alrededor del eje z. La nave tiene inicialmente las alas extendidas ( = 90°) y gira con una velocidad angularω1=0.1 rad/s. Luego, las alas se pliegan ( =  0°).

- Determine la inercia inicial del sistema  (10 pts)

- Encuentre la velocidad angular ω2 de la nave después de plegar las alas. (15 pts)

Tercer tema (25 puntos)

La figura muestra un proyectil de masa m=10 g que viaja con una velocidad v= 350m/s, el cual impacta y queda incrustado en el tablero de masa M= 1,2 kg. El tablero está inmovilizado por dos resortes k1=50 N/m y k2=80 N/m y dos amortiguadores c1=3 kg s/m y c2=5 kg s/m.

- Deduzca la ecuación de movimiento del sistema representado en la Figura, para el caso en que el proyectil haya golpeado el tablero.       (10 pts)

- Deducir y representar gráficamente la respuesta libre (estado estable) del sistema. Determine las constantes en la expresión de la respuesta libre de las condiciones iniciales tras el impacto del proyectil.    (15 pts)

Cuarto tema (25 puntos)

La figura muestra un sistema compuesto por una barra rígida sin masa, dos resortes con rigidez k1 y k2, dos amortiguadores con coeficientes de amortiguación c1 y c2 y una masa M. La rotación alrededor de la bisagra A, medida con respecto a la posición de equilibrio estático del sistema, es (t). Se puede suponer que esta rotación es pequeña. El sistema puede considerarse sobreamortiguado y las condiciones iniciales son (0)=0 y   Además, el sistema se excita en la parte inferior de la barra en c2 por un desplazamiento armónico x(t) = x0 cosωt.

- Deduzca la ecuación de movimiento alrededor de la bisagra A.     (10 pts)

- Determine la respuesta temporal del sistema bajo la excitación armónica.  (15 pts)