29/Agosto/2024          DINÁMICA          2 Evaluación         FIMCP

Apellidos________________________________Nombres: ________________________Firma:_____________________

- Cuando  = 0o  el conjunto, mostrado en la figura, se mantiene en reposo y el resorte de torsión está sin girar, si el conjunto se suelta y cae hacia abajo,. La varilla AB tiene una masa de 6 kg y el disco C tiene una masa de 9 kg.

a) Calcule el trabajo realizado por el resorte de torsion               (2PUNTOS)

b) ¿Cuál es la energia potencial del sistema en la posicion inicial?. considere poner el NR pasando por A                    (4 PUNTOS)

c) Calcular la energia cinetica del sistema en la posicion final en funcion de ω (4 PUNTOS)

d) Determine su velocidad angular en el instante  = 90o (4 PUNTOS)

- Un sistema de un solo grado de libertad tiene como parámetros: m = 100 kg, k = 25√2 N/m y c = 50 kg/s. Ademas, el sistema tiene de condiciónes iniciales  x0 = 2 cm y v0 = 4 cm/s.

- Determine la frecuencia natural del sistema. (3 PUNTOS)

- Determine el coeficiente de amortiguamiento del sistema. (3 PUNTOS)

- Determine la frecuencia natural amortiguada del sistema. (3 PUNTOS)

- Indique la gráfica correcta de la respuesta del sistema. Justifique su respuesta. (3 PUNTOS)

- Un bloque de masa m = 10 kg está unido a la viga en voladizo como se muestra en la figura siguiente. El diámetro de la sección transversal de la viga es de 25 mm y la longitud L es de 12 m.

Nota: Use el metodo del trabjo y la energia

  - Determine la ecuación de movimiento que gobierna el sistema.  (6 PUNTOS)

  - Halle la frecuencia natural del sistema en rad/s. Suponga que la magnitud de la rotación es pequeña. (6 PUNTOS)

- Una barra rígida con una masa de “m” y una longitud de “L” está fijada en el punto A a la pared. Esta barra está sostenida por un amortiguador con un coeficiente de “c” en el punto “C” y un resorte con rigidez de “k” en el punto “B”. Esta barra está sometida a una carga distribuida triangular (𝑝(𝑥, 𝑡) =

  - Realice el diagrama de cuerpo libre. (3 PUNTOS)

  - Halle la ecuación del movimiento. Asuma desplazamientos pequeños (6 PUNTOS)

  - Determine la frecuencia natural del sistema. (3 PUNTOS)

Ecuaciones Dinámica II evaluación