21/Nov/2024           DINÁMICA                         1 Evaluación         FIMCP

Apellidos________________________________Nombres: ___________________Firma:_____________________

- La espiral resbaladiza mostrada en la figura se describe paramétricamente por:

Por coincidencia, un trineo de masa m = 500 kg (incluidos los pasajeros) sigue la misma trayectoria.

- Determine el vector de aceleración del trineo como una función del tiempo.           (3 pts)

- Escriba la forma vectorial de la fuerza que la trayectoria extiende sobre el trineo, como una función del tiempo, en cualquier sistema de coordenadas conveniente.      (3 pts)

(c) Si el coeficiente de fricción estática entre el trineo y el carro es µs = 0.8, determina el tiempo t en el que la fricción ya no puede proporcionar la fuerza radial necesaria para mantener el trineo sobre la plataforma.    (4 pts)

- El bloque de 10 lb se presiona contra un resorte (k = 100 lb/ft) de modo que se comprime 2 ft en la posición que se muestra en la figura. Si el plano inclinado es liso y se Ignora el tamaño del bloque y los efectos aerodinámicos.

- Determine la velocidad del bloque en el punto B donde deja el plano inclinado. (5 pts)

- Determine la distancia (d) medida desde la pared hasta el punto donde el bloque golpea el suelo.   (5 pts)

- Un bloque de 5 kg es alcanzado por una bala de 50 g que se desplaza horizontalmente a una velocidad de 500 m/s, como se muestra en la figura. La bala queda totalmente incrustada en el bloque 0,015 s después del primer contacto. El movimiento posterior del bloque a lo largo de la superficie lisa se ve frenado por un resorte sin masa cuya rigidez es de 100 N/mm.

- ¿Cuál es la velocidad del bloque inmediatamente después del impacto?     (5 pts)

- ¿Cuál es la fuerza media que actúa sobre la bala durante el impacto?      (5 pts)

- ¿Cuál es la distancia máxima que se comprimirá el resorte?       (5pts)

- Una cortadora de césped con tracción trasera se pone en marcha mientras está en reposo. Se observa que las ruedas traseras patinan cuando comienza a moverse. La cortadora de césped tiene masa m y su centro de masa está en G. Las ruedas tocan el suelo en los puntos B y C. El coeficiente de fricción cinética entre las ruedas traseras y el suelo (en el punto B) es µk .

Suponga (1) que los cojinetes de las ruedas delanteras no tienen fricción y (2) que la masa de las ruedas es insignificante en comparación con la masa de la cortadora de césped. Con estas suposiciones, puede ignorar el componente tangencial de la fuerza sobre las ruedas delanteras.

- Realizar el DCL y el DMA de la cortadora de césped      (4 pts)

- Determinar la fuerza normal actuando en B       (6 pts)

- Encontrar la aceleración hacia adelante de la cortadora de césped.      (5 pts)