INTRODUCCION

La empresa que es una cadena de supermercados  tiene sus almacenes dispersos en las principales ciudades del país, y con un crecimiento sostenido en los últimos años. El transporte de carga es parte fundamental de sus operaciones siendo este un pilar de la gestión del negocio, más no el rol principal del mismo.

Es difícil establecer parámetros para evaluar la gestión administrativa de la flota de vehículos de carga y esto ocasionaba que la gerencia de la empresa tenga una mala interpretación de la eficiencia de la flota bajo la responsabilidad del jefe de área. Se reclamaba por la justificación en el incremento de los gastos por periodos consecutivos y el método de la gerencia para evaluar la gestión del jefe de área se basaba en los gastos y no se tomaba en cuenta la producción.

Por ende, el objetivo general es establecer un método de análisis para evaluar y mejorar la productividad de la flota.

De esto se desprenden varios objetivos específicos:

- Crear una herramienta  para el análisis de cualquier flota en cualquier periodo.

- Establecer un criterio técnico basado en los datos reales para la implementación de mejoras.

- Hacer proyecciones de producción vs. costos en un periodo determinado.

- Implementar una política de renovación de equipos basada en los resultados obtenidos.

CAPITULO 1

1. INFORMACION GENERAL Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En este capítulo se revisa la información fundamental y necesaria para la comprensión del escenario que da origen al problema cuya resolución se desarrolla en el presente trabajo.

1.1    Aspectos generales del negocio.

La empresa es una cadena de almacenes dedicada a la venta de artículos de primera necesidad para el hogar: alimentos, ropa, ferretería, etc.

Tiene sucursales a nivel nacional, las ciudades y el número de almacenes en cada ciudad se listan en la tabla 1.

Además la empresa cuenta con diversos negocios, como: comidas rápidas, cines, estación de radio, etc. Los cuales también necesitan de abastecimiento por lo que aprovechan la logística de la flota.

TABLA 1

ALMACENES POR CIUDADES

| CIUDADES | Nº DE ALMACENES |
| --- | --- |
| Guayaquil | 32 |
| Quito | 8 |
| Machala | 2 |
| Manta | 2 |
| Sto. Domingo | 1 |
| Portoviejo | 1 |
| Milagro | 1 |
| La Libertad | 1 |
| Salinas | 1 |

1.2  Descripción logística e inventario de flota.

Con el fin de abastecer a los almacenes, es necesario contar con una flota de vehículos para el transporte de la mercadería.

La mayor parte de la mercadería se recibe de los proveedores en una bodega central ubicada en la ciudad  de Guayaquil, donde se concentran las operaciones y se planifican los viajes según los requerimientos de los almacenes ya sea fuera de la ciudad o dentro de la misma.

Para este propósito se han elaborado rutas de viajes regulares y extraordinarios los cuales tienen características individuales. Así mismo para cada destino existe un tipo de vehículo; a saber, trailers, camiones de 6.5 toneladas, y camiones de 10 toneladas, en la Figura 1.1 se puede apreciar los tipos indicados. En la tabla 2 se enumeran las rutas establecidas con sus respectivas distancias en kilómetros con respecto al origen (Guayaquil) y los tipos de vehículos requeridos.

FIGURA 1.1  TIPOS DE VEHÍCULOS

El inventario de la flota es extenso y variado ya que existen algunas marcas y modelos. En el Apéndice A se muestra el inventario total de la flota de vehículos de carga donde se indican sus características más relevantes.

TABLA 2

RUTAS DE VIAJE

| DESTINO | KM* | TIPO DE VEHICULO |
| --- | --- | --- |
| GUAYAQUIL INTERNO | 65 | CAMION, CABEZAL |
| SALINAS | 320 | CAMION, CABEZAL |
| LIBERTAD | 296 | CAMION, CABEZAL |
| MACHALA | 418 | CABEZAL |
| QUITO | 830 | CABEZAL |
| MANTA | 392 | CABEZAL |
| PORTOVIEJO | 400 | CABEZAL |
| STO DOMINGO | 612 | CABEZAL |
| MILAGRO | 150 | CABEZAL |
| * IDA Y RETORNO |  |  |

1.3  Paradigma erróneo y necesidad de cambio.

En los años 2001, 2002 y 2003, los índices de productividad fueron relativamente bajos con un promedio de 26,70 %, ya que existía un manejo de la flota poco eficiente, no existían programas de mantenimiento y la logística se llevaba independientemente del enfoque de eficiencia general.

El problema fundamental es que se consideraba el manejo de la flota como un “gasto”, naciendo la necesidad de cambiar este paradigma tratando de enfocar el desempeño de la flota en la producción de la misma. La manera habitual con que se medía la gestión administrativa de la flota era comparando el incremento del gasto con el incremento del  número de unidades.

Es decir, se creía que si la flota crecía un 20% en un periodo determinado, el gasto en mantenimiento no debía exceder dicho porcentaje en el mismo periodo para que sea considerada como buena la gestión administrativa.

Dada esta circunstancia es difícil atreverse a implementar mejoras ya que los resultados de las mismas no son medidos en el contexto real.

Por lo tanto fue imperativo cambiar el paradigma implementando otro enfoque basado en la determinación de la productividad.

1.4  Método para establecer la productividad

La productividad se define como la relación entre la cantidad  de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados. Para este propósito es necesario considerar el transporte como un proceso productivo, en la Figura 1.2 se puede apreciar dicho enfoque.

Entradas = Mano de obra, materia prima, maquinaria, energía, capital, etc.

Salidas = Producto

Paro nuestro caso particular tenemos:

Entrada = Gasto total

Salida = Kilómetros recorridos

Por lo que nuestro método para medir la productividad está dado por:

Productividad = Kilómetros recorridos / Gasto total

Esta productividad puede ser medida por unidad, por grupo y general en cualquier periodo determinado con el fin de establecer comparaciones entre periodos.

|  | GASTOS DIRECTOS | PROCESO (VIAJES) PROCESO (VIAJES) |  |  |  |  | PRODUCTO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COMBUSTIBLE |  |  |  |  |  |  | KILOMETROS RECORRIDOS |  |
|  | COSTO DE MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  | - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - |
|  |  |  |  | * Cabezal |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | * Camión | 10 ton. |  |  |  |  |
|  | GASTOS INDIRECTOS |  |  | * Camión | 6.5 ton. |  | RESIDUOS |  |  |
|  |  | SUELDOS |  |  |  |  |  | REPUESTOS USADOS |  |
|  |  | SEGURO |  |  |  |  |  | LLANTAS USADAS |  |
|  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |  | LUBRICANTE QUEMADO |  |
|  |  | SERVICIOS VARIOS |  |  |  |  |  | EMISIONES |  |

FIGURA 1.2 TRANSPORTE COMO PROCESO PRODUCTIVO

9

CAPITULO 2

2. SOLUCIÓN DEL PROBLEMA.

Una vez expuesta la información general necesaria, en este capítulo se desarrolla la metodología e implementación de la solución propuesta.

2.1  Breve explicación de la solución propuesta.

Para cambiar el escenario que se presentaba antes de la implementación del método, es preciso dividir la solución propuesta en dos partes:

- Implementación de mejoras tanto en los programas de mantenimiento como en la operación de la flota.

- Sistematización de la recolección de datos para la adecuada presentación de los resultados obtenidos.

En la primera parte se describen cronológicamente todos los pasos que se siguieron con el objetivo de mejorar la eficiencia de la flota, tales como:

- Calificación por tipo de equipo de cada una de las unidades.

- Generalización de los programas de mantenimiento por tipo de equipo.

- Proyección de las necesidades logísticas.

- Panificación y unificación de rutas.

En la segunda parte se describe el procedimiento para la correcta obtención de los datos necesarios para la presentación de resultados, tales como:

- Tiempos de viaje por ruta.

- Kilometrajes recorridos por ruta.

- Consumo de combustible por ruta y por tipo de equipo.

- Costos de mantenimiento por periodos.

- Cálculo de gastos adicionales.

Agrupando estos datos y calculando correctamente el valor/kilómetro de producción por tipo de equipo es posible entonces establecer un análisis de producción que nos permita realizar comparaciones generales por tipo de equipo e individuales por unidad entre periodos similares.

2.2 Implementación de mejoras en los programas de mantenimiento.

En el capítulo anterior se presentó el inventario de todas las unidades que componen la flota y están agrupadas por tipo de equipo según su aplicación. Sin embargo notamos que existen diversas marcas en un mismo tipo. Cada una de estas marcas tiene un programa de mantenimiento propuesto por el fabricante. Por lo que se implementó un programa general por cada tipo de equipo basado en los pasos más significativos de los programas individuales por marcas. La empresa cuenta con un departamento técnico compuesto de 22 empleados encargados de ejecutar este programa. En las tablas 3 y 4 se muestran estos programas de mantenimiento por tipo de equipo.

TABLA 3

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CABEZALES

| DIARIAMENTE |  | CADA 80000 KM |
| --- | --- | --- |
| Revisión del indicador de restricción del filtro de aire. |  | Ajuste de válvulas e inyectores. |
| Drenar tanques y depósitos de aire. |  | Chequeo de freno de motor. |
| Revisión de tubería de carga de aire. |  | Cambio de aceite de transmisión y coronas. |
| Inspección de ventilador de enfriamiento. |  | Limpieza del tanque de combustible. |
| Inspección del tubo del respirador del cárter. |  | Cambio de bandas de motor. |
| Chequeo de accesorios de motor. |  |  |
| Nivel de aceite del motor. |  |  |
| Drenar separador de agua-combustible. |  |  |
| Chequeo de neumáticos |  |  |
| CADA 10000 KM |  | CADA 160000 KM |
| Reemplazo de filtro del refrigerante. |  | Revisión de componentes del compresor de aire. |
| Reemplazo de filtro de combudtible. |  | Revisión de componentes de turbocompresor. |
| Cambio de aceite lubricante. |  | Revisión de embrague. |
| Reemplazo de filtros de aceite lubricante. |  | Cambio de llantas. |
| Inspección del tubo del respirador del cárter. |  |  |
| CADA 40000 KM |  | CADA 800000 KM |
| Chequeo de nivel de aceite en cojinetes de ruedas. |  | Reparación de motor. |
| Revisión de componentes de suspensión. |  | Reparación de caja de transmisión. |
| Engrasada general. |  | Reparación de coronas diferenciales. |
| Revisión de conexiones de cable y sensores. |  |  |
| Chequeo general de frenos. |  |  |

TABLA 4

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA CAMIONES

| DIARIAMENTE |  | CADA 30000 KM |
| --- | --- | --- |
| Inspección de aceite de motor. |  | Reemplazo del elemento depurador del aire. |
| Inspección de fluido de freno. |  | Cambio de elemetos de fricción de frenos. |
| Inspección de nivel de refrigerante. |  | Cambio de aceite de transmisión y coronas. |
| Inspección de tensión de bandas. |  | Cambio de bandas de motor. |
| Chequeo de neumáticos |  |  |
| CADA 5000 KM |  | CADA 60000 KM |
| Cambio del aceite del motor. |  | Revisión de componentes del compresor de aire. |
| Inspecdción del fluido de la servodirección. |  | Revisión de componentes de turbocompresor. |
| Engrasada general. |  | Revisión de embrague. |
| Reemplazo de filtro de aceite. |  | Cambio de llantas. |
| Limpieza de elemto depurador del aire. |  | Limpieza de tanque de combustible |
| Reemplazo de filtro de combustible. |  |  |
| CADAD 15000 KM |  | CADA 600000 KM |
| Inspección de aceite de transmisión. |  | Reparación de motor. |
| Inspección de aceite de transferencia y diferencial. |  | Reparación de caja de transmisión. |
| Chequeo general de frenos. |  | Reparación de coronas diferenciales. |
| Revisión de conexiones de cable y sensores. |  |  |

El segundo rubro más importante en el costo de mantenimiento luego del consumo de combustible se fundamenta en el consumo de llantas, por lo tanto, tomar medidas a este respecto para el ahorro de al menos un pequeño porcentaje tiene una incidencia significativa en el gasto total.

Como primera medida se implementó la unificación de la marca y la homologación de las medidas de las llantas en los casos donde se pueda realizar. Anteriormente existía una gran variedad de marcas en toda la flota, lo cual dificultaba el control ya que las diferentes marcas ostentan características diferentes inclusive en medidas similares.

Para la selección del proveedor de la marca unificada se usaron varios criterios, que se mencionan a continuación en orden de importancia:

- Calidad (45%).

- Servicio (30%).

- Costo (25%).

Otro aspecto importante es el manejo de tiempos en las labores de mantenimiento que anteriormente carecían de control, dado que los costos por tiempos de paralización influyen directamente en el desempeño general de la flota. En la tabla 5 se muestran los tiempos estimados para la realización de labores de mantenimiento preventivo y en la tabla 6 los tiempos estimados para las labores de mantenimiento correctivo más significativas.

TABLA 5

LABORES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| LABOR | TIEMPO ESTIMADO |
| --- | --- |
| Revisión del indicador de restricción del filtro de aire. | 1/8H |
| Drenar tanques y depósitos de aire. | 1/8H |
| Revisión de tubería de carga de aire. | 1/8H |
| Inspección de ventilador de enfriamiento. | 1/4H |
| Inspección del tubo del respirador del cárter. | 1/4H |
| Chequeo de accesorios de motor. | 1/2H |
| Nivel de aceite del motor. | 1/8H |
| Drenar separador de agua-combustible. | 1/4H |
| Reemplazo de filtro del refrigerante. | 1/4H |
| Reemplazo de filtro de combudtible. | 1/4H |
| Cambio de aceite lubricante. | 1/2H |
| Reemplazo de filtros de aceite lubricante. | 1/2H |
| Chequeo de nivel de aceite en cojinetes de ruedas. | 1/4H |
| Revisión de componentes de suspensión. | 1H |
| Engrasada general. | 1H |
| Revisión de conexiones de cable y sensores. | 2H |
| Chequeo general de frenos. | 4H |
| Ajuste de válvulas e inyectores. | 4H |
| Chequeo de freno de motor. | 4H |
| Cambio de aceite de transmisión y coronas. | 1H |
| Limpieza del tanque de combustible. | 8H |
| Cambio de bandas de motor. | 2H |
| Revisión de componentes del compresor de aire. | 8H |
| Revisión de componentes de turbocompresor. | 8H |
| Revisión de embrague. | 8H |
| Cambio de llantas. | 4H |
| Reparación de motor. | 40H |
| Reparación de caja de transmisión. | 40H |
| Reparación de coronas diferenciales. | 40H |
| Inspecdción del fluido de la servodirección. | 2H |
| Cambio de elemetos de fricción de frenos. | 4H |

TABLA 6

LABORES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| LABOR | TIEMPO ESTIMADO |
| --- | --- |
| REPARACION MENOR DE MOTOR | 16H |
| REPARACION TOTAL DE MOTOR | 40H |
| REPARACION DE CABEZOTE DE MOTOR | 16H |
| REPARACION DE MANDO ACCESORIO DE MOTOR | 8H |
| REPARACION DE FRENO DE MAQUINA | 8H |
| REPARACION MENOR DE COMPRESOR | 8H |
| REPARACION TOTAL DE COMPRESOR | 16H |
| REPARACION DE TURBOCOMPRESOR | 8H |
| REPARACION DE SISTEMA DE INYECCION | 8H |
| REPARACION MENOR DE RADIADOR | 4H |
| REPARACION TOTAL DE RADIADOR | 8H |
| REPARACION TOTAL DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO | 16H |
| REPARACION MENOR DE TRANSMISION | 8H |
| REPARACION TOTAL DE TRANSMISION | 16H |
| REPARACION DE EMBRAGUE | 8H |
| CAMBIO DE GRUPO DE EMBRAGUE | 12H |
| REPARACION MENOR DE CARDAN | 4H |
| CAMBIO DE EJE CARDAN | 8H |
| REPARACION MENOR DE CORONA DIFERENCIAL | 8H |
| REPARACION TOTAL DE CORONA DIFERENCIAL | 16H |
| REPARACION DE EJES DE RUEDAS | 4H |
| CAMBIO DE VALVULAS DE AIRE | 4H |
| CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENO | 4H |
| CAMBIO DE TAMBORES DE FRENO | 4H |
| REPARACION TOTAL DE FRENOS | 8H |
| REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | 8H |
| REPARACION DE ALTERNADOR | 8H |
| REPARACION DE LUCES | 2H |
| CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA MENOR | 8H |
| CAMBIO DE INSTALACION ELECTRICA COMPLETA | 24H |
| REPARACION MENOR DE CABINA | 16H |
| REPARACION MEDIA DE CABINA | 32H |
| REPARACION TOTAL DE CABINA | 46H |
| REPARACION MENOR DE FURGON | 8H |
| CAMBIO TOTAL DE FURGON | 32H |

Un aspecto importante para que estos tiempos estimados se cumplan con regularidad es la mejora en el proceso de adquisición de repuestos materiales e insumos que se realiza por medio de proveedores cuya calificación depende en gran medida de su capacidad para responder oportunamente a las órdenes de compra.

De hecho, los factores que se toman en cuenta para la calificación de un proveedor en orden de importancia son:

- Capacidad y tiempo de respuesta (35%).

- Calidad de productos (30%).

- Costo de productos (25%).

- Capacidad de garantía (10%).

Los proveedores a su vez son divididos en diferentes categorías para poder realizar las comparaciones respectivas:

- Repuestos de cabezales

- Repuestos de camiones.

- Repuestos eléctricos.

- Materiales e insumos.

- Servicios varios.

En la tabla 7 se indican los proveedores en las diferentes categorías por orden de calificación.

TABLA 7

| REPUESTOS CABEZALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| MACASA | REP. MACK | 2237000 | AV. J. TANCA MARENGO KM. 3 |
| MOTRANSA | REP. INTERNATIONAL | 2390508 | AV. J. TANCA MARENGO KM. 1 ½ |
| INDUSUR | REP. CUMMINS | 2201177 | AV. CARLOS JULIO AROSEMENA KM 4,5 |
| REPUESTOS CAMIONES |  |  |  |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| MOTRANSA | REP. MITSUBISHI | 2390508 | AV. J. TANCA MARENGO KM. 1 ½ |
| AUTODIESEL | REP. CHEVROLET | 2375367 | AYACUCHO 3606 ENTRE 9ª Y 10ª |
| IIASA | REP. CAT | 2237000 | AV. J. TANCA MARENGO KM. 3 |
| REPUESTOS FURGONES |  |  |  |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| SEMOFEHINSA | REP. FURG | 2872204 | PUERTO HONDO MZ. 17 SL. 23 |
| IMPORTADORA PRATT | REP. FURG | 2429762 | COOP. LIBERTAD Y CONCIENCIA MZ. 1482 |
| FREMAHICO | REP. FURG | 2375367 | AYACUCHO 3606 ENTRE 9ª Y 10ª |
| REPUESTOS ELECTRICOS |  |  |  |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| GLOBAL ELECTRIC | REP. ELECTRICOS | 2363263 | HUANCAVILCA 3536 Y ESTRADA. C. 9ª |
| AUTOMOTRIZ HARO | ACCESORIOS ELECTRICOS |  |  |
| ELECTRO PARRALES | REP. ELECTRICOS | 2400318 | FEBRES CORDERO 1221 Y PIO MONTUFAR |
| AUDIOROLO | ACCESORIOS ELECTRICOS | 2288706 | AV. J. TANCA MARENGO KM. 1, MZ. 20 SL. 16 |
| RECTIFICADORAS DE MOTORES |  |  |  |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| PERSEECUADOR | RECTIFICADORA | 6003599 | HURTADO 100 Y TUNGURAGUA |
| ECUADOR MOTOR | RECTIFICADORA | 2310298 |  |
| J. ULICH | RECTIFICADORA | 2414005 | FRANCISCO DE MARCOS 1013 Y VILLAVICENCIO |
| LABORATORIOS DE INYECCION |  |  |  |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| FUEL INJECTION | SIST. DE INYECCION | 2361110 | TUNGURAGUA 1330 E/ COLON Y ALCEDO |
| ARREAGA | SIST. DE INYECCION | 2475142 | LA 16ª, 1213 E/.ARGENTINA Y PORTETE |
| TURBOMOTORES | SIST. DE INYECCION | 2282229 | AV. P. MENENDEZ G., CDLA NAVAL NORTE |
| TALLERES METALMECANICA |  |  |  |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| SIAM | CHAPA Y PINTURA | 2856736 | MAPASINGUE OEST AV. 1ª 451 ENTRE CALLE 3ª Y 4ª |
| MULTIMARCAS (ANGLO) | CHAPA Y PINTURA | 2281119 | AV, DE LAS AMERICAS 104 |
| TALLER RUBEN | TORNO, SOLDADURA | 2368496 | CAPITAN NAJERA 4009 E/.CALLE 12ª Y 13ª |
| TALLER SILVA | FURGONES | 2895183 | BARRIO GUEVARA MORENO MZ. 2 SL. 23 |
| TALLER MARCK 2 | FURGONES | 2193226 | CUENCA 2824 E/. BABAHOYO Y ABEL CASTILLO |
| TALLER VERA | FURGONES | 2337281 | ALIANZA 514 Y 15ª |
| TALLERES Y SERVICIOS VARIOS |  |  |  |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| YUNGA YUNGAN | MOTORES ELECTRICOS | 2861066 | BAJADA DEL PUENTE DE DURAN |
| TALLER DON JUAN | REPARACION DE ESCAPES | 2331523 | BOLIVIA Y GUARANDA FRENTE AL CENTRO CIVICO |
| SYSTSA | MECANICA GENERAL | 2470499 | AV. DIEGO VASQUEZ N77-670 (QUITO) |
| VULQUILLANTA | REPARACION DE LLANTAS | 2370403 | TUNGURAGUA 801 ENTRE LUQUE Y AGUIRRE |
| AUTOCENTERD | REPARACION DE RADIDORES | 2452546 | ASISCLO GARAY 306 Y CLEMENTE BALLEN |
| INSUMOS GENRALES |  |  |  |
| NOMBRE | ESPECIALIDAD | TELEF. | DIRECCION |
| APY | LLANTAS | 2284500 | AV. J TANCA M. 107 Y JUSTINO CORNEJO |
| ANDRES BORBOR | LLANTAS | 2288998 | AV. PLAZA DAÑIN 810 Y PELICANO OESTE |
| TECNIGUAY | LLANTAS | 2280301 | LA FAE, AV. P. DAÑIN MZ. 13 SL. 9 |
| MACASA | FILTROS, BATERIAS | 2237000 | AV. J. TANCA MARENGO KM. 3 |
| FRENOSEGURO | ZAPATAS, FILTROS, LUB, SUMINISTROS | 2254500 | KM 5 ½ AV. J. TANCA M. S/N, CDLA STA. ADRIANA |
| GLOBAL PARTS | FILTROS, RODAMIENTOS, SUMINISTROS | 2856736 | MAPASINGUE OESTE AV. 1ª 451 E/. CALLES 3ª Y 4ª |
| ACERO COMERCIAL | MATERIALES METALICOS | 2454333 | AV. LA PRENSA N45-14 Y CALLE EL TELEGRAFO |

PROVEEDORES POR CATEGORIA

En la administración del personal del taller se implementaron una serie de normas internas de taller, con el fin de mejorar los procedimientos en todas las instancias referentes al mismo. Esto tiene una incidencia en el manejo de tiempos y procesos. En el apéndice B se presentan dichas normas.

En lo que respecta a las mejoras desarrolladas en la logística, es necesario destacar varios aspectos cuya influencia en la productividad general de la flota es importante.

Tal es el caso de la unificación de rutas, que consiste en el aprovechamiento de la coincidencia entre dos rutas para el uso de un solo vehículo que las cubra, dadas ciertas circunstancias como por ejemplo las rutas de Milagro y Machala. Esto permite ganar un vehículo que puede realizar otra ruta extra, con lo cual aumenta la cantidad de kilómetros totales recorridos en un mismo periodo y por ende la producción de la flota.

Otra situación digna de destacar es la posibilidad del alquiler externo a particulares en aprovechamiento de los viajes de retorno que normalmente se realizan a nivel interno con los furgones vacíos. En estos casos estos los valores generados por dichos alquileres se suma directamente a la producción.

2.3  Sistematización de la recolección de datos.

Para el propósito que tenemos, el aspecto más importante es tener a la mano la información necesaria y certera que nos permita realizar los cálculos respectivos al enfoque propuesto.

Por lo tanto se implementa un proceso sistematizado para la recolección de dichos datos que garantice que los mismos sean correctos.

Los datos necesarios tienen su origen en diferentes instancias. Por ejemplo los costos de mantenimiento en un periodo determinado se obtienen del departamento financiero de la empresa y el kilometraje recorrido en el mismo periodo se obtiene directamente del tablero del vehículo. Para el primer caso solamente se necesita una solicitud al departamento referido para obtener los datos, pero en el segundo es necesaria una periódica alimentación de información.

Los datos que se necesitan son los siguientes:

- Valor kilométrico.

- Kilómetros recorridos.

- Consumo de combustible.

- Costos de mantenimiento.

- Otros gastos.

Con el propósito de obtener los kilómetros recorridos y el consumo de combustible por cada viaje se implementa el uso de una “hoja de ruta”, la cual tiene que ser llenada por el chofer en cada viaje que este haga en un vehículo determinado. Con esta hoja de ruta también se logra una mayor eficiencia en el control de otros cuantos aspectos relacionados a la administración de la flota y en especial a lo que respecta al mantenimiento. En el apéndice C  se muestra el formato de dicha hoja de ruta.

Como se mencionó anteriormente, los costos de mantenimiento se obtienen solicitando la información al departamento financiero quienes alimentan su base de datos con las facturas que se les envía relacionadas a las reparaciones.

La obtención del valor kilométrico es quizá la parte más delicada del proceso, ya que dicho valor está sujeto a las variaciones que se presentan en el mercado. Como ya se mencionó, este se calcula como el promedio del valor que le costaría a la empresa alquilar un vehículo por kilómetro.

En el Capítulo 1 se indican las diferentes rutas que debe cubrir la flota (ver tabla 2). Como primer paso se cotiza con diferentes proveedores de transporte sus tarifas para cubrir esas rutas en las condiciones de regularidad que ofrecería la empresa en caso de que no tenga flota propia. En la tabla 8 se muestran dichas tarifas con diferentes proveedores para diferentes rutas.

TABLA 8

TARIFAS DE TRANSPORTE (IDA Y VUELTA)

| CABEZAL |  |
| --- | --- |
| DESTINO | VALOR ($) |
| GUAYAQUIL INTERNO | 55 |
| SALINAS | 280 |
| LIBERTAD | 260 |
| MACHALA | 350 |
| MANTA | 400 |
| PORTOVIEJO | 400 |
| STO DOMINGO | 400 |
| QUITO (SOLO IDA) | 630 |
| MILAGRO | 130 |
| CAMION 10TON |  |
| DESTINO | VALOR ($) |
| GUAYAQUIL INTERNO | 40 |
| SALINAS | 200 |
| LIBERTAD | 180 |
| MACHALA | 250 |
| MANTA | 300 |
| PORTOVIEJO | 300 |
| MILAGRO | 90 |
| CAMION 6,5TON |  |
| DESTINO | VALOR ($) |
| GUAYAQUIL INTERNO | 25 |
| SALINAS | 120 |
| LIBERTAD | 100 |
| MILAGRO | 60 |

Ahora bien, se observa que sacamos el valor kilométrico promedio para cada ruta, obtenemos diferentes valores. Esto se da debido a que cada ruta tiene diferente nivel de dificultad con respecto a las otras. El ejemplo más claro es el caso de la comparación de la ruta a Machala con la ruta a Manta que a pesar de tener similares distancias, se obtienen valores kilométricos diferentes. Pero dado que todos los vehículos rotan en las diferentes rutas cumpliendo un programa logístico preestablecido, bien se puede obtener un valor kilométrico general promediando las diferentes rutas. Por lo tanto en la tabla 9 se muestran los valores kilométricos generales para cada tipo de vehículo. Adicionalmente al costo de mantenimiento y el gasto en el combustible existen otros gastos que deben ser considerados para el costo total y son:

- Depreciación, que se calcula dependiendo el periodo escogido tomando en consideración una vida útil de 10 años y un valor residual final del 15%.

- Sueldos de chofer y oficial, los cuales se estiman tomando el promedio de los sueldos establecidos en la empresa.

- Seguro,  el cual se establece anualmente en una póliza general.

- Sueldos de personal de mantenimiento, el cual se calcula dividiendo el valor de la suma total de todos los sueldos para el total de vehículos.

- Gastos administrativos, que se calcula dividiendo el valor de la suma total para el total de los vehículos.

- Costo de mantenimiento de los arrastres, que se calcula dividiendo el valor de la suma total para el total de vehículos.

TABLA 9

VALORES KILOMETRICOS GENERALES

| TIPO DE VEHICULO | VALOR KILOMETRICO ($ / KM) |
| --- | --- |
| CABEZAL | 0,95 |
| CAMION 10 TON | 0,62 |
| CAMION 6,5 TON | 0,38 |

2.4 Ordenamiento de datos en hoja de cálculo y establecimiento de índices.

Todos los datos obtenidos son necesarios para la elaboración de la hoja de cálculo que usamos como herramienta en la determinación de la productividad por unidad, por grupo y por flota. En la tabla 10 se muestra el ordenamiento de los datos en la hoja de cálculo. Se trata de colocarlos de manera coherente para la obtención de los resultados requeridos.

TABLA 10

HOJA DE CÁLCULO

| EQUIPO | KM | $/KM | PRODUCCION | COST DE MANT. | COMB. | OTROS GAST. | GAST. TOTAL | PRODUCTIVIDAD | IP % * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | P = B*C | D | E | F | GT = D+E+F | PR = B/GT | IP = (P-GT)*100%/P |

En la hoja de cálculo se encuentra la final el índice de productividad que es el resultado principal de la hoja.

El criterio utilizado para su cálculo está basado en la comparación porcentual entre la producción que depende se los kilómetros recorridos y el gasto total que es la suma de todos los gastos inherentes a la flota.

2.5 Criterio y cálculo del índice de productividad.

Dado que anteriormente se definió la productividad como la relación entre el kilometraje producido en un periodo determinado y el gasto total en ese mismo periodo, es necesario ahora incluir el valor kilométrico par establecer el índice de productividad, puesto que dicho valor kilométrico varía en gran medida dependiendo del tipo de vehículo como se muestra en la tabla 9. Si multiplicamos los kilómetros recorridos de cada unidad con el respectivo valor kilométrico, se obtiene la producción en dinero.

Producción = (Kilómetros recorridos)(Valor kilométrico)

Dado que se tiene la producción en dinero podemos establecer la Utilidad que se define como la diferencia entre la Producción y el Gasto total.

Utilidad = Producción – Gasto total

Entonces se define el índice de productividad como la relación porcentual entre la Utilidad y la producción.

IP = (Utilidad / Producción) x 100%

Este índice representa el ahorro obtenido con el uso de la flota con respecto al costo hipotético del alquiler de equipos para cumplir con la operación.

2.6 Políticas para la renovación de equipos para mantener y mejorar la productividad.

Otra de las consecuencias del análisis de estos datos, es la posibilidad de establecer un criterio para  definir una política de renovación de equipos que permitan mantener y mejorar la productividad general de la flota.

Para este propósito, es necesario establecer un rango de aceptación para el índice de productividad.

En primer lugar se observa que si el índice de productividad de un equipo determinado es menor que cero se entiende que es imprescindible reemplazarlo ya que esto significa que el gasto total es mayor que la producción del equipo.

Ahora bien, para los casos con índices positivos se definen tres rangos y si incluimos el caso anterior tenemos cuatro escenarios; a saber,

- IP < 0%: Reemplazo inmediato del equipo.

- 0% < IP < 20%: Se sugiere reemplazo del equipo pero este puede seguir operando a corto plazo.

- 20% < IP < 40%: Operación regular del equipo.

- 40% < IP: Operación sobresaliente del equipo.

Estos rangos son referenciales y pueden variar dependiendo de la aplicación en cada caso.

CAPITULO 3

3.  ANÁLISIS DE RESULTADOS.

En este capítulo se revisan los resultados que se obtienen con la implementación de la solución propuesta con el fin de entender sus alcances.

3.1  Resultados establecidos por unidad, por grupo y general.

Considerando todo lo anteriormente expuesto, es posible ahora realizar el análisis de los resultados que se obtienen al aplicar el método. Este análisis puede realizarse de tres maneras, dependiendo del enfoque que quiera darse al mismo.

Cuando se realiza el análisis por unidad, se muestra el desempeño individual de cada equipo en un periodo determinado. Esto nos permite obtener conclusiones referentes a acciones específicas en cada una de las unidades.

En la tabla 11 se muestra la hoja de cálculo corrida para el periodo Enero-Diciembre 2007 que es el último año donde se tienen en completitud los datos necesarios.

En primera instancia notamos que existen 12 unidades con IP negativo, lo cual indica que se está gastando más de lo que se produce en dichas unidades.

Hay casos puntuales en los que el índice negativo es producto del costo de mantenimiento elevado  que a su vez es resultado de reparaciones específicas y se esperaría que en el siguiente periodo aumente el índice. Tal es el caso del CAB2 que presenta un IP de -17,97 % que se debe a que dicha unidad se le realizó una reparación general de motor, transmisión, suspensión y cabina. Por lo cual se pretende que en el periodo subsiguiente, el IP aumente a un nivel aceptable.

Estas son excepciones que deben considerarse en el análisis para decidir la renovación del equipo.

Tenemos el caso también del CAM1 que a pesar de no tener un IP negativo y encontrarse dentro del rango donde podría seguir operando, presenta daños que cuya reparación sería muy costosa. Por lo tanto se recomienda la renovación del equipo.

En los casos que no se justifica el IP negativo, deben tomarse las medidas para la renovación de dichos equipos con el propósito de aumentar el IP general de la flota.

Cuando se realiza el análisis por grupo, simplemente se separa por tipo de vehículo, por aplicación, por año de fabricación o por marca. En este caso se muestra en la tabla 13 la separación por tipo de vehículo para el periodo Enero-Diciembre 2007.Aquí notamos que el grupo que mejor desempeño tiene es el de los cabezales ya que presenta un IP de 47,61 % que está dentro del rango de operación sobresaliente según nuestra clasificación, y el grupo de los camiones de 6,5 TON tiene el más bajo IP con 18,69 % por lo cual se deben implementar las medidas necesarias para mejorar este índice.Cuando se realiza el análisis en general tenemos la visión completa del desempeño de la flota en un periodo determinado. En la tabla 14 se muestran los resultados generales para el mismo periodo Enero-Diciembre 2007. Notamos que el desempeño general es sobresaliente dado que tenemos como resultado un IP de 44,07 %.

Este resultado es el más importante del análisis completo ya que nos da la pauta para asegurar que la gestión general en la administración de la flota se justifica.

TABLA 11

HOJA DE CÁLCULO POR UNIDAD (ENERO – DICIEMBRE 2007)

| EQUIPO | REORRIDO(KM) | VK ($/KM) | PRODUCCION ($) | COST DE MANT. ($) | COMBUST. ($) | OTROS GAST. ($) | GAST. TOTAL ($) | PRODUCTIVIDAD (KM/$) | VK Real | IP (%) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAB 1 | 71172 | 0,95 | 67613,40 | 15627,88 | 11500,29 | 20950 | 48078,17 | 1,48 | 0.67 | 28,89 |
| CAB 2 | 59803 | 0,95 | 56812,85 | 36436,69 | 9634,70 | 20950 | 67021,39 | 0,89 | 1.12 | -17,97 |
| CAB 4 | 89143 | 0,95 | 84685,85 | 19479,13 | 15670,45 | 20950 | 56099,58 | 1,59 | 0.62 | 33,76 |
| CAB 5 | 138339 | 0,95 | 131422,05 | 21646,38 | 19286,38 | 20950 | 61882,76 | 2,24 | 0.44 | 52,91 |
| CAB 6 | 76182 | 0,95 | 72372,90 | 19418,90 | 10669,19 | 20950 | 50519,36 | 1,51 | 0.66 | 30,20 |
| CAB 7 | 91043 | 0,95 | 86490,85 | 20724,67 | 10150,46 | 20950 | 57639,89 | 1,58 | 0.63 | 33,36 |
| CAB 8 | 119913 | 0,95 | 113917,35 | 16113,64 | 15965,22 | 20950 | 57089,97 | 2,10 | 0.47 | 49,88 |
| CAB 9 | 169047 | 0,95 | 160594,65 | 11006,31 | 20026,33 | 29450 | 59410,50 | 2,85 | 0.35 | 63,01 |
| CAB 10 | 144983 | 0,95 | 137733,85 | 13208,68 | 18954,19 | 29450 | 62766,60 | 2,31 | 0.43 | 54,43 |
| CAB 11 | 154525 | 0,95 | 146798,75 | 16998,87 | 20107,92 | 29450 | 63990,48 | 2,41 | 0.41 | 56,41 |
| CAB 12 | 120867 | 0,95 | 114823,65 | 21009,91 | 17541,61 | 29450 | 69539,12 | 1,74 | 0.57 | 39,44 |
| CAB 13 | 144798 | 0,95 | 137558,10 | 7739,72 | 19079,21 | 29450 | 55346,01 | 2,62 | 0.38 | 59,77 |
| CAB 14 | 144760 | 0,95 | 137522,00 | 13874,26 | 18156,29 | 29450 | 62405,37 | 2,32 | 0.43 | 54,62 |
| CAB 16 | 148825 | 0,95 | 141383,75 | 9438,91 | 19081,11 | 29450 | 56886,66 | 2,62 | 0.38 | 59,76 |
| CAB 17 | 137856 | 0,95 | 130963,20 | 12792,67 | 17997,75 | 29450 | 55697,20 | 2,48 | 0.40 | 57,47 |
| CAB 18 | 100627 | 0,95 | 95595,65 | 15716,07 | 13454,53 | 29450 | 57036,65 | 1,76 | 0.56 | 40,34 |
| CAB 19 | 88547 | 0,95 | 84119,65 | 11961,99 | 11870,58 | 29450 | 54282,68 | 1,63 | 0.61 | 35,47 |
| CAB 20 | 93921 | 0,95 | 89224,95 | 8840,48 | 12870,69 | 29450 | 38653,41 | 2,43 | 0.41 | 56,68 |
| CAB 21 | 35402 | 0,95 | 33631,90 | 3893,35 | 362,93 | 9600 | 16082,55 | 2,20 | 0.45 | 52,18 |
| CAB 22 | 25290 | 0,95 | 24025,50 | 4749,78 | 2589,20 | 6800 | 13041,54 | 1,94 | 0.51 | 45,72 |
| CAB 23 | 12680 | 0,95 | 12046,00 | 1460,76 | 1491,76 | 3200 | 5656,64 | 2,24 | 0.44 | 53,04 |
| CAB 24 | 8465 | 0,95 | 8041,75 | 302,81 | 995,88 | 2950 | 4248,69 | 1,99 | 0.50 | 47,17 |
| CAM 1 | 17928 | 0,54 | 9681,12 | 4527,00 | 1724,37 | 3400 | 9651,37 | 1,86 | 0.53 | 0,31 |
| CAM 3 | 12314 | 0,54 | 6649,56 | 11551,22 | 2761,35 | 3400 | 17712,57 | 0,70 | 1.42 | -166,37 |
| CAM 4 | 12892 | 0,54 | 6961,68 | 6612,55 | 2251,75 | 3400 | 12264,30 | 1,05 | 0.95 | -76,17 |

31

TABLA 12

CONTINUACION: HOJA DE CALCULO POR UNIDAD (ENERO-DICIEMBRE 2007)

| CAM 5 | 5405 | 0,54 | 2918,70 | 9177,40 | 1014,43 | 3400 | 13591,83 | 0,40 | 2.5 | -365,68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAM 6 | 15545 | 0,54 | 8394,30 | 4065,23 | 3556,43 | 3400 | 11021,66 | 1,41 | 0.7 | -31,30 |
| CAM 7 | 15837 | 0,54 | 8551,98 | 7174,29 | 3384,72 | 3400 | 13959,01 | 1,13 | 0.88 | -63,23 |
| CAM 8 | 14513 | 0,62 | 8998,06 | 11253,67 | 1570,97 | 3500 | 16324,64 | 0.88 | 1.13 | -17.95 |
| CAM 9 | 14879 | 0,62 | 9224,98 | 6849,02 | 1387,71 | 3500 | 11736,73 | 1,27 | 0.78 | -27,23 |
| CAM 10 | 18707 | 0,62 | 11598,34 | 11142,91 | 1762,49 | 3500 | 16405,40 | 1,14 | 0.87 | -41,45 |
| CAM 11 | 16977 | 0,62 | 10525,74 | 8428,68 | 1823,12 | 3500 | 13751,80 | 1,23 | 0.81 | -30,65 |
| CAM 12 | 15402 | 0,54 | 8317,08 | 2846,58 | 1069,60 | 5950 | 9866,18 | 1,56 | 0.64 | -18,63 |
| CAM 13 | 30865 | 0,54 | 16667,10 | 1346,24 | 1535,43 | 5950 | 8831,67 | 3,49 | 0.28 | 47,01 |
| CAM 14 | 51805 | 0,54 | 27974,70 | 4827,61 | 3011,99 | 5950 | 13789,60 | 3,76 | 0.26 | 50,71 |
| CAM 15 | 18431 | 0,54 | 9952,74 | 2732,94 | 2558,21 | 5950 | 11241,15 | 1,64 | 0.60 | -12,95 |
| CAM 16 | 105667 | 0,54 | 57060,18 | 12939,43 | 8689,17 | 5950 | 27578,60 | 3,83 | 0.26 | 51,67 |
| CAM 17 | 87923 | 0,62 | 54512,26 | 17891,33 | 6851,03 | 7650 | 32392,36 | 2,71 | 0.36 | 40,58 |
| CAM 18 | 70248 | 0,62 | 43553,76 | 9502,58 | 8259,49 | 7650 | 25412,07 | 2,76 | 0.36 | 41,65 |
| CAM 19 | 53211 | 0,62 | 32990,82 | 1716,28 | 2630,93 | 7650 | 11997,21 | 4,44 | 0.22 | 63,63 |
| CAM 20 | 11880 | 0,54 | 6415,20 | 1694,39 | 832,27 | 5950 | 8476,66 | 1,40 | 0.71 | -32,13 |
| CAM 21 | 44415 | 0,54 | 23984,10 | 2360,80 | 2331,87 | 5950 | 10642,67 | 4,17 | 0.23 | 55,63 |
| CAM 22 | 18687 | 0,54 | 10090,98 | 2286,53 | 898,21 | 5950 | 9134,74 | 2,05 | 0.48 | 9,48 |
| CAM 23 | 4033 | 0,54 | 2177,82 | 1949,21 | 474,47 | 1190 | 3613,68 | 1,12 | 0.89 | -65,93 |
| CAM 24 | 71324 | 0,54 | 38514,96 | 9555,45 | 1772,03 | 5950 | 17277,48 | 4,13 | 0.24 | 55,14 |
|  |  | * | IP<0% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | 0%<IP<20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | 20%<IP<40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | 40%<IP |  |  |  |  |  |  |  |

32

TABLA 13

HOJA DE CÁLCULO POR GRUPO (ENERO-DICIEMBRE 2007)

| EQUIPO | REORRIDO (KM) | VK ($/KM) | PRODUCCION ($) | COST DE MANT. ($) | COMBUST. ($) | OTROS GAST. ($) | GAST. TOTAL ($) | PRODUCTIVIDAD (KM/$) | VK REAL | IP (%) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CABEZALES (22) | 2176188 | 0,95 | 2067378,60 | 302441,86 | 287456,67 | 493150 | 1083048,53 | 2,01 | 0,49 | 47,61 |
| CAM 10TON (7) | 276458 | 0,62 | 171403,96 | 55530,80 | 24285,74 | 36950 | 116766,54 | 2,37 | 0,42 | 31,88 |
| CAM 6,5TON (16) | 452430 | 0,54 | 244312,20 | 85646,87 | 37866,30 | 75140 | 198653,17 | 2,28 | 0,43 | 18,69 |
|  |  | * | IP<0% |  |  | p |  |  |  |  |
|  |  | * | 0%<IP<20% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | 20%<IP<40% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | 40%<IP |  |  |  |  |  |  |  |

33

TABLA 14

RESULTADOS GENERALES (ENERO – DICIEMBRE 2007)

| RECORRIDO (KM) | PRODUCCION ($) | GASTO TOTAL ($) | PRODUCTIVIDAD (KM/$) | IP (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2905056 | 2483094,76 | 1388794,93 | 2,09178183 | 44,06999876 |
|  | * | IP<0% |  |  |
|  | * | 0%<IP<20% |  |  |
|  | * | 20%<IP<40% |  |  |
|  | * | 40%<IP |  |  |

34

3.2 Análisis comparativo entre periodos antes y después del uso del método.

35

Ahora bien, necesitamos revisar cómo se comporta el índice en varios periodos consecutivos para ver la evolución del mismo y comparar gestiones antes y después de la implementación de mejoras. En la tabla 15 se muestran los índices obtenidos en periodos anuales desde el 2001 (que es desde dónde se tienen disponibles en completitud los datos) hasta el 2007 que es el periodo anteriormente analizado.

TABLA 15

RESULTADOS GENERALES  (2001-2007)

| AÑO | RECORRIDO (KM) | PRODUCCION ($) | GASTO TOTAL ($) | PRODUCTIVIDAD (KM/$) | IP (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 1.354.796,00 | 1.118.011 | 928.595,63 | 1,46 | 16,94 |
| 2002 | 1.584.754,00 | 1.345.668 | 936.548,89 | 1,69 | 30,40 |
| 2003 | 1.654.856,00 | 1.404.487 | 945.047,23 | 1,75 | 32,71 |
| 2004 | 1.984.136,00 | 1.695.939 | 988.542,54 | 2,01 | 41,71 |
| 2005 | 2.145.421,00 | 1.834.797 | 1.144.643,21 | 1,87 | 37,61 |
| 2006 | 2.688.969,00 | 2.289.395 | 1.348.654,43 | 1,99 | 41,09 |
| 2007 | 2.905.056,00 | 2.483.095 | 1.388.794,93 | 2,09 | 44,07 |
|  |  | * | IP<0% |  |  |
|  |  | * | 0%<IP<20% |  |  |
|  |  | * | 20%<IP<40% |  |  |
|  |  | * | 40%<IP |  |  |

Se nota que se ha logrado tener un aumento sostenido del índice de productividad en el transcurso de los seis años salvo el año 2005 donde bajó el índice a 37,61 % ya que en ese año se realizaron varias reparaciones fuertes que aumentaron significativamente los costos de mantenimiento. En el 2004 tenemos un aumento significativo en el índice producto de la implementación de las mejoras en los programas de mantenimiento y operación de la flota.

En la figura 3.1 se aprecia mejor el comportamiento del índice a lo largo de los años establecidos. Nótese que el gasto total siempre va en aumento en el transcurso de los años, lo cual podría mal interpretarse como producto de una mala gestión, pero con este método se evidencia que la realidad no es esa.

FIGURA 3.1 COMPORTAMIENTO DEL IP EN EL TIEMPO

CAPITULO 4

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

A continuación se exponen las conclusiones y recomendaciones derivadas de la experiencia que se ha expuesto en los capítulos precedentes.

4.1 Conclusiones.

- Con este método de análisis, es posible valorar el desempeño de la flota de vehículos de carga basado en la productividad de la misma.

- Los resultados favorables se evidencian por el IP de 44,07 % obtenido en el último periodo contable, superior a los obtenidos en los últimos años.

- Los resultados generales obtenidos en los últimos 7 años indican un incremento sostenido en la productividad de la flota, lo cual indica que la implementación de mejoras en el mantenimiento y operación está cumpliendo con los objetivos propuestos a mediano y largo plazo.

- Se demuestra que es erróneo tomar en consideración solamente los gastos totales para analizar el desempeño de la flota y la gestión administrativa de la misma.

- El criterio técnico para la renovación de equipos, basado en los resultados obtenidos, debe considerar otros factores que justifiquen dichos resultados, antes de la toma de decisiones.

4.2  Recomendaciones.

- Implementación de un sistema informático basado el método descrito, que permita el registro, mantenimiento, proceso y consulta de toda la información relevante de la flota.

- El sistema informático deberá contemplar variables necesarias para poder proyectar escenarios que apoyen la toma de decisiones.

- Implementación de un sistema de rastreo satelital para mejorar el control de los vehículos y obtención de datos fiables.

- Implementación y análisis de aceite vía absorción atómica