ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL                                                                FIMCP

TERCERA EVALUACION DE DINAMICA 2 TERMINO 2024

Estudiante:                                             Matricula:                            Firma:

Primer Tema 25 puntos:

La carretilla mostrada en la figura, acelera hacia la izquierda a 2 m/s2 y no gira. La masa combinada de la carretilla y el carbón es de 100 kg. La masa de la rueda es despreciable.

- Realice el diagrama DCL para la carretilla.  (5 pts)

- Halla los componentes horizontal y vertical de la fuerza, P. (10 pts)

- Halla la fuerza normal en B.  (10 pts)

Segundo Tema (25 puntos)

un dispositivo para triturar vidrios rotos y convertirlos en polvo inocuo. Consta de dos varillas delgadas de 10 kg, un rodillo cilíndrico de 15 kg y un resorte con una rigidez de 50 N/m. El resorte no está estirado cuando θ = 45°. El rodillo rueda sin resbalar. Si el sistema se libera desde el reposo como se muestra, ¿cuáles son las velocidades angulares de las varillas cuando θ = 0°?

Tercer Tema (25 puntos)

Un sistema de un solo grado de libertad, mostrado en la figura, tiene parámetros de sistema de m = 100 kg, k = 25√2 N/m y c = 50 kg/s. El sistema tiene una condición inicial x0 = 2 cm y v0 = 4 cm/s.

- ¿cuál es la frecuencia natural no amortiguada? (5 pts)

- ¿cuál es la relación de amortiguamiento? (10 pts)

c) ¿cuál es la frecuencia natural amortiguada? (10 pts)

Cuarto Tema (25 puntos)

La hélice de un barco consta de cuatro aspas unidas a un eje. El momento de inercia de la masa de la hélice con respecto a su eje de rotación es Izz, G = 100 kg-m2. A medida que la hélice gira a una velocidad de rotación constante de 45 revoluciones por minuto, una irregularidad en el flujo da como resultado un par oscilatorio en la hélice de τ(t) = τ0 cos ωt, donde ω = 6π rad/seg. El eje tiene una constante de resorte torsional equivalente kt = 1600π2 N-m/rad y la amortiguación en el sistema se puede modelar mediante un amortiguador torsional de constante ct = 8π N-m-s/rad.

Como el sistema es lineal, la rotación a velocidad constante a 45 RPM se puede separar del movimiento oscilatorio de la hélice, que resulta del par oscilatorio. Por lo tanto, la rotación a velocidad constante se puede ignorar en el análisis de la respuesta al par oscilatorio.

- Escriba la ecuación de movimiento correspondiente al sistema descrito anteriormente. (5 pts)

- ¿Cuáles son las frecuencias naturales amortiguadas y no amortiguadas del sistema?  (10 pts)

c. Un par de torsión de magnitud τ0 daría como resultado una rotación estática θs = 0,2 rad. ¿Cuál es la amplitud en estado estacionario de la respuesta debida al par de torsión dinámico τ(t) = τ0 cos ωt en ω= 6  rad/seg? (10 pts)