28/Agosto/2025                         DINÁMICA          2 Evaluación                                FIMCP

Apellidos________________________________Nombres: ________________________Firma:_____________________

- Dos elementos idénticos, AB y BC, están articulados en B. Además, el elemento BC está articulado a la pared en C. Cada elemento pesa 32.2 lb y mide 20 pies de largo. Un resorte con una constante elástica K = 20 Ib/ft está conectado a los centros de los elementos. Inicialmente, los elementos están inclinados 45° respecto al suelo y el resorte no está estirado. Se aplica una fuerza P = 10 Ib al elemento A en A. El sistema está en un plano vertical.

a) Calcule el trabajo realizado por el resorte (2PUNTOS)

b) ¿Cuál es la energia potencial del sistema en la posicion final?. considere poner el N.R. pasando por A                    (2PUNTOS)

c) Calcular la energia cinetica del sistema en la posicion final en funcion de ω (4 PUNTOS)

d) ¿Cuál es el valor de β después de que A se haya movido 2 pies? (4 PUNTOS)

- Un bloque de madera está suspendido de dos cuerdas, como se muestra en la figura a continuación. Las cuerdas están separadas por d = 10,0 cm y tienen una longitud de 28 cm. a = 14,0 cm, b = 6,0 cm y c = 1,8 cm. El momento de inercia de la masa con respecto al eje vertical de rotación que pasa por el centro de masas del bloque esta dado por

.

- Encuentre expresiones para V, la energía potencial del bloque en función del ángulo de rotación del bloque. (4 PUNTOS)

- Encuentre expresiones para T , la energía cinética del bloque en función de la velocidad de rotación y el ángulo de rotación del bloque.      (4 PUNTOS)

c) Encuentre la ecuación de movimiento para pequeñas oscilaciones del sistema, usando el metodo de energias. (4 PUNTOS)

- Dos cilindros uniformes de masas m1 y m2 y radios R1 y R2 están soldados. Este objeto compuesto gira sin fricción alrededor de un punto fijo O. Una cuerda inextensible sin masa se enrolla sin deslizarse alrededor del cilindro mayor. Los dos extremos de la cuerda están conectados al suelo mediante un resorte de constante k y un amortiguador de constante b, respectivamente. El cilindro menor está conectado a un bloque de masa mo mediante una correa inextensible sin masa enrollada sin deslizarse alrededor del cilindro menor.

  - Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el sistema. (2 PUNTOS)

  - Encuentre una expresion para la cantidad de movimiento angular del sistema (4 PUNTOS)

  - Determine la ecuacion de movimiento del sistema     (4 PUNTOS)

  - Determine la frecuencia natural de oscilacion del sistema     (4PUNTOS)

- La hélice de un barco consta de cuatro aspas unidas a un eje. El momento de inercia de la hélice con respecto a su eje de rotación es Izz,G = 100 kg-m². A medida que la hélice gira a una velocidad constante de 45 revoluciones por minuto, una irregularidad en el flujo genera un par oscilatorio en la hélice de τ(t) = τ0 cos ωt, donde ω = 6π rad/s. El eje tiene una constante de resorte torsional equivalente kt = 1600π² N-m/rad y la amortiguación del sistema puede modelarse mediante un amortiguador torsional de constante ct = 8π N-m-s/rad.

Dado que el sistema es lineal, la rotación a velocidad constante a 45 RPM puede separarse del movimiento oscilatorio de la hélice, que resulta del par oscilatorio. Por lo tanto, la rotación a velocidad constante puede despreciarse en el análisis de la respuesta al par oscilatorio.

- Escriba la ecuación de movimiento correspondiente al sistema descrito anteriormente.  (4 PUNTOS)

- ¿Cuáles son las frecuencias naturales amortiguadas y no amortiguadas del sistema? (4 PUNTOS)

- Un par de magnitud τ0 resultaría en una rotación estática θs = 0,2 rad. ¿Cuál es la amplitud en estado estacionario de la respuesta debida al par dinámico τ(t) = τ0 cos ωt a ω = 6 π  rad/s? (4 PUNTOS)

Ecuaciones Dinámica II evaluación