ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

TERCERA EVALUACION DE DINAMICA 1 TERMINO 2025

Estudiante:                                             Matricula:                            Firma:

Primer Tema 20 puntos:

El ascensor E asciende a 2 m/s tras recorrer 10 m desde su posición de reposo. El ascensor y su pasajero E tienen una masa de 1000 kg; el contrapeso C tiene una masa de 250 kg; todas las poleas no tienen masa; todos los cables son inextensibles y no tienen masa.

(a)¿Cuál es la relación entre la velocidad de E y la velocidad de C? 8pts

(b) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza constante, F? 12pts

Segundo Tema (30 puntos)

Una partícula de masa m se desliza por una superficie sin fricción. Luego choca con una varilla vertical uniforme de masa M y longitud L, a la que se adhiere. Tras la colisión, la varilla pivota sobre el punto O. El punto G es el centro de masa de la varilla.

- Halle el momento angular de la masa m antes de la colision 10pts

- Determine la velocidad angular del sistema después de la colisión 10pts

- Halle la energía cinética y la  potencial del sistema después de la colisión en función de  y      10pts

Tercer Tema (20 puntos)

El sistema que se muestra a continuación está compuesto por una partícula de masa m, dos resortes (con rigideces k y 4k) y un amortiguador con un coeficiente de amortiguamiento c. Sea x el movimiento de la partícula medido desde una posición en la que los resortes no están estirados. Si m = 10 kg, k = 800 N/m y c = 40 kg/s:

- ¿Cuál es la ecuacion del movimiento?       10pts

Nota: Use el metodo de Newton-Euler

- ¿Cuál es la relacion de amortiguamiento?  5 pts

c) ¿Cuál es la frecuencia natural amortiguada?   5 pts

Cuarto Tema (30 puntos)

Una masa concentrada m está unida a una barra de masa despreciable y longitud L. Un resorte de rigidez k está unido a una palanca en el punto A y su otro extremo se desliza sobre la superficie lisa de una ranura. El resorte no está estirado en  = 0.

- Desarrolle la expresión correspondiente a la energía mecánica del sistema 10pts

- Utilice el método de la energía para encontrar la ecuación de movimiento del sistema, considere ángulos pequeños. 10pts

- Cuál es la frecuencia natural de oscilación del sistema.  10pts