- Demuestre que la mayor longitud de onda que se puede transmitir en una guía de onda rectangular es de 2a, donde a representa el ancho interior de la guía de onda.

- Se pretende que un modo TE10 se pueda propagar en una guía de ondas de sección rectangular de 22,86x10,66 mm a la frecuencia de 5GHz, con dieléctrico de constantes . Encuentre el rango de valores que puede tener la constante dieléctrica relativa .

- Una onda se propaga en el modo TE10 por una guía rectangular de dimensiones 6x3 cm, rellena de un dieléctrico de constantes  (μ0,4ε0)a una frecuencia doble de la frecuencia de corte. En un punto determinado el dieléctrico cambia bruscamente a otro dieléctrico de parámetros . Halle el valor de  de tal forma que la amplitud de la onda reflejada sea el 50% de la amplitud de onda incidente y encuentre el valor de la amplitud de la onda incidente en el nuevo dieléctrico (en porcentaje de la onda incidente en el primer dieléctrico). Asuma incidencia normal.