FUNDAMENTOS DE REDES DE DATOS – TERCERA EVALUACIÓN

NOMBRE: _________________________________       FECHA: _____________

1.- Dada la dirección de red principal 132.14.0.0 /16, cree 3110 subredes  e identifique: (5 ptos.)

- La cantidad de bits prestados: ______

- La cantidad de subredes posibles: ______

- La cantidad de direcciones de hosts utilizables: ______

- La máscara de subred en notación decimal punteada: _______________

- La dirección del último host en la primera subred: _______________

2.- Dada la dirección de host 132.20.0.93/27 encuentre la dirección de subred y la dirección de broadcast de la subred a la que pertenece el host. (2 ptos.)

- Dirección de subred: ________________

- Dirección broadcast: ________________

3.- La  dirección de red principal 188.64.47.0 /24 que además,  se encuentra dividida en subredes tomando 4 bits prestados, encuentre lo siguiente: (8 ptos.)

- Cantidad de subredes válidas: ______

- Cantidad de host válidos por subred: ______

- Máscara de subred en notación decimal punteada: _______________

- Rango de IP’s válidas en la primera subred:

Desde: ___________________ hasta: _________________

- Dirección de la subred a la que pertenecen las siguientes direcciones IP:

e.1	IP: 188.64.47.95	SUBRED: _______________

e.2	IP: 188.64.47.231 	SUBRED: _______________

e.3	IP: 188.64.47.138 	SUBRED: _______________

4.- Si un nodo de una red tiene la dirección 172.16.45.14/30, ¿Cuál es la dirección de la subred a la cual pertenece ese nodo? (1 pto): _____________________

5.- ¿Cuáles de las que se mencionan a continuación son 2 direcciones IP que pueden ser asignadas a nodos de la subred 192.168.15.16/28? (2 pto)

| a) 192.168.15.17 | c) 192.168.15.29 | e) 192.168.15.31 |
| --- | --- | --- |
| b)192.168.15.14 | d) 192.168.15.16 | f) Ninguna de las anteriores |

6. ¿Cuál de las siguientes es una dirección de nodo IP unicast válida? (1 pto)

| a) 172.31.128.255/18 | c) 192.168.24.59/30 | e) 224.1.5.2 |
| --- | --- | --- |
| b) 255.255.255.255 | d) FFFF.FFFF.FFFF | f) Todas las anteriores |

7. Considere las siguientes direcciones IP expresadas en binario:

A: 01100100.00001010.11101011.00100111
B: 10101100.00010010.10011110.00001111
C: 11000000.10100111.10110010.01000101

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de estas 3 direcciones? (Elija 3) (1 pto):

| - La dirección C es una dirección pública | - La dirección C es una dirección privada |
| --- | --- |
| - La dirección B es una dirección pública | - La dirección A es una dirección pública |
| - La dirección B es una dirección privada | - La dirección A es una dirección privada |

8) RESPUESTAS CORTAS (10 ptos)

8a.- ¿Cuál es la función principal para la que están diseñados los dispositivos de capa tres?: _____________________________________________________________________________________

8b.- Nombre cada una de las capas del modelo OSI relacionándola con el nombre de la capa correspondiente en el modelo TCP/IP: Aplicación, presentación y sesión de OSI CON Aplicación de TCP/IP;  _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

8c.- ¿Qué protocolo de capa de aplicación se recomienda emplear en lugar de TELNET cuando es importante la seguridad de los datos?:  _______________________

8d.- ¿Para qué es empleado en una red el protocolo DHCP?: _____________________________________________________________________________________

8e.- ¿Qué especifica el campo “TAMAÑO DE VENTANA” (“WINDOWS SIZE”) en el protocolo TCP?: _____________________________________________________________________________________

8f.- Al emplear el protocolo TCP, ¿Qué ocurre si el “aknowledge” (reconocimiento) no es recibido en el destino dentro del tiempo predeterminado?: _____________________________________________________________________________________

8g.- Nombre el estándar IEEE usado para redes de área local cableadas e inalámbricas:

CABLEADAS: _____________________; INALÁMBRICAS: ___________________

8h.- Una vez recibida una trama, ¿Qué ocurre si el switch no conoce la dirección MAC destino a donde va dirigida la trama?: _____________________________________________________________________

8i.- Nombre una de las razones por las cuales, al emplear un switch el ancho de banda se incrementa sustancialmente en comparación con el hub: _________________________________________________

8j.- Como se representan las direcciones IP de broadcast y las direcciones MAC de broadcast:

BROADCAST IP: _______________________; BROADCAST MAC:___________________________