# 09/12/2009

# TECNOLOGIA DEL HORMIGÓN

I APORTE

(30 %)

- A partir de los datos de granulometría proporcionada (muestras 1 a 4), realizar lo siguiente:

- Completar la información de la tabla (Pasante Acumulado de la composición de los 4 agregados), si el Módulo de finura ideal es 4.9

- Calcular el módulo de finura de c/u de los 4 agregados.

- Graficar granulometría, que cumpla con especificación.

- Los porcentajes escogidos para c/u de los agregados,

(30 %)

- Se dispone de la siguiente dosificación de hormigón convencional en condición normal de elaboración (Humedad natural).

Materiales			Peso kg/m3

Piedra #67				974.2

Arena					768.7

Cemento				380.0

Agua añadida				177.1

| Materiales | Absorciones (%) | Humedades (%) | Densidad (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Piedra #67 | 1.5 | 3.0 | 2600 |
| Arena | 3.0 | 1.5 | 2550 |
| Cemento | ----- | ----- | 3150 |
| Agua | ----- | ----- | 1000 |

Calcular la dosificación en estado SSS, y la relación a/c de la mezcla

- (10%) De acuerdo con la especificación ASTM E11, el tamíz de malla cuadrada N° 70 utiliza un alambre cuyo diámetro es 0.152 mm.

La abertura nominal del tamíz será de:

A) 70 mm		B) 0.70 mm		C) 212 um.		D) 7.00 mm

- (10%)La principal y mas abundante fase del Clinker, responsable de las resistencias tempranas es el :

- C2S   b) C3A.  c) C4AF.   d) C3S. e) Ninguna

- (10%)La densidad promedio de un cemento Pórtland es  aprox.:

a) 3.15 Mg/m3	b) 350 Mg/m3	c) 260 Mg/m3	 e)2.6 Mg/m3 	d) Ninguna

- (10%)La densidad Promedio de un agregado natural es :

a) 3.15 Mg/m3	b) 350 Mg/m3	c)260 Mg/m3	 e)2.6 Mg/m3 	d) Ninguna