ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

PRIMER EXAMEN DE MECANICA DE FLUIDOS 2° TERMINO 2009

NOMBRE:_______________________________________________________________

N° DE MATRICULA:_______________________________________________________

Nota: El examen es individual, sírvase resaltar las respuestas de lo que se pide y escribir de una manera clara y entendible.

- Se muestra una superficie curva sumergida, en la forma de un cuarto de cilindro, con radio R=0.3m. el molde se llena a una profundidad H=0.24m, con concreto líquido. El ancho es w=1.25m. Calcule la magnitud de la fuerza hidrostática vertical y horizontal del concreto sobre el molde. Encuentre la línea de acción de la fuerza y ubique la fuerza resultante.(30 puntos)

2.- Un chorro de agua de 10cm sale de un tanque de 1 m de diámetro, como se aprecia en la figura siguiente. Supóngase que la velocidad del chorro está dada por el teorema de torricelli. ¿Cuanto tardará la superficie del agua del tanque en bajar de ho=2m. A hf=0.5m? (30 puntos)

3.- Suponga que la fuerza de resistencia, R, de una placa plana sumergida en un fluido depende de la densidad y viscosidad de este, así como de la velocidad, el ancho b, y la altura h, de la placa. Encuentre un conjunto conveniente de coordenadas para organizar los datos. (Determine los números Π). (15 puntos)

4.-   Agua fluye por un sifón como se muestra. (15 puntos)

Determine:

- La velocidad del agua que sale como un chorro libre.

- La presión en el punto A del flujo.

5.- Responda correctamente las siguientes preguntas. (10 puntos)

- En un gráfico esfuerzo de corte vs relación de deformación du/dy para un fluido newtoniano, la pendiente representa:

A.- El esfuerzo medio.

B.- El coeficiente de rugosidad.

D.- el cambio de velocidad en una sección del fluido.

C.- La viscosidad absoluta o dinámica.

- Se dice que existe semejanza geométrica entre modelo y prototipo cuando:

- La relación entre las fuerzas actuantes en el modelo y las del prototipo es constante y este es un factor de escala.

- Cuando existe una relación entre la forma del modelo y el prototipo, de tal manera que las dimensiones longitudinales se relacionan mediante un factor de escala.

- Cuando el modelo y el prototipo pesan lo mismo.

- Cuando en el modelo y en el prototipo las velocidades en un punto equivalente se relacionan mediante un factor de escala.

- El numero de Reynolds es la relación entre:

- Las fuerzas de inercia para las fueras de tensión superficial.

- Las fuerzas de inercia para las fuerzas dinámicas.

- Las fuerzas de inercia para las fuerzas viscosas.

- Ninguna de las anteriores.

- La capa límite es:

- Una línea equipotencial.

- Una línea de flujo.

- La frontera hasta donde actúan las fuerzas viscosas en un fluido.

- Una frontera donde dejan de actuar las fuerzas de gravedad.