ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

EXAMEN DEL SEGUNDO PARCIAL DE MECANICA DE FLUIDOS 2° TERMINO 2009

NOMBRE:_______________________________________________________________

N° DE MATRICULA:_______________________________________________________

Nota: El examen es individual, sírvase resaltar las respuestas de lo que se pide y escribir de una manera clara y entendible.

2.-

3.- Un canal rectangular de 10 pies de ancho conduce 100cfs sobre una plantilla horizontal a 1.0 pies de profundidad, una pequeña protuberancia a través del canal se eleva 4 pulg. Sobre el fondo del mismo. Encuentre la elevación de la superficie libre del líquido encima de la protuberancia.

4.- Responda correctamente las siguientes preguntas. (10 puntos)

- Para que un flujo sea considerado un flujo en canal abierto es cierto que:

A.- El fluido se mueve por diferencias de presión.

B.- El fluido se mueve por efecto de alguna pendiente.

D.- la superficie del agua este en contacto con otra capa.

C.- ninguna de las anteriores.

- Para un canal muy ancho es cierto que:

- El radio hidráulico es igual al tirante normal.

- El flujo se comporta exclusivamente como un fluido unidimensional.

- El Radio hidráulico es infinito.

- Todas las anteriores.

- Para una tubería en paralelo es cierto que:

- La caída de presión en cada rama es la misma.

- El caudal en la salida difiere del caudal de entrada.

- No se consideran las pérdidas por fricción.

- No se consideran las pérdidas menores.

- Seleccione la afirmación correcta:

- Flujo supercrítico, Re>2000, Fr=0.

- Flujo subcríico, Fr=1.

- Flujo Crítico, Fr>1.

- Flujo subcrítico, Fr<1.