PRIMERA EVALUACION 1º TERMINO AÑO LECTIVO 2010-2011

MATERIA:   OPERACIONES UNITARIAS I

FECHA: 6 JULIO 2010

ALUMNO:

1º PARTE:  RESOLUCION DE PROBLEMAS ( 70% DEL PUNTAJE TOTAL DEL EXAMEN

- Diseñar un desarenador y verificar que no exista re-suspensión con la siguiente información:

Caudal =  20 l/s

Densidad relativa arena = 2,65

Temperatura agua = 23 ºC

Número de Reynolds = 5

- Dimensionar un sedimentador y determinar el número de orificios y área de cada orificio, en base a los siguientes datos:

Caudal = 25 l/s

Velocidad de sedimentación= 4,3 m/h

- Realizar el mismo ejercicio anterior, considerando que existe un limitante de área física para instalar el sedimentador y solo permite tener 40 orificios como máximo

- Usando un filtro prensa con área de 0,0929 m2; Presión constante = 34,5 kPa de una suspensión acuosa de 13,9 % peso de CaCO3 a 300 ºK. La relación de masa de torta húmeda a torta seca es de 1,59  . La densidad de la torta seca es de 1017 kg/m3 y se tienen los siguientes datos experimentales:

W = kg de filtrado	t= tiempo en segundos

| W | t |
| --- | --- |
| 0,91 | 24 |
| 1,81 | 71 |
| 2,72 | 146 |
| 3,63 | 244 |
| 4,54 | 372 |
| 5,44 | 524 |
| 6,35 | 690 |
| 7,26 | 888 |
| 8,16 | 1188 |

Calcular Alfa y Rm

- Un filtro de tambor rotatorio que tiene un área de 2,2 m2 se va a usar para filtrar una lechada de CaCO3. El tambor se sumerge un 28% en la lechada y el tiempo del ciclo de filtración es de 300 segundos.  La caída de presión es 62 kN/m2. Asumir una concentración de masa de sólidos en torta seca por unidad de volumen filtrado (Cs= 300 kg/m3) y un alfa de ecuación:

Alfa= 3,87 x 10(8) (P)`0,35   expresado en m/kg

Determinar:

- La tasa de alimentación de la suspensión expresada en m3 filtrado/s

- Si en tambor se sumerge 20% y 35% en la suspensión. Calcule la tasa de alimentación en kg suspensión/ s.  Qué porcentaje de inmersión recomendaría. Justifique su respuesta

PRIMERA EVALUACION 1º TERMINO AÑO LECTIVO 2010-2011

MATERIA:   OPERACIONES UNITARIAS I

FECHA: 6 JULIO 2010

ALUMNO:

2º PARTE:  PARTE TEORICA( 30% DEL PUNTAJE TOTAL DEL EXAMEN)

- Diferencias y semejanzas entre sedimentación y filtración

- Enuncie la clasificación de filtros

- Diferencias básicas entre un sedimentador y un desarenador

- En qué consiste la filtración a presión constante

- En qué consiste la filtración a velocidad constante

- Tipos de termómetros

- Coloración de tuberías para vapor, agua, aire comprimido, fluidos inflamables