EXAMEN PARCIAL DE ORGANIZACIÓN DE COMPUTADORES

Ing. Soldiamar Matamoros Encalada

Diciembre 10 de 2008

Nombre:

PARTE A: PREGUNTAS VARIAS

- Una el registro de la máquina IAS con la descripción apropiada (14 puntos)

| MBR | Almacena datos e instrucciones desde memoria |
| --- | --- |
| IBR | Guarda temporalmente la instrucción derecha |
| IR | Contiene la dirección de la siguiente instrucción del programa a ejecutarse |
| MAR | Guarda el residuo de la división |
| AC | Almacena el código de operación de la instrucción |
| MQ | Contiene la dirección de la celda de memoria con la que se realizará una operación |
| PC | Guarda los LSB’s del resultado de la multiplicación |

- Una la instrucción de la máquina IAS con la descripción apropiada (14 puntos)

| LOAD M(X) | Si el valor del acumulador es mayor o igual a cero, el contenido del PC se cambia por X y el IBR toma la instrucción izquierda. |
| --- | --- |
| STOR M(X) | El contenido de MQ se guarda en AC |
| LOAD MQ | El contenido del PC se cambia por X y el IBR toma la instrucción izquierda. |
| LSH | Multiplica AC por 2 |
| RSH | El contenido de AC se guarda en M(X) |
| JUMP+ M(X,0:19) | El contenido de M(X) se guarda en AC |
| JUMP M(X,0:19) | Divide AC por 2 |

- Coloque la letra correspondiente a la clasificación de los siguientes componentes: (4 puntos)

X: memoria interna	Y: memoria externa	Z: memoria mixta

  - Memoria Caché ____

  - Disco duro ____

  - Memoria RAM ____

  - CDRW ____

- Defina qué es arquitectura y qué es organización de computadoras. (4 puntos)

Arquitectura es___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Organización es__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

- Conforme nos movemos de la cúspide hacia la base en el esquema de la jerarquía de memoria: (1 puntos)

  - El costo disminuye.

  - Incrementa la capacidad.

  - Incrementa el tiempo de acceso.

  - Decrementa la frecuencia de acceso a la memoria por el CPU.

  - Todas las anteriores

  - Ninguna de las anteriores

- Coloque los nombres de los elementos para la siguiente celda de memoria, en la cual se está efectuando una operación de escritura: (1 puntos)

Escritura

- En la correspondencia ____________, cada bloque de memoria principal, puede ser almacenado en solo una línea de la memoria caché. (1 puntos)

- El ______ es el registro de la CPU que almacena los datos e instrucciones que se leen o escriben en la memoria de la máquina IAS. (1 puntos)

PARTE B: PROBLEMAS

- Un programa lee la palabra 101011001011 de una celda de memoria. Aplique el código de Hamming para indicar si hay error y corregirlo si fuese necesario. Tome en cuenta que M=8bits. (20 puntos)

- Un programa lee la palabra 10101011001011 de una celda de memoria. Aplique el código de Hamming para indicar si hay error y corregirlo si fuese necesario. Tome en cuenta que M=10bits.