Construcciones Electrónicas		      Primer Parcial		  Julio 15 de 2010

- Enliste 4 ventajas de los resistores de partículas de carbón sobre los de alambre.

- Enliste 2 ventajas de los capacitores de tantalio sobre el aluminio y 2 ventajas de los capacitores de aluminio sobre los de tantalio.

- Defina “resistencia crítica”.

- Defina “efecto Boella”.

- Considere un capacitor de cerámica  de 20 pF que está  trabajando a 1 MHz.  Si está sometido a un voltaje de 10 Vrms y su tan δ = 0.07 m, se pide hallar la potencia que está disipando.

- Complete:

  - Resistor de precisión:……

  - Resistor de bajo costo:…..

  - Resistor con bajo nivel de ruido:….

  - Capacitor estable:………..

  - Capacitor para acoplamiento de etapas:….

  - Capacitor para arranque de motores:……

  - Askarel:……….

7.	Considere un amplificador operacional en configuración inversora elemental. Se necesita una ganancia precisa y constante entre 100 y 200 KHz. Se disponen resistores de alambre y de película metálica, ambas al 0.1 %. ¿Cuáles escoge y por qué? Justifique documentadamente su respuesta.

8.	En un circuito RC serie, la resistencia nominal Ro del resistor es 10 K y la capacitancia nominal del capacitor es 0.001 uF. El coeficiente de temperatura del capacitor es despreciable, mientras que el del resistor (α) sí es considerable.

Si  τ = R x C = Ro x C +/- 1 %  y  T = To + 25 oC, calcule el máximo coeficiente de temperatura del resistor (αmáx).

DESARROLLO