|  | ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL ## FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION LICENCIATURA EN REDES Y SISTEMAS OPERATIVOS # CONMUTACION Y ENRUTAMIENTO II SEGUNDA EVALUACION |  |
| --- | --- | --- |

##### ESTUDIANTE:  ____________________________________________________________		 FECHA: 31-08-2010

- Mencione y explique por lo menos tres problemas que se pueden encontrar en las WLAN.

- Explique con detalle al menos tres topologías que se pueden encontrar en las WLAN.

- Indique el uso de los siguientes comandos:

show vtp status:

encapsulation dot1Q 10:

vtp mode?:

spanning-tree mode rapid-pvst:

- Dada la siguiente topología de red, determine:

- ¿Qué comandos permitirán habilitar el protocolo VTP en S1 (Servidor), S2 (Cliente) y S3 (Cliente), asignándole a cada uno el dominio “costa”?

- ¿Qué comandos se necesitan configurar en cada switch para asignar los puertos de enlaces troncales y designar una VLAN nativa para dichos enlaces troncales, para en lo posterior asignar nombres a VLAN10 (Operaciones) y a VLAN20 (Mantenimientos) en el switch establecido como servidor VTP?

- ¿Qué comandos deberá utilizar para configurar direcciones IP en la interfaz de administracion (nativa) en cada unos de los switches? Nota: Utilice la porción de red 192.168.1.0/24

- Indique qué comandos se deben emplear para configurar la interfaz de enlaces troncales en el ruteador, tomando una dirección IP de las porciones de red mostradas en la topología. Nota: Considere encapsulamiento dot1Q.

- Indique qué comandos se deben emplear para configurar la interfaz del servidor LAN en el ruteador. Nota: Emplee la porción de red 192.168.2.0/24

- Indique qué comandos permiten establecer una prioridad por STP para las VLAN 10 y 20, así como en la VLAN nativa. Nota: Indique el modo de configuración de los switches.

- Luego de las configuraciones efectuadas, ¿Serán exitosas las pruebas de ping hechas desde una de las PCs hacia el servidor? Justifique su respuesta.