# FACULTAD DE INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

# EXAMEN DE TEORIA ELECTROMAGNETICA I: PRIMERA EVALUACIÓN

NOMBRE:________________________________________________________

Paralelo: ____Profesor:_____________________________ 06 de Julio del 2011

TEMA # 1

Un cilindro dieléctrico de permitividad ε, de radio a  y de altura 2L tiene la siguiente polarización:

- Encuentre el campo eléctrico y el vector de desplazamiento (D) a lo largo del eje Z.

- Encuentre las densidades de cargas de polarización (superficiales y volumétricas) y la carga total de polarización en el dieléctrico.

TEMA # 2

Se tiene dos conductores cilíndricos de radio a ,  muy largos y paralelos, separados de eje a eje una distancia d, como se muestra la figura.

- Calcular la capacitancia por unidad de longitud.

- Si a =1 cm, d = 20 cm, grafique como varía la intensidad del campo eléctrico en el espacio entre los conductores, indicando su valor máximo y mínimo, cuando la diferencia de potencial entre los 2 cables es 13800 voltios .

a

d

a

TEMA # 3

La función de Potencial en un medio dieléctrico (constante dieléctrica K= ε/ ε0 )  está dada por:

,

Donde A y B son constantes desconocidas y Eo es la intensidad de campo eléctrico constante fuera de la cavidad esférica como lo indica la figura.

a

Eo

Eo

ra

(1)

(2)

Calcule la intensidad de campo eléctrico dentro de la cavidad esférica de radio a, solo en función de K y el vector Eo.