ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD EN INGENIERIA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACION

PRIMERA EVALUACION ELECTRONICA  I

I TERMINO 2011- 2012

NOMBRE:______________________________________PARALELO:____04-JULIO- 2011

TEMA #1:------------------------------------------------------------------------------    40 PUNTOS

- Diseñe una fuente No regulada con múltiples salidas:

V01 =  + 22 voltios;  I01dc = | 1 | [A].

V02 =  -10 voltios;   I02dc = | 1 | [A].

Se cuenta con un transformador que tiene 4 derivaciones iguales en el secundario y una relación de vueltas N1/N2 = 3,53; diodos de silicio y capacitores de varios valores, se solicita determinar:

- Diagrama del circuito

- Valores de los capacitores.

- Corriente de pico y voltaje invrso para los diodos.

- Porcentaje de rizado para cada salida.

Nota: Use mitad del secundario como su referencia. Y voltaje de alimentación 120 Vrms

- Se deberá usar la fuente No regulada para diseñar una fuente Regulada con salidas múltiples de :

V’01 = + 15 voltios ;  I’01= | 0,5 | [A].

V’02 = -    5 voltios; I’02= | 0,5 | [A].

Se cuenta con zener de varios valores de voltajes y potencia de 0,5 vatios y con Izmin = 2 mA, se solicita determinar:

- Diagrama del circuito

- Resistencias para regulación.

- Valores del zener.

TEMA # 2:-----------------------------   30   PUNTOS

Presente un diseño basado únicamente en diodos, resistencias y diodos zener de tal manera que se obtenga la siguiente funcion de transferencia:

Justifique su diseño

TEMA # 3:-----------------------------------------------------------------------------  30   PUNTOS

Para el siguiente circuito, calcule:

- Punto de operación de los diodos zener 1 y 2

- Potencia AC(rms) y DC para ambos diodos

- Los disipadores de calor si  fuera necesario para cada diodo

Datos del fabricante para los diodos:

Vz=5.1 V conduciendo como zener

Vd= 0.7 V conduciendo como diodo rectificador

Rz=1 ohm conduciendo como zener

Rd=1.5 ohm conduciendo como diodo rectificador

R_ϴJA=2.5 grados/mW

R_ϴJC=1.8 grados/mW

Pdmax=100 mW

Tjmax=200 grados Celsius

Datos de las condiciones de operación:

Ta=40 Temperatura ambiente en grados Celsius

R_ϴCD=0  grado/mW