EXAMEN PARCIAL DE

INGENIERIA DE PROCESOS II

A

NOMBRE:

FECHA:

- Conteste Verdadero o Falso. Si es falso indique por qué. Dos malas anulan una buena. Lea bien (10 puntos)

| 1 | El microondas se puede considerar un método indirecto de calor debido a que se produce una conversión de energía cinética por el movimiento de los iones en energía térmica. | F V |
| --- | --- | --- |
| 2 | El calentamiento Ohmico se basa en generar calor debido a resistencia eléctrica del alimento. | F V |
| 3 | El escaldado es un método de conservación, que nos ayuda a alargar el tiempo de vida útil del producto. | F V |
| 4 | A mayor carga microbiana inicial mayor deberá ser la temperatura de calentamiento necesario para esterilizar un producto a un tiempo determinado | F V |
| 5 | La esterilidad comercial debe asegurar la total eliminación de microorganismo. | F V |
| 6 | Si un exceso de llenado en latas, produce un menor vacío en ellas. Es recomendable que el espacio de cabeza sea lo mucho más grande que lo especificado. | F V |
| 7 | El EDTA es recomendable usar para evitar la formación de cristales en las latas debido a que este aditivo es un secuestrante de metales | F V |
| 8 | Si la penetración de calor es más rápida cuando la diferencia de temperatura entre la lata y el autoclave es más grande. Es preferible poner la lata lo más fría posible al inicio del proceso. | F V |
| 9 | En una lata de atún es recomendable poner la punta de la termocupla en el centro geométrico de la lata | F V |
| 10 | El valor de Z es incremento de temperatura necesaria para que el tiempo de reducción decimal (D) produzca un cambio de 10 veces. Por lo tanto a mayor resistencia de Microorganismo, más alto será el valor de Z. | F V |

A

- Señale la respuesta correcta: (8 ptos)

  - La ventaja del freído es:

    - La cocción es uniforme

    - Es un método rápido de calentamiento

    - Sus bajos costos

    - La distancia de penetración de calor es muy profunda debido a la penetración del aceite.

  - En general, la cinética (velocidad) de muerte térmica de los m.o. depende de:

- La temperatura del autoclave

- La temperatura inicial de producto

- Tiempo de escaldado

- Del tipo de envase

  - Se utiliza vapor saturado en el calentamiento de alimentos debido a:

    - Que no es toxico

    - Carece de olor

    - Entrega calor latente

    - No hay riesgos de incendios o explosiones

  - Mientras más pequeño es el valor de D:

    - Más lenta es la velocidad de destrucción de m.o.

    - Mayor temperatura será requerida la destrucción de m.o.

    - Más rápida es la velocidad de destrucción de m.o.

    - Ninguna de las anteriores

5.   El abombamiento de la lata o envase puede producirse debido a:

- Corrosión interna de la lata por acción química y formación de Hidrógeno

- La formación de SH2 por el Bacillus termoacidurans

- Por la formación de CO2 debido a la reacción de Millard

- Ninguna de las anteriores

C. Conteste (24 ptos)

- Señale 3 químicos que afectan el Fo requerido e indique como lo afecta.

- Explique brevemente por qué importante tener en cuenta el tiempo de proceso a una determinada temperatura de calentamiento en una esterilización o pasteurización.

A

- Por qué los productos con alto contenido de humedad se calientan más rápidamente en el microondas. Explique

- Por qué se considera al Clostridium botulino como m.o. de referencia en los cálculos de esterilización  y por qué P.A.3672 (Putrefactis anaerobium) es examinado en la práctica (en el laboratorio).

- Se piensa enlatar brócoli en salsa blanca. Qué factores pueden afectar la penetración de calor y tipo de esterilización con respecto a la naturaleza del producto y explique como afecta. (2 factores)