SEGUNDA EVALUACION

Operaciones Unitarias II

NOMBRE:

FECHA: 13 de septiembre de 2011

Se desea calentar 1000 lt/ jugo de manzana  desde 25ºC hasta 70ºC, para lo que se requiere comprar un intercambiador de calor de placas. Según el vendedor el intercambiador que debe comprar debe tener las siguientes características

Ao = 0,23  m2

L = 0,64 m

b = 0,14 m

e = 2,5 mm

x=  4 mm

Conductividad térmica del acero inoxidable = 17,5 W/mºC

Ecuación de la placa  Nu = 0,5 Re 0,61 Pr 0,33

Asuma Ft=1 y   arreglos base 2/2

Si la empresa dispone de vapor saturado  a 102ºC.  Determine el número de placas que requiere el arreglo

| Propiedad | Jugo | Vapor |
| --- | --- | --- |
| Cp (J/kg °C) | 3894 | 2064 |
| (kg/m3) | 1045 | 0.59 |
| K (W/m °C) | 0.58 | 0.025 |
| (cp) | 2.5 | 0.013 |
| (KJ/Kg) | ----- | 2242,85 |
| Pr | 16.78 | 1.07 |
| Rd (m2°K/KW) | 0.05 | 0.05 |