ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION

TERMODINAMICA I - EVALUACION III

Tiempo: 2 horas	              					 Fecha: 15/septiembre/2011

Nombre:

Tema 1 (30%)

A través de una turbina adiabática fluye vapor de agua de modo estable. Las condiciones de entrada del vapor son 10 MPa, 500 °C  y 50 m/s, y las condiciones de salida son 10 kPa, calidad de 0.9 y  25 m/s. El flujo másico del vapor es de 7.5 kg/s. Determine:

- el  cambio de energía cinética

- la salida de potencia

- el diámetro de la tuberia de entrada a la turbina

- el diámetro de la tuberia de salida de la turbina

Tema 2 (35%)

Considere una central eléctrica de vapor que opera en un ciclo de Rankine y que tiene una salida de potencia de 50 MW. El vapor entra a la turbina a 10 MPa y 500°C. El vapor sale del condensador como liquido saturado a una presión de 10 kPa. La eficiencia isentrópica de la turbina es de 80% y la de la bomba de 90%. Muestre el ciclo en el campo T - s  respecto de las líneas de saturación. Determine:

- la calidad del vapor a la salida de la turbina,

- la eficiencia térmica del ciclo,

- el flujo másico del vapor,

- la potencia suministrada a la bomba

Tema 3 (35%)

Un sistema de refrigeración de 1200 kJ/min que opera en un ciclo ideal de refrigeración por compresión de vapor utiliza refrigerante 134 a como fluido de trabajo. Este entra al compresor como vapor saturado a 100 kPa y se comprime hasta 800 kPa. Muestre el ciclo en un diagrama T-s respecto de las líneas de saturación, y el diagrama de  los dispositivos en el ciclo. Determine:

- la calidad del refrigerante al final del proceso de expansión,

- el coeficiente de desempeño.

- la entrada de potencia al compresor,

- la temperatura del refrigerante a la salida del compresor.