Tercer Examen de Refrigeración y Aire Acondicionado de buques – I Semestre 2011

Nombre:………………………………………………………………….  Fecha: ……………..

1.- Al utilizar las gráficas de presión-temperatura para refrigerantes comunes, se debe tener en cuenta que en el sistema deben haber las siguientes condiciones:  (32p)

- La temperatura del refrigerante en el evaporador, es aproximadamente de _________°C más fría, que la del evaporador cuando está _____________________________.

- Cuando el compresor no está trabajando, la temperatura del refrigerante en el evaporador, es la misma que la del ________________________.

- La temperatura del refrigerante en un condensador enfriado por aire, está entre ________°C más caliente que la temperatura del _____________________.

- La temperatura del refrigerante en un condensador enfriado por agua, es aproximadamente ____________________________________________ que el agua de la salida.

- La temperatura del refrigerante en el condensador,   será aproximadamente la misma  que el ____________________________, después que la unidad haya sido apagada por _______________minutos.

2.- En un sistema de refrigeración, al agregar calor al refrigerante: (12p)

- Si aumenta su temperatura, que parámetros también aumenta y cuáles permanecen constantes?,

- En el caso a), la temperatura de saturación que es lo que controla en el vapor sobrecalentado y en que partes del sistema?

- Inversamente, que pasa si disminuye la temperatura del refrigerante?

3.- Los contaminantes son los enemigos del sistema de refrigeración.  En el sistema de refrigeración solo deben haber refrigerante y aceite. Cualquier otra sustancia es un contaminante.

Los contaminantes son sustancias altamente perjudiciales para el sistema.  Explique: (10p)

- Cómo algunos contaminantes entran al sistema?

- Cómo otros contaminantes se forman dentro del sistema?

4.- En cada tipo de contaminante, indique el nombre de lo que produce: (14p)

HUMEDAD _________________________________  	AIRE ________________________________

ACIDEZ ___________________________________ 	CERAS ______________________________

ANTICONGELANTES_________________________	LODOS ______________________________

BARNICES ______________________________

5.- Indique cuáles son los daños que causan al sistema los contaminantes y cómo se detectan: (16p)

- Los contaminantes sólidos

- La humedad produce

- Los ácidos

- Las ceras, resinas y barnices

6.- Indique específicamente todos los criterios considerados para calcular la carga de refrigeración en la bodega aislada de un barco. (16p)