ELECTRÓNICA  MÉDICA			Examen Parcial			9 de diciembre de 2011

Alumno……………………………………………………………………………………		NOTA:

- Un capacitor que se coloca entre los contactos de un relay sirve para:

  - Ayudar a suprimir los arcos

  - Reducir los efectos del chisporroteo

  - Incrementar la vida del relay

  - Todas las anteriores

  - Ninguna de ellas

- La resistencia de una galga extenso-métrica  disminuirá si:

  - Disminuye la temperatura

  - Disminuye su longitud

  - Disminuye su diámetro

  - Se incrementa el voltaje en sus extremos

  - Ninguna de ellas

- Un capacitor de 10uF está siendo cargado por una fuente de 100V desde cero, a través de un resistor de 5KΩ. El voltaje a través del capacitor se elevará hasta aproximadamente 60V en:

  - 50ms

  - 200ms

  - 2s

  - 5s

- ¿A qué frecuencia, un inductor de 10mH presentará una reactancia de 100Ω?

  - 10Hz

  - 15.9Hz

  - 1KHz

  - 1.59KHz

  - Ninguna de ellas

- Un amplificador diferencial:

  - Debería tener una amplificación pequeña para las señales de modo común

  - No puede ser conectado a un amplificador de corriente

  - Rechaza la diferencia de las 2 señales de entrada

  - Necesariamente debe tener una impedancia baja a la entrada

- Un amplificador en configuración emisor-común:

  - Invierte la fase de la corriente de entrada

  - Presenta una impedancia alta a la entrada

  - Requiere un resistor de emisor

  - Tiene la unión base-colector en polarización inversa

  - Todas ellas

- Dibuje y ubique en el lugar correcto, la configuración doble diodo en el circuito del EKG.

- Un dispositivo que cambia un tipo de energía eléctrica en otro tipo de energía eléctrica se llama:………………………………….

- Una causa común de artefacto en un EKG es por:

  - Preparación inapropiada de la piel

  - Enfermedad de Parkinson

  - El efecto de las lámparas fluorescentes

  - Todas ellas

- El preamplificador en un EKG es normalmente un circuito que tiene:

  - Alta ganancia de señal

  - Poca contribución al ruido

  - Características de eliminación de interferencia

  - Todas ellas

  - Ninguna de ellas

- La etapa final de un EKG es normalmente un circuito que tiene:

  - Alta ganancia de señal

  - Ganancia de potencia

  - Características de eliminación de interferencia

  - Todas ellas

- El rango normal de frecuencias para un EKG es:

  - 1 a 10 Hz

  - 0.05 a 100 Hz

  - 50 a 1K Hz

  - 0 a 50 Hz

- ¿Dónde se inicia la contracción ventricular?

  - Nodo S-A

  - Nodo A-V

  - Fibras de Purkinje

  - Haz de His

- El paso de la corriente eléctrica por una célula hace que ésta se:

  - Repolarice

  - Despolarice

  - Magnetice

  - Energice

- Con respecto al diagrama del EKG, existe una interferencia sólo en las derivaciones I, II y aVR; la posible falla es:

  - R44 abierto

  - R43 abierto

  - R39 abierto

  - R33 abierto

- Obtenga la ganancia del EKG para la opción X ¼.