ELECTRÓNICA  MÉDICA				Examen Final				6 de febrero de 2012

Alumno:…………………………………………………………….				Calificación:…………/ 70

- (3 puntos cada numeral) Enlace las definiciones de la columna de la derecha con los enunciados de la columna de la izquierda que correspondan. Una definición puede repetirse una o varias veces.

- Potencia de RF	 			………		a.  radiación reflejada desde el cuerpo

- Cardioversor	 			………		b.  interruptor activado por falla a tierra

- Mayor frecuencia  ultrasónica		………		c.  log (1/A)

- Transmitancia				………		d. coagulación por contacto de electrodo activo

- Corriente de desplazamiento 		………		e.  mayor penetración

- TGC					………		f.  porcentaje de glóbulos rojos en la sangre

- Tomografía axial				………		g. es parte del cardiotacómetro

- Circuito doble sostenedor de picos	………		h. es una submodalidad de Rayos X

- Radiografía				………		i.  es parte del medidor de presión sanguínea

- Hemoglobina				………		j.  (ρ) *(volumen) *(J)

- Hematocrito				………		k.  es el neutro en AC

- GFI					………		l.  (PS + PD)/2

- Absorbancia				………		m. mapa de densidades

- Presión Media				………		n.  no tiene correspondencia con ningún ítem

- Fulguración				………		o.  pertenece a la técnica doppler ultrasónica

- Ley de Beer				………		p.  es un simple desfibrilador

- Korotkov					………		q.  sirve para referenciar la señal de presión

- Cable color negro			………		r.  tiene componente imaginaria únicamente

s.  control de ganancia térmica

t.  densidad óptica

- (3 puntos cada numeral) Considere un paciente, acostado en una cama eléctrica de hospital, con C1=3 pF y C2=980 pF. El tomacorriente de la cama no tiene conexión a tierra.  La capacitancia de fuga del motor eléctrico es 600 pF. Si una enfermera hace contacto entre el chasis de la cama y la solución salina de un catéter insertado en el sistema cardiovascular del paciente, se pide:

a.  Dibuje el circuito equivalente que resulta de esta situación

b.  Calcule la corriente que estaría viajando por el paciente.

c.  ¿Es peligrosa esta corriente? Explique.

Consideraciones:  	*La resistencia del cuerpo de la enfermera es 50 K;

*La resistencia del paciente es 5K.

- (7 puntos) Un voltímetro se ha convertido en medidor de presión sanguínea. El factor de escala es 10 [mmHg/mV]. Este voltímetro ha sido conectado a la salida de un amplificador, cuya ganancia es Av. La entrada del amplificador viene de un transductor de presión en configuración puente inductivo, con 2 brazos activos y  sensitividad  S= 40 [uV/V/cmHg].  Tanto el transductor como el amplificador tienen un voltaje de polarización de +10VDC y tierra. Si se aplica una presión de 120 mmHg, calcule la ganancia Av del amplificador.

DESARROLLO