ELECTRÓNICA    MÉDICA		Examen  de Mejoramiento	  	Febrero 17, 2012

Alumno: ------------------------------------------------------------ Paralelo:…………		Nota: --------------------

- El código de colores para 110 Vdc es:

a) blanco = línea, negro = neutro, tierra = verde

b) rojo = positivo, negro = negativo, 				tierra = verde/amarillo

c) ambas son válidas

d) ninguna de ellas

- Eritrocito significa:

a) glóbulos blancos

b) glóbulos rojos

c) plaquetas

- El prisma es utilizado en un espectrofotómetro porque:

a) la respuesta es continua

b) la respuesta es discreta

c) habrá mejor resolución en el extremo  rojo

d) ninguna de ellas

- La termografía mide la radiación visible que:

a) se refleja del cuerpo

b) sale del cuerpo

c) atraviesa el cuerpo

d) ninguna de ellas

- La transmitancia es:

a)  directamente proporcional a la densidad óptica

b) igual a la densidad óptica

c) directamente proporcional a la absorbancia

d) ninguna de ellas

- El cardioversor es un desfibrilador:

a) de baja energía

b) sincronizado

c) para uso interno

- El fotopletismógrafo es usado en cardiología para:

a) detectar arritmias

b) determinar la frecuencia cardiaca

c) corregir la bradicardia

d) ninguna de ellas

- Las capacitancias parásitas en ac  sí pueden ser eliminadas:            V	       F	         Explique.

- En electrocirugía, la resistividad de la piel está  expresada en:

a) Ω. m

b) Ω/m

c) Ω. m2

d) Ω/ m2

e) ninguna de ellas

- El doble conteo de frecuencia cardiaca se origina por:

a) filtro pasa alto en mal estado

b) filtro pasa bajo en mal estado

c) detector de nivel descalibrado

d) amplificador de valor absoluto dañado

e) ninguna de ellas

- En seguridad eléctrica, el término GFI se refiere a:

……………………………………………

12. La configuración copo de nieve se la realiza con:

a) amplificadores de una sola salida

b) cable coaxial para las conexiones

c) unidades desconectadas

d) ninguna de ellas

13. La presencia de CO2 en la sangre se llama:

a) carbaminohemoglobina

b) gammaglobulina

c) oxihemoglobina

d) alphaglobulina

14. En un ecosonógrafo, la función del TGC sirve para:

a) eliminar el ruido

b) amplificar los ecos

c) compensar la atenuación de los ecos

15. ¿Cuánta energía almacena un cardioversor, cuya

inductancia interna es de 100 mH y su capacitor es de

16 uF, el cual se carga hasta 5 KV?

16. Considere un transductor de presión tipo strain gage

inductivo con Sensitividad de 50 uV/V/cmHg, el cual se

conecta a un amplificador de ganancia A. El puente está

alimentado  por una fuente de 10 Vac y el amplificador

está alimentado por una fuente de +10 Vdc. La salida del

amplificador se conecta a un voltímetro convertido en

medidor de presión, cuyo factor de escala es de 10

mV/mmHg. Si el valor máximo de la escala es 300

mmHg, calcule A.

10 Vac

C= compresión

T= tensión

17. ¿Cómo se identifica un marcapasos que actúa sobre el

ventrículo, sensa la aurícula y trabaja en modo inhibido?