ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

CARRERA  DE  INGENIERÍA  QUÍMICA

I EXAMEN                                 II  TERMINO 2011 – 2012

MATERIA: TERMODINÁMICA QUÍMICA    FECHA: Noviembre 29 /2011

EXAMEN: 65 PUNTOS                            TAREAS Y LECCIONES: 35  PUNTOS

NOMBRE:…………………………………………

1.- TEMA (10 PUNTOS)

Un kilogramo de agua a una temperatura de 280°K se mezcla con 3 kilogramos de agua a 310°k en un recipiente térmicamente aislado. Determine el cambio de entropía del sistema

2.- TEMA: (15 PUNTOS)

Conteste a las siguientes preguntas

- Considere un recipiente con agua hirviendo en una habitación hermética. Si el límite se establece justamente en la parte exterior del agua líquida, ¿el sistema es abierto o cerrado? Si el límite se establece justamente dentro de las paredes de la habitación, ¿el sistema es abierto o cerrado?

- Una cierta cantidad de un gas ideal ocupa un volumen inicial Vo a una presión Po. Si el gas se dilata reversiblemente hasta un volumen final V1. (a) a temperatura constante (b) adiabáticamente. ¿En que caso el gas hace más trabajo? Pruebe su respuesta

- ¿Cuál es la base física del resultado experimental de que U es una función de V a T constante para un gas ideal? ¿Bajo que condiciones decrecerá U conforme V aumenta?

- ¿Bajo que condiciones es válida la expresión: ΔS = ΔH / T?

- ¿Puede evitarse que los alimentos se  congelen en noches realmente frías. colocando una gran tina de agua dentro de un sótano? Explique como es posible esto

3.- TEMA (20 PUNTOS)

Aire fluye estacionariamente y sin fricción a través de una tobera a razón de 0.75 lbm/seg. A la entrada el aire está a 40 psia, 600ºR y tiene una velocidad de 450 pies/seg. El aire se expande en la tobera de acuerdo a la relación P V = C y sale a 15 psia. Calcule:

a) El área de salida de la tobera

b) La cantidad de calor transferida.

3.- TEMA.- (20 PUNTOS)

Una planta de fuerza opera de la siguiente manera: Agua líquida es introducida a la caldera a 150ºF y 500 psia. El vapor sale a 900ºF 500 psia y llega a una turbina donde se expande a 30 psia.

- Haga los diagramas T-S, P-H y P-V del ciclo

- Asumiendo condiciones ideales cual sería la máxima eficiencia del ciclo

- Calcule la eficiencia del ciclo si la turbina opera adiabática pero irreversiblemente de manera que el cambio de entalpía es 0.9 del obtenido isoentrópicamente.