Escuela Superior Politécnica del Litoral

Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales

# Primera evaluación de Química G. II                                01/02/2012

RPCH.

NOMBRE  ___________________________   PARALELO ___     Nº  DE LISTA___

1.-( 6P)Elabore un diagrama de una batería de Pb- ácido  de 12  voltios, numerando  las partes constitutivas  y escriba las  reacciones de carga y descarga

a )Diagrama:

b )Partes constitutivas;

I.RECIEPIENTE 2TAPA  3.BORNES

4.SOLUCION H2SO4-5.PASTA DE PB 6.PbO2 PASTA

7.- -REJILLA   8.PLACA AISLANTE    9.--TAPONES

c ) REACCIONES

Reacción de carga:2PbSO4 (s) + 2 H2O (l) PbO2 (s) + Pb(s) + 2H2SO4 (l)

Reacción de descarga PbO2 (s) + Pb(s) + 2H2SO4 –> 2PbSO4 + 2 H2O (l)

2.-  (8p )En una celda electrolítica que trabaja con50000 amperios se realiza electrólisis de  MgCl2.Peso atómico:  Mg  24 ,2 uma    Cl=35,5

a) Cuánto s Kg. de Mg se pueden producir durante  un día. si  la eficiencia es 85 %

q=nF=It

masa Mg= n x 24.2/2

n=It/F=50000x(24*3600)/96487 =44766.8 eq

masa Mg= 447666.8 eq x 12.5=5.43917 x10s gramos

masa Mg= 0.85(5.43917 x10s)=4.6 x103 Kg

b) Cuántos Kw-hr se requieren para dicha producción si la fem que se aplica es 5 voltios

q=50000(24x3600)=4.32 x 109 C

4.32 x 109 C x 5V =21.6 x 10 4 J

21.6 x 10 4 J / 3.6x106 =6x103 Kw.hr

3.-( 8p ) Calcule la energía de enlace por nucleón para el núcleo de Bario-137, cuya masa atómica es, 136,905812 uma  y su número atómico  =56

Masa protón- 1,0072765uma ,Masa neutrón = 1,0086649uma

Masa protones = 56(1.00727625)=56.407484

Masa neutrones= 11(1.0086649)=81.7018569

Masa total =138.10933404 uma

Dm=138.10933404-136,905812=1.2035289 uma

dE=1.2035289 uma/ 6.022x1026 x (3 x108)2=1.79x10-10 j/nucleo

dE/nucleon=1.79x10-10 j/nucleo /137 nucleones =1.37 x 10-12 j7nucleon

4.-( 8p )  En  los restos arqueológicos de una tumba  encontrada en la provincia de  Cañar, se miden 7 desintegraciones por minuto , por gramo de carbono,  mientras que en las hojas de un árbol  frondoso cercano a la tumba   se miden  15,2 desintegraciones por minuto ,por gramo de carbono. Cuál es la edad  aproximada de los restos, considerando que el tiempo de vida media del carbono- 14 es  5730 años.

K=0.693/t1/2=0.693/5.37 x103 años =1.209 x 10-4 años -1

T=2.3 x log(2.17)/1.2x10-4 =6.4x 10 3 años

5.(5p )-Cuáles de  las siguientes unidades de radiación utilizaría para medir la radiación absorbida por una persona ,  sin considerar el daño causado .(encierre con un círculo al menos dos alternativas correctas )

Curie,Gray,            Sievert

Becquerel, rad,               rem   ,

6.(4p)-Encierre con un círculo la  letra de la alternativa que  contiene la afirmación correcta

De cada 100 litros de agua que  encuentran en la  superficie  del  planeta tierra la cantida da agua dulce disponible se estima en:

a ) 10 litros

b ) 1 litro

c ) 0,003 litros

d ) 0.03litosl

e )0,3 litros

7.(5p ),-Encierre con un círculo la  letra de la alternativa que  contiene la afirmación correcta

En el  tratamiento de aguas negras  se usa lodo  activado para :

- Filtrar  las bacterias del  agua

- Eliminar malos olores causados por las bacterias anaeróbicas

- Matar las bacterias  aeróbicas  que consumen desechos  orgánicos  e inorgánicos

- Matar las bacterias  aeróbicas

- Que crezcan  las bacterias  y consuman los desechos orgánicos

8.( 6p ) -Complete las siguientes frases con las palabras correctas:

a )El índice de octano de la gasolina se obtiene comparando sus características dedetonacióncon las del isoctano  y del heptano

b )La gasolina que se obtiene directamente del fraccionamiento del petróleo contiene principalmente  hidrocarburos de cadena linealy  tiene un índice de octano de aproximadamente 50

c )El petróleo es una mezcla de compuestos orgánicos  principalmente de  hidrocarburos con pequeñas cantidades de otros compuestos orgánicos que contienen nitrógeno,oxigeno  y azufre.