Escuela Superior Politécnica del Litoral

Examen del Primer Parcial de Gestión Integral de Bodegas

Parte teórica (30 Puntos)

- Mencione y explique los 10 parámetros de planeación para el dimensionamiento de bodegas.

- Para dimensionar una bodega, se necesita la política de inventario de la empresa. Explique si que política Ud., recomendaría usar (Inventario mínimo, máximo o promedio y porque?). Asuma que el reaprovisionamiento de productos no sucede en el mismo instante de tiempo.

- Mencione y explique los siguientes rubros de costos en el Modelo de Warehousing:

  - Costos de montacargas

  - Pólizas y Seguros de la bodega

  - Costo de Servicios de Bodega

Parte práctica (60 Puntos)

- Use el modelo de capacidades aprendido en clases y dimensiones las siguientes áreas de la bodega:

  - Área de Materia prima (escriba su respuesta en múltiplos de galpón estándar 60x30 m2)

  - Área de Producto terminado escriba su respuesta en múltiplos de galpón estándar 60x30 m2)

  - Truck Loading área

  - Truck Staging área

Ajuste los parámetros de planeación con los siguientes valores:

Producto a distribuir: botellas de 330CC

Botellas por caja: 24 unidades

Cajas por pallets: 84 cajas

Almacenamiento de pallets por posición: 2.5

Días de inventario de materia prima: 3

Días de inventario de producto terminado: 4

Región a trabajar: Guayas

Factor por radio de giro de camiones: 2.75

Pronóstico: hasta 25 años

Año a dimensionar: séptimo año

El resto de parámetros igual a los expuestos en clase. Realice un bosquejo aproximado de este esquema.

- Con los resultados del modelo de capacidades, realice el modelo de Warehousing considerando lo siguiente:

  - Montacargas a emplear: 2 simples y 1 doble (a gas)

  - Faltante permitido: 0.0075% del volumen almacenado

  - Costo por Hl: 1.125 usd

  - Profit: 12.5%

Escribir sus respuestas en [$/Hl] y [$/m2]