EXAMEN MEJORAMIENTO  II SEMESTRE DEL 2012-2013

Nombre:

TEORIA 1. (5 puntos cada una)

Seleccione solo las respuestas correctas (una o varias).

- ¿En qué se transforma el trabajo mecánico empleado después de deformar instantánea y elastoplásticamente un sólido cristalino?

  - Calor.

  - Fallas de apilamiento.

  - Ruptura de enlaces.

  - Dislocaciones.

  - Nuevos granos.

  - Energía para regresar una porción a su posición inicial.

- El fenómeno de la “estricción” que ocurre en los ensayos de tracción de materiales dúctiles ocurre en:

  - La zona lineal de la curva esfuerzo deformación.

  - En el punto inmediato antes de la rotura del material

  - Inicio de la deformación plástica

  - En el punto de tensión máximo

  - En el esfuerzo de fluencia

- Que proceso ocurre en el tratamiento térmico de la gráfica si se somete un acero a calentamiento (850°C) en un horno y si el gas circundante a la probeta es aire?

  - Descarburización

  - Cementación

TEORIA 2. (10 puntos cada pregunta)

- Determine si entorpecen o aceleran el proceso de difusión cada uno los siguientes factores:

  - La alta cantidad de bordes de grano

  - Los átomos sustitucionales.

  - Alto Factor de empaquetamiento.

- Indique cuales de los ítems del 1 al 10 corresponde las siguientes definiciones.

| ( ) | Pendiente de la porción lineal del diagrama esfuerzo deformación. |
| --- | --- |
| ( ) | Propiedad de un material de absorber la aplicación repentina de una esfuerzo sin romperse. |
| ( ) | Mezcla de dos o más materiales, generalmente matriz y carga. |
| ( ) | Si un catión se mueve a un hueco intersticial de cristal iónico, se crea una vacante conocida como: |
| ( ) | Los átomos de carbono en el hierro constituyen un tipo de imperfección cristalina conocida como….. |

| 1 | Impureza intersticial |
| --- | --- |
| 2 | Material compuesto |
| 3 | Defecto Sustitucional |
| 4 | Resilencia |
| 5 | Modulo de Young |
| 6 | Defecto de Frenkel |
| 7 | Material polimerico |
| 8 | Resistencia al impacto |
| 9 | Defecto Schottky |
| 10 | Modulo de resistencia |

- Si Ud se va a tirar de un puente atado a una cuerda o cable (Bongee Jumping). ¿Qué material se debería elegir para las fibras de ese cable? Razone su respuesta. (todas resisten la carga)

  - un cable metálico

  - un cable de fibras estiradas por un polímero de cadena lineal (no elastómero)

  - un polímero de fibras de un polímero elastómero.

PROBLEMA 1. (35 puntos)

- Dos metales A y B, son totalmente solubles en estado líquido y en estado sólido. Solidifican a 1200 y 700°C, respectivamente. Se sabe que una aleación, con el 80% de A, es totalmente liquida por encima de 1150°C y sólida por debajo de 1000°C. Así mismo, otra aleación con el 40% de A, es totalmente líquida por encima de 1000°C y sólida por debajo de 800°C. Se pide:

  - Dibuje el diagrama de equilibrio indicando las fases presentes en cada una de sus zonas.

  - Analice lo que ocurre en el enfriamiento de una aleación del 50% de A, desde 1200°C hasta temperatura ambiente

  - Para la aleación anterior y la temperatura de 100°C, ¿Existe mas de una fase? Si la respuesta es afirmativa ¿Qué porcentaje hay que de cada una?

PROBLEMA 2. (20 puntos)

- En un puerto de montaña cuya temperatura ambiente es de -10°C, el servicio de mantenimiento de carreteras arroja sal sobre ellas para conseguir fundir el hielo. Se desea saber, con la ayuda del diagrama de fases adjunto.

  - Que cantidad relativa, o que porcenatje de peso en sal (NaCl) mínimo, deberá tener la mezcla para conseguir que todo el hielo se funda?

  - Con un camión de 1000Kg de sal ¿Qué cantidad de hielo se puede llegar a fundir a si la temperatura baja a -15°C?