MICROCONTROLADORES: Examen Parcial sobre 60 puntos

FECHA: Julio 05 del 2012.

Tiempo: 1 hora

Nombre: _____________________________________________________________________Paralelo: ______

- Llenar la Tabla de Respuestas. Cada ejercicio vale tres puntos.

- Mantenga la hoja de respuestas boca abajo en contacto con la mesa.

- Prohibido usar calculadoras y celulares.

- Prohibido el intercambio de borradores o préstamo de materiales.

- El valor inicial de la variable CNT es 250. 
 	LAZO	INCFSZ	 CNT,F
 		GOTO	LAZO	sale del lazo con
a) 15 ciclos de inst	b)16 ciclos de inst	c) 17 ciclos de inst	d) 18 ciclos de inst

- El valor inicial de la variable VALOR es 250.
 	LAZO	DECFSZ	VALOR, F
 		GOTO	LAZO	si XTAL=16 MHz, sale del lazo en
 a)180.25 us	b) 187.25 us	c) 188.50 us	d) 187.25 ms

- Los eventos generados por la ejecución de la instrucción RETFIE son:
 a) PC ← TOS, GIE ← 1  b) PC ← 0004H, GIE ← 01H	  c) TOS ← PC+1, PEIE ← 0  d) PC ← TOS+1, PEIE ← 1

- Después del reset de encendido del PIC los valores por defecto de TMR2 y PR2 son respectivamente:
 a) 00H, FFH	b) FFH, 00H	c) 0000H, FFFFH	d) FFFFH, 0000H

- El valor inicial de la variable CNT es 2, de la variable VALOR es 100 y de la bandera de acarreo es  C=0.
 	LAZO	RRF	VALOR, F
 		DECFSZ	CNT, F
 		GOTO	LAZO
 		NOP
Al salir del lazo el contenido final de la variable VALOR es:
a) 25H	b) 32H	c) 19H	d) 96H

- Considere el programa siguiente implantado en el PIC16F887 con XTAL=4 MHz:

TEMP		EQU	0x20

ORG		0x00

GOTO		INICIO

ORG		0x04

;---------------------------------------------------------------------------------------

ISR	BCF		INTCON, T0IF

DECFSZ		TEMP, F

GOTO	 	SEGUIR

MOVLW 		.2

MOVWF 		TEMP

MOVLW		B'10000000'

XORWF		PORTB, F; Parpadea lámpara RB7

SEGUIR    MOVLW 		.61; recarga de TMR0

MOVWF 		TMR0

SALIR	RETFIE

; --------------- Programa Principal-----------------------------------------

INICIO	CLRF 		PORTB

BANKSEL	ANSEL

CLRF		ANSEL

CLRF		ANSELH

BANKSEL	TRISB

CLRF 		TRISB

MOVLW		B'10000111'

MOVWF		OPTION_REG; pre-escalador 256

BANKSEL	PORTA

MOVLW		.61

MOVWF		TMR0

MOVLW		.2

MOVWF		TEMP

MOVLW		B'10100000'

MOVWF		INTCON

LAZO	GOTO	 	LAZO; lazo infinito

END

La subrutina de servicio ISR del TMR0 ejecuta el parpadeo de la lámpara RB7, la frecuencia del parpadeo es:

- 20 Hz	b) 10 Hz		c) 5 Hz		d) 1.0 Hz

- Al energizar el PIC16F887 este no arranca inmediatamente sino que:

- Deberá transcurrir una temporización de arranque de 64ms luego otro oscilador de encendido genera 1024 períodos de oscilación antes de poder habilitar MCL

- Deberá transcurrir una temporización de arranque de 10ms luego otro oscilador de encendido genera 512 períodos de oscilación antes de poder habilitar MCL

- Deberá transcurrir una temporización de arranque de 50ms luego otro oscilador de encendido genera 1024 períodos de oscilación antes de poder habilitar MCL

- Deberá transcurrir una temporización de arranque de 72ms luego otro oscilador de encendido genera 512 períodos de oscilación antes de poder habilitar MCL

- Los bits PEIE y GIE habilitados son indispensables para dar curso a las interrupciones señalizadas por:

- EEIF, TMR0IF, ADIF, TXIF, RCIF

- EEIF, OSFIF, ADIF, TXIF, RCIF

- EEIF, OSFIF, INTIF, TXIF, RCIF

- EEIF, OSFIF, ADIF, RB0IF, RCIF

- Considere la siguiente secuencia de instrucciones:
DATO1	EQU	.100

MIREG	EQU	0x20

DATO2	EQU	0x21

ORG		0100H

MOVLW	DATO1

ADDLW	DATO2

MOVWF	MIREG

El contenido final de MIREG es:

- 0x1E

- 0x85

- 0x31

- 0x22

- Considere el siguiente segmento de programa
		TMP_STATUS	EQU	0x25

SWAPF		STATUS, W

MOVWF		TMP_STATUS

MOVLW		.10

SWAPF		TMP_STATUS, W

MOVWF		STATUS

NOP

Al término de NOP:	
	(a) El estado original del registro STATUS cambia.		
	(b) Solamente cambia la bandera Z. 		
	(c) Cambian las banderas Z y C.		
	(d) El estado original del registro STATUS no cambia.

- El contenido inicial de STATUS es 40H y de W es 00H. Después de ejecutar la instrucción

SWAPF     STATUS, W

- Una instrucción con direccionamiento directo accede RAM banco 0

- Una instrucción con direccionamiento directo accede RAM banco 1

- Una instrucción con direccionamiento directo accede RAM banco 2

- Una instrucción con direccionamiento directo accede RAM banco 3

- VAR1 y VAR2 son registros definidos con las directivas:

VAR1     EQU     0X20

VAR2     EQU     0X21

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW	.20

MOVWF	VAR1

MOVLW	B'00001010'

SUBWF 	VAR1, 1

BCF		STATUS, 0

RRF		VAR1, 1

Indique el valor en VAR1.

- B '10000101'		b) B'00100010'		c) B'00000101'		d) 0xD4

- VAR1 es un registro definido con la directiva:

VAR1     EQU     0x20

Al ejecutarse el siguiente segmento de programa:

MOVLW 	0X21

MOVWF	VAR1

MOVLW	0XEF

COMF		VAR1, 0

SWAPF		VAR1, 1

ANDWF 	VAR1, 1

Indique el valor en VAR1.

a) '00011011'		b) '00100110' 		c) 0XC2		d) 0X12

- Después de ejecutar la instrucción SLEEP, el TMR1  del PIC16F887:

a) configurado con reloj externo estará siempre operativo.

b) como trabaja siempre a partir del reloj interno no funciona.

c) su fuente de reloj es el oscilador interno de 31KHz por lo tanto continúa operativo.

d) sigue operativo con reloj interno de 4 MHz.

- La base de tiempo del Perro Guardián está dada siempre por:

- La Fosc/4 y el postdivisor de frecuencia del registro WDTCON

- El reloj interno de 31Khz y el postdivisor de frecuencia del registro WDTCON

- El reloj interno de 31Khz y el divisor de frecuencia del registro OPTION_REG

- La Fosc/4 y el divisor de frecuencia del registro OPTION_REG

- En el siguiente segmento de programa indique el valor del PORTB al final del mismo.

MOVLW	0X7A

MOVWF	N1

MOVLW	0XEF

MOVWF	N2

BCF	STATUS, C

RRF	N2, W

SUBWF	N1, W

MOVWF	PORTB										NOP

a) 3 		b) 26		c) 62		d) 45

- En el siguiente segmento de programa indique el valor del PORTB al final del mismo.

MOVLW	.5

MOVWF	N1

DECFSZ 	N1, F

GOTO	L1

GOTO	L2

L1		BSF	STATUS, C

RRF 	N1, F

L2		COMF	N1, W

MOVWF 	PORTB

NOP

a) 0X7D 		b) 0XE8		c) 0X32		d) 0X7E

- En el siguiente segmento de programa indique el valor del registro N1 al final del mismo.

MOVLW	.10

MOVWF	N1

MOVLW	0x14

MOVWF	N2

MOVLW	B'00011110'

MOVWF	N3

MOVF		N1, W

SUBWF   	N2 ,W

ADDLW	.20

SUBWF  	N3, F

BTFSC	STATUS, Z

GOTO	L1

GOTO	FIN

L1		BSF	STATUS, C

RRF 	N1, F

FIN		GOTO	FIN

END

a) B'10000100' 	b) B'10001101' 	c) B'10001010' 	d) B'10000101'

- En el siguiente segmento de programa indique el valor del registro W al final del mismo.

MOVLW	0X43

MOVWF	N1

MOVLW	0x22

MOVWF	N2

MOVLW	0x50

MOVWF	N3

MOVLW	0XF0

IORWF	N1, F

ANDWF	N2, W

ADDWF	N3, W

NOP

a) B'01100100' 	b) B'10011101' 	c) B'01110000'  	d) B'00100111'

- En el siguiente segmento de programa indique el valor del registro N2 al final del mismo.

MOVLW	0X33

MOVWF	N1

MOVLW	0X52

MOVWF	N2

MOVF	N1, W

IORWF	N2, F

SWAPF	N2, F

BCF 	STATUS, C

RLF	N2, W

NOP

- B'01100111' 	b) B'00110111' 	c) B'01010010'  	d) B'01101110'

********************************************************************************************

MICROCONTROLADORES: Examen Parcial sobre 60 puntos

Tabla de Respuestas

Marque con una X la alternativa correcta

| # P | a | b | c | d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

Fecha: Julio 5 / 2012