- Demuestre que la mayor longitud de onda que se puede transmitir en una guía de onda rectangular es de 2a, donde a representa el ancho interior de la guía de onda.

- Se pretende que un modo TE10 se pueda propagar en una guía de ondas de sección rectangular de 22,86x10,66 mm a la frecuencia de 5GHz, con dieléctrico de constantes µ=μ0,ε=ϵrϵ0. Encuentre el rango de valores que puede tener la constante dieléctrica relativa ϵr.

- Una onda se propaga en el modo TE10 por una guía rectangular de dimensiones 6x3 cm, rellena de un dieléctrico de constantes μ0,4ϵ0 a una frecuencia doble de la frecuencia de corte. En un punto determinado el dieléctrico cambia bruscamente a otro dieléctrico de parámetros µ=μ0,ε=ϵrϵ0. Halle el valor de ϵr de tal forma que la amplitud de la onda reflejada sea el 50% de la amplitud de onda incidente y encuentre el valor de la amplitud de la onda incidente en el nuevo dieléctrico (en porcentaje de la onda incidente del primer dieléctrico)