ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

FACULTA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS DE LA TIERRA

SISMICA 2D  EXAMEN FINAL

NOMBRE_____________________________________________________  FECHA: ____________

- Marque Verdadero (V) o Falso (F).   Justifique su respuesta (12 puntos)

- Cuando una onda sísmica pasa de un medio de menor “dureza” a otro de mayor “dureza” el índice o coeficiente de reflexión es negativo.   (__)  ________________________________

________________________________________________________________________

- Existe una relación inversa entre la frecuencia de la onda y la resolución del registro sísmico y una relación directa entre la frecuencia de la onda y la penetración.  (__) _________________

________________________________________________________________________

- La sísmica multicanal permite mejorar la relación señal ruido, porque toma más de una vez el mismo punto de reflexión, los mismos que son resaltados con el proceso de stacking  o apilamiento.  (__)  __________________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Las difracciones son errores en la línea sísmica que se producen en un cambio brusco en la interface, por la presencia de una falla o un intrusivo, y que pueden ser corregidas por procesos de migración.  (__)  _____________________________________________________

_________________________________________________________________________

- Explique los siguientes gráficos de anomalías de velocidad.  Los gráficos que se encuentran en la parte superior son los modelos geológicos y los que están en la parte inferior su representación en la sección sísmica (15 puntos).

- Describa los siguientes métodos de procesamiento de datos sísmicos  (12 puntos)

- Deconvolución

- Control de ganancia automática (AGC)

- Corrección estática

- Corrección dinámica

- Explique en qué consiste la estratigrafía sísmica y los términos: baselap, onlap, donwlap, toplap y truncamiento, identifique dichos términos en el siguiente esquema de línea sísmica. (16 puntos)

5. Identificar las fallas, domos, cuenca y principales reflectores de la siguiente línea sísmica