PRIMERA EVALUACIÓN

CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO II

Alumno: ________________________________ Fecha: _____________________

Profesor: Ing. Miguel Molina

1.-  La empresa  Xelab S.A. lo ha contratado a Ud. para formar parte de su Departamento de Soporte Técnico.  Actualmente dicha red ha  presentado algunos problemas de comunicación después de la implementación de  VTP en su infraestructura. En base al resultado del comando show vtp status, identifique  por cuales motivos  PC3 no puede comunicarse con PC2. ( 15ptos)

Finanzas# show vtp status

VTP Version : 3

Configuration Revision : 23

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 2

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : cisco

VTP Pruning Mode : Enabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x46 0x61 0xA6 0xC8 0x1F 0x9B 0x64 0x6A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:34:49

Local updater ID is 10.10.0.2 on interface Vl55 (lowest numbered VLAN interface found)

Administracion# show vtp status

VTP Version : 2

Configuration Revision : 23

Maximum VLANs supported locally : 1005

Number of existing VLANs : 2

VTP Operating Mode : Server

VTP Domain Name : CISCO

VTP Pruning Mode : Enabled

VTP V2 Mode : Disabled

VTP Traps Generation : Disabled

MD5 digest : 0x46 0x61 0xA6 0xC8 0x1F 0x9B 0x64 0x6A

Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 01:34:49

Local updater ID is 10.10.0.2 on interface Vl55 (lowest numbered VLAN interface found)

2.-  Conteste a los siguientes enunciados.

a.- Defina el concepto  de VLAN  (3ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b.- Con respecto Port-Security, defina que métodos de violación se pueden definir en el puerto de un conmutador. (3ptos)

_____________________________________________________________________________

c.-  ¿Dónde se guardan las VLAN’s en un conmutador configurado en modo transparente? (3ptos)

_____________________________________________________________________________

d.- Defina para que se utiliza VTP PRUNING (3ptos)

_____________________________________________________________________________

e.- ¿Qué protocolo se encarga de gestionar y administrar los enlaces troncales? (3ptos)

_____________________________________________________________________________

f.- Explique brevemente cada una de las capas existentes dentro del Modelo Jerárquico (5ptos)

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.-   Explique de forma concreta que acción o resultado muestran los comandos enlistados a continuación.  (10 ptos)

enable secret cisco  _______________________________________________________

banner motd c HI c ________________________________________________________

vlan 20__________________________________________________________________

vtp mode client ___________________________________________________________

show vlan brief ___________________________________________________________

switchport mode trunk_____________________________________________________

switchport trunk allowed vlan 10_____________________________________________

switchport port-security mac-address sticky____________________________________

show vtp status___________________________________________________________

vtp mode transparent___________________________________________________________

4.-  Responda a los siguientes enunciados  con VERDADERO (V) o FALSO (F) justifique su respuesta.  (5ptos)

Todo conmutador por defecto viene configurado en modo cliente (1pto)	(	)

_______________________________________________________________________

La VLAN 89 esta creada por defecto en un conmutador 	(1pto)			(	)

_______________________________________________________________________

El numero de revisión  es usado para sincronizar la información dentro de un dominio vtp (1pto)									(	)

________________________________________________________________________

El modo VTP client, crea, modifica  y borra VLANS  (1pto)                                         (                )

_________________________________________________________________________

El modo VTP server  almacena las VLANs en la RAM   (1pto)                                    (                    )

____________________________________________________________________________

5.- Configure lo siguiente:   (20 ptos)

1.- Realice la configuración básica en el conmutador S1 y S2.   (5ptos)

2.- Cree la vlan 66, 67 y nómbrelas como desee.  (5ptos)

3.-  Asigne la vlan 66 a PC1 Y PC2 conectadas a los puertos FasEthernet0/1, 0/2  respectivamente.  (5ptos)

4.-   S1 Y S2 están conectados a través del puerto FastEthernet0/8, asigne dicho puerto en modo troncal en ambos conmutadores y permita la VLAN 66 y 67.   (5ptos)