EXAMEN SEGUNDA EVALUACIÓN

CONMUTACIÓN Y ENRUTAMIENTO II

PRIMER TÉRMINO 2013-2014

Alumno:_________________________________________   Fecha:   27 Agosto 2013

Prof: Ing. Miguel Molina

- En base a la configuración mostrada posteriormente, determine si los computadores pueden o no comunicarse y si NO justifique su respuesta, explicando el porqué del problema y como podría resolverlo. Adicionalmente se sabe que existe configuradas  VLAN’s dentro de la topología, usando VTP donde S2 es el servidor y los demás están trabajando en modo cliente, finalmente es imprescindible que el departamento de administración y sistemas puedan comunicarse (25 puntos).

S2# show vlan

VLAN Name                      Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     0/2-3

45   VLAN0045                    active    448     0/1

20   VLAN0020                    active    449     0/13-20

1002 fddi-default               active    444

1003 token-ring-default   active    447

1004 fddinet-default         active    445

1005 trnet-default             active    446

Building configuration...

Current configuration : 543 bytes

!

version 12.4

no service password-encryption

!

hostname Router

interface FastEthernet0/0

shutdown

!

interface FastEthernet0/0.20

encapsulation dot1Q 45

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

!

interface FastEthernet0/0.30

encapsulation dot1Q 67

ip address 192.168.0.2 255.255.255.0

!

end

S1# show vlan

VLAN Name                      Status    IfIndex Mod/Ports, Vlans

---- -------------------------------- --------- ------- ------------------------

1    default                          active    443     0/18-20

45   VLAN0045                    active    448     0/1

20   VLAN0020                    active    449     0/13-20

1002 fddi-default               active    444

1003 token-ring-default   active    447

1004 fddinet-default         active    445

1005 trnet-default             active    446

2.-  Defina apropiadamente los siguientes conceptos o conteste a la pregunta según corresponda (15 puntos).

BEACON (1pto)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

SSID  (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROUTER ON A STICK (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

INTERVLAN ROUTING (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diferencias entre Spanning Tree & Vlan Trunking Protocol (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROOT  BRIDGE (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ROOT PORT (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Cuáles son los estándares más usados para Wireless Lan , determine su tasa de transferencia máxima y canales de operación en Ghz? (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Diferencias entre WEP y WPA (2ptos)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

¿Qué acción realiza el comando encapsulation dot1q #? (1pto)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.-   Asuma que la configuración básica en los swicthes y direccionamiento IP se encuentran realizados De acuerdo a la siguiente topología realice las siguientes  configuraciones solicitadas (35  puntos)  (Asuma también que las prioridades de los swicthes son las mismas).

- Cree las vlan´s necesarias encada swicth (NO USAR VTP).(4ptos)

- Ponga en modo acceso a los puertos necesarios.(2ptos)

- Ponga en modo troncal a los puertos necesarios.  (2ptos)

- El swicth “Norte” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 30.(3ptos)

- El swicth “Centro” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 20 (3ptos)

- El swicth “Sur” debe ser elegido como root Bridge para la vlan 10 (3ptos)

Responda a las siguientes preguntas:

g.- Para la vlan 20, ¿qué puertos son DESIGNADOS y cuales puertos son elegidos ROOT PORT? (4ptos)

h.- Para la vlan 30 ¿qué puertos son DESIGNADOS y cuales puertos son elegidos ROOT PORT? (4ptos)

i.- ¿El computador en Ventas podrá comunicarse con los computadores de Sistemas y Administración? Justifique su respuesta. (3ptos)

j.- ¿Qué puertos de que SWICTH posiblemente estarán BLOQUEADOS? (3ptos)

k.- Asuma que se adquiere un nuevo dispositivo de Capa 3 como un ROUTER, que configuración debería aplicar para poder comunicar la VLAN 10 y 20, usando este nuevo dispositivo. (4ptos)

4.- Explique el proceso de selección del ROOT BRIDGE y ROOT POR en STP (10 puntos).

5.- La empresa Centrix desea implementar algunos routers inalámbricos para proporcionar el servicio a sus empleados y clientes, según el diseño mostrado a continuación, en qué lugar de las inmediaciones de la empresa Ud. Ubicaría dichos dispositivos (Indique en el gráfico), que protocolo de cifrado utilizaría, en que canales de operación trabajarían y cuantos routers inálambricos AP´s ubicaría. Explique detalladamente el porqué de su propuesta (15 puntos).

100m

30m

50m

150m

50m

50m

150m

100m